| Scénario de conduite de M.O.C.N. en réalité virtuelle. « Casse sur le Haas » M.O.C.N. Machine Outil à Commande Numérique |  |  | BAC PRO PLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Lien avec le référentiel du diplôme | Les Objectifs | Poursuivre une production stabilisée suite à un changement d’équipe Avoir une attitude adéquate lors de l’apparition d’un aléa de production Réagir en toute sécurité Intervenir sur la machine pour supprimer l’aléa Remettre en production le système en toute sécurité |  |
|  | Les Activités et Tâches | A2/T3 : Poursuivre une production à la prise de poste selon les instructions et modes opératoires A4/T1 : Identifier les risques liés à l’intervention et à son environnement. Prendre en compte le plan de prévention et les consignes de sécurité A3/T4 : Réagir aux situations non prévues (dysfonctionnement, aléas, ..) A1/T2 : Régler et mettre en production selon les indications du document de réglage, du dossier machine et du manuel poste |  |
|  | Les Compétences manifestées Les Attitudes professionnelles | CP01 : Communiquer et rendre compte avec l’outil de communication adaptée CP02 : S’informer et analyser la situation, informer au cours de l’activité professionnelle CP04 : piloter une ligne ou un système de production CP09 : Identifier des risques pour la production, les biens, l’environnement, la personne et la sécurité AP01 : Faire preuve d’esprit d’ouverture AP03 : S’ouvrir à la réflexion et à l’esprit critique (lors de l’entretien d’explicitation) AP05 : Utiliser sons sens de l’observation AP07 : Respecter les principes de prévention |  |
|  | Les Savoirs en action | S4 Organisation et gestion de production S5 Qualité et contrôle dans le système de production S6 Management de l’accompagnement des personnels de production |  |
|  | Les Epreuves ou les Sous Epreuve en référence |  |  |
| Le Contexte, l’environnement |  | - Travail de jour - Plateau technique type production (ambiance sonore et lumineuse à prendre en compte) - Atelier de production (prendre comme exemple une ambiance type PME d’une 100aine de salariés) - A l’intérieur de l’atelier, - Les déplacements possibles - Les interrelations entre acteurs (stress, calme, agressivité du chef d’équipe ou pas) - . |  |
| Les Contraintes |  | - Bruit de casse du foret - Absence de son d’usinage - Casse du taraud |  |
| Les Intervenants virtuels |  | - Plusieurs si on peut mettre des avatars sur les machines environnantes, - Chef d’équipe qui sera l’interlocuteur, |  |
| A disposition |  | - Un espace de travail en lien avec le contexte - Machine HAAS EC300 avec montage d’usinage, pièce à usiner amenée avec tapis de transfert (poste de production en amont visualisable), Clé 6 pans, Clé ergot pour démontage outil, armoire basse pour outils de rechange, poste de mesure outil, poste de contrôle de pièce (tampon lisse, tampon fileté, pied à coulisse) - Une fiche de poste doit être visible pour la prise en compte de la sécurité - Des Equipements de protection individuels (tenue de travail, chaussures sécu, gants, lunettes, bouchons d’oreille) - Un temps d’intervention chronométré mais pas bloquant (le temps de réaction peut l’être, voir scénario) |  |
| Niveaux |  | Le scénario peut se faire suivant différents niveaux ex : 1  novice, 2  averti, 3 expérimenté 4  expert. Niveau 1 : l’élève constate la casse avec une guidance (mise en garde avant l’aléa et explication). Niveau 2 : l’élève constate la casse avec une guidance. Il insère un outil frère (jauge identique) et relance la production avec une nouvelle pièce. Cas 2 du scénario Niveau 3 : l’élève constate la casse seul, il est guidé pour le changement de l’outil, il est aidé pour la relance du programme. Cas 2 du scénario uniquement Niveau 4 : l’élève constate la casse, il est autonome pour le changement de l’outil. Cas 2 du scénario en autonomie, cas 1 avec guidance. |  |
| Demande |  | Le chef d’équipe donne les consignes oralement |  |
| Déclinaisons |  | Voir fin de scénario et document annexe « déclinaison possible » |  |
| Script |  | Introduction : l’élève est en train de s’équiper dans les vestiaires (EPI chaussures, tenue, gants, lunettes, bouchons d’oreilles), il écoute les consignes de son chef d’équipe : « Aujourd’hui tu travailles sur le centre 4 axes Haas , tu dois continuer la série de 300 pièces support différentiel droit qui a été commencée par Jacki dans l’équipe du matin » (prévoir un guidage pour aller des vestiaires jusqu’à la machine) L’apprenant se déplace jusqu’à la machine. Prise de connaissance des documents de travail (fiche de suivi, dessin de définition, consignes de réglages et d’usinage) sur tablette dans le CAVE Insertion de la pièce dans son montage (clé 6 pans) Fermeture de porte « chargement pièce» Déplacement vers porte « chargement outil » et pupitre commande Lancement de l’usinage - Une vigilance à « 100% » est attendue pour la première pièce lancée en début d’équipe Le premier usinage est effectué, déplacement vers la porte « chargement pièce » pour évacuer la première pièce et en mettre une nouvelle. Relance de l’usinage Déplacement au poste de contrôle (à coté de la machine) Contrôle au tampon fileté des taraudages Contrôle au tampon lisse de l’alésage (en temps masqué pendant l’usinage) CASSE OUTIL (foret de Ø5mm) avec bruit spécifique de casse et absence de « son d’usinage » ensuite, le foret est visuellement cassé. (chronométrage du temps de réaction à prévoir) Mise à zéro des avances Arrêt de l’arrosage Possibilité de stop simulation - Si arrêt d’urgence STOP simulation pour analyse avec prof (réaction disproportionnée) - STOP lors de l’opération de taraudage si non constat de la casse (entrainera la casse du taraud et bruit fort de casse) Constat visuel de la casse Arrêt du programme (reset) Dégagement de l’outil en manuel (éloignement de l’outil / pièce) Ouverture porte Fin pour le Niveau 1 : Récupération de l’outil à la main (respect des consignes de sécu avec préhension obligatoire avec les gants) Possibilité de continuer mais alerte en fin de simulation Niveau 2 : Remplacement de l’outil par un outil frère Relance de la production (voir fin scénario) Cas 2 Installation de l’outil au poste de montage / démontage Démontage de l’outil pour remplacement (clé à ergot à prévoir) Vérification du Ø de l’outil Evacuation du foret dans une boite « outil cassé » Détermination de la référence outil à partir des documents techniques (consultation de la tablette) Déplacement vers le magasin outil (tiro class) Choix de l’outil dans un tiroir Vérification du Ø du foret au pied à coulisse Intervention du chef d’équipe pour savoir ce que l’apprenant fait ailleurs que sur sa machine « . » Enregistrement de la réponse pour évaluation Déplacement vers le poste de montage d’outil Insertion du foret dans son attachement et serrage Reprise de l’outil en main Déplacement vers le banc de mesure Pose de l’outil dans le cône du banc de mesure Choix de la référence machine Mesure de l’outil en automatique Récupération de l’outil Pose de l’outil sur l’établi Introduction de la jauge dans la machine (la valeur de la jauge doit rester affichée sur le banc et l’affichage doit être visible du poste de conduite de la machine) Attention si la valeur saisie est mauvaise : - Plus grande / réel lu sur le banc de jauge : erreur sur la longueur *Inférieur à 1 mm : l’erreur de saisie est signalée sur le rapport en fin d’activité mais ne génère rien du point de vue activité *Comprise de 1 à 50 mm (point d’approche modifié): le perçage est que partiellement fait Réaction attendue de l’apprenant Mise à zéro des avances Arrêt de l’arrosage Sinon : → possibilité de stop simulation - STOP lors de l’opération de taraudage si non constat de l’erreur (entrainera la casse du taraud et bruit fort de casse avec taraud restant à l’intérieur) *supérieur à 50 mm (point d’approche modifié): le perçage n’est pas fait Réaction attendue de l’apprenant Mise à zéro des avances Arrêt de l’arrosage Sinon : → possibilité de stop simulation - STOP lors de l’opération de taraudage si non constat de l’erreur (entrainera la casse du taraud et bruit fort de casse avec taraud restant à l’intérieur) Attention si la valeur saisie est mauvaise : - Plus petite / réel lu sur le banc de jauge : erreur sur la longueur *Inférieur à 5 mm (distance de sécurité) : l’erreur de saisie est signalée sur le rapport en fin d’activité *Comprise de 5 à 50 mm (point d’approche modifié) :lors de l’approche Réaction attendue de l’apprenant Mise à zéro des avances Arrêt de l’arrosage Sinon : → possibilité de stop simulation : →STOP lors de l’opération de perçage si non constat de l’erreur (entrainera la casse du foret et bruit fort de casse) *supérieur à 50 mm lors de l’approche Réaction attendue pour l’apprenant Mise à zéro des avances Arrêt de l’arrosage Sinon : → possibilité de stop simulation → STOP lors de l’opération de perçage si non constat de l’erreur (entrainera la collision du mandrin avec la pièce et bruit fort de casse) Mise en place de l’outil dans la broche de la machine Fermeture de la porte « chargement outil » Commande de rotation de carrousel pour transfert de la pièce au poste de chargement Déplacement vers le poste chargement pièce Ouverture porte chargement pièce Vérification visuelle de l’état de la pièce (présence du foret cassé dans les trous) CAS1 Le foret est dans la pièce, on peut l’extraire avec une pince Extraction du foret (gants et pince) Fermeture porte Déplacement vers pupitre de commande Commande de rotation carrousel Recherche dans le programme de la séquence d’appel de l’outil cassé pour reprise de programme Lancement de la fin du programme CAS2 Le foret est cassé dans la pièce, on ne peut pas l’extraire avec une pince. Démontage de la pièce du montage pour mise au rebut (bac rebuts à prévoir) Suite script commun Insertion une nouvelle pièce dans le montage Relance usinage (voir début script) Explication orale auprès du chef d’équipe de ce qui a été fait. Enregistrement de la réponse à prévoir |  |

Surligné en jaune : les conséquences si la valeur de saisie de la jauge du nouvel outil est mauvaise.

Écriture orange et violette : deux situations différentes de gestion de pièce après incident