ARINC 429

Exemple de décodage

C. BASILE

JM DELADERIERE

Trame BNR

Trame BCD

Etapes pour le décodage d’une trame :

1 : Capturer l’oscillogramme :

2 : repérer les niveaux logiques :

La trame est constituée de 32 bits qui sont transmis du bit 1 au bit 32 :

- Une impulsion positive suivie d’un retour à 0 correspond à un 1 logique

- Une impulsion négative suivie d’un retour à 0 correspond à un 0 logique

Il est plus aisé de décoder le label directement car c’est son poids fort qui est transmis en 1er.

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

2120  22 21 20  222120

0+1  0+0+0  0+2+1

Label 	1        0          3

3 : Type de codage

Dans le document extrait de la norme, partie « Type de codage » repérer le label 103.

Dans la norme, nous remarquons que le Label 103 est exclusivement codé en BNR (binaire signé) quel que soit l’équipement qui le transmet.

4 : Codage de l’information

Le codage du label 103 étant BNR, rendez-vous dans la partie « Codage BNR » de la norme.

Le label 103(octal) pouvant être transmis par plusieurs équipements, il est nécessaire de connaitre l’identifiant de l’émetteur (équipement ID).

Dans notre exemple, l’équipement ID est 001.

Le label et l’équipement ID connus, le tableau précédent nous indique les éléments suivants :

-Information transmise: Selected Airspeed exprimée en Knots

-Plage de valeur : 512 (Knots)

-Information codée sur 11 bits (bit de signe exclus) avec une résolution de 0.25

-L’information est transmise au moins toutes les 100ms et au plus toutes les 200ms

L’ensemble de ces informations est repris dans SuperTrame

5 : Décodage de l’information

La trame est constituée de 32 bits transmis du bit 1 au bit 32.Il convient de réécrire la trame MSB à gauche.

Bit 1

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Bit 32

| 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| P | SSM |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDI |  | Label |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

11 bits

Bit de signe (0= positif dans notre exemple)

| 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Valeur de l’information = 1024+512+128+16+8+4=1692

La résolution étant de 0.25 et l’unité knots, l’information transmise est 1692*0.25=423 knots

Remarque : La partie du champ data non utilisé est appelé PAD et peut prendre une valeur indifférente.

Etapes pour le décodage d’une trame :

1 : Capturer l’oscillogramme :

2 : repérer les niveaux logiques :

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

La trame est constituée de 32 bits qui sont transmis du bit 1 au bit 32 :

- Une impulsion positive suivie d’un retour à 0 correspond à un 1 logique

- Une impulsion négative suivie d’un retour à 0 correspond à un 0 logique

Il est plus aisé de décoder le label directement car c’est son poids fort qui est transmis en 1er.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

2120  22 21 20  222120

0+0  0+0+0  0+0+1

Label 	0        0        1

3 : Type de codage

Dans le document extrait de la norme, partie « Type de codage » repérer le label 001.

Dans la norme, nous remarquons que le Label 001 est exclusivement codé en BCD (Binary Coded Decimal) quel que soit l’équipement qui le transmet.

4 : Codage de l’information

Le codage du label 001 étant BCD, rendez-vous dans la partie « Codage BCD » de la norme.

Le label 001(octal) pouvant être transmis par plusieurs équipements, il est nécessaire de connaitre l’identifiant de l’émetteur (équipement ID).

Dans notre exemple, l’équipement ID est 002.

Le label et l’équipement ID connus, le tableau précédent nous indique les éléments suivants :

-Information transmise: Distance to Go exprimée en N.M. (Nautical Miles)

-Plage de valeur : de -3999.9 à +3999.9  (N.M.)

-Information codée sur 5 digits avec une résolution de 0.1

-L’information est transmise au moins toutes les 100ms et au plus toutes les 200ms

L’ensemble de ces informations est repris dans SuperTrame

5 : Décodage de l’information

La trame est constituée de 32 bits transmis du bit 1 au bit 32. Il convient de réécrire la trame MSB à gauche.

Bit 32

Bit 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

| 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| P | SSM |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDI |  | Label |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5ème

digit

23  22 21 20

0 + 4 + 0 + 0

4

4ème

digit

23  22 21 20

0 + 0 + 0 + 0

0

3ème

digit

23  22 21 20

0 + 4 + 2 + 1

5

2ème

digit

23  22 21 20

0 + 4 + 2 + 1

7

1er digit

22 21 20

0 + 2 + 0

2

Signe +

La résolution étant de 0.1 et l’unité N.M.,  l’information transmise est = 27504*0.1 = 2 750.4 N.M

La résolution étant de 0.25 et l’unité knots, l’information transmise est 1692*0.25=423 knots