|  | 1èreSciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable Spécialité Energie et Environnement |  |
| --- | --- | --- |
|  | Démarche de simulation sous Kozibox |  |

| Période de simulation Choisir la période : année entière, hiver, été, … |  |
| --- | --- |
| Environnement Définir l’albedo (pouvoir réfléchissant du sol), la situation, l’orientation du mur de « devant ». |  |
| Dimensions Sélectionner les largeur, longueur et hauteur du bâtiment (dimensions intérieures) |  |
| Définir la composition des parois (murs, plafonds, planchers) Sélectionner les caractéristiques de chaque paroi (murs extérieurs, plancher, plafond) suivant les caractéristiques du cahier des charges : CG sur la bibliothèque des éléments |  |
| DCG sur la paroi Ajouter (EDITION / NOUVEAU) ou modifier (CD) ou supprimer (SUPPR) les matériaux de construction ou modifier l’épaisseur (DCG). |  |
| Définir la composition des parois vitrées Sélectionner les caractéristiques des vitrages suivant les caractéristiques du cahier des charges : CG sur la bibliothèque des éléments et choisir la Bibliothèque des fenêtres. |  |
| Créer 1 fenêtre pour une orientation (EDITION / DUPLIQUER) Modifier si nécessaire les valeurs des vitrages pour les adapter à la situation (DCG) Modifier les surfaces et conductances des fenêtres pour les adapter à la situation (DCG) Dupliquer cette fenêtre pour les autres orientations et modifier les surfaces. |  |
| Equipements Sélectionner les équipements et consignes |  |
| Profils de température, d’activité, de puissance, … Pour définir, modifier les profils de fonctionnement : BIBLIOTHEQUE DES REGULATEURS/ REGULATEURS DE TEMPERATURE/ BIBLIOTHEQUE DES CHARGES INTERNES / |  |
| Simulation Lancer le calcul. |  |
| INITIALISER LANCER |  |
| Affichage des résultats Sélectionner le paramètre à afficher |  |