|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |
| --- | --- | --- |
|  | Comparaison de logiciels de Simulation Thermique Dynamique | NIVEAU 2 |

Objectifs :

Il s’agit de réaliser des simulations thermiques dynamiques sur la maquette d’un bâtiment pour mettre en évidence les paramètres influant sur les performances énergétiques

Le bâtiment utilisé comme support à l’étude est une maison individuelle type T6 situé dans un éco-quartier près de Rennes.

Données :

- 3 logiciels de STD : Kozibox, Archiwizard et Pleiades.

- Les plans de la maison au format AutoCAD

- Le descriptif simplifié de la maison

- Le fichier de la maison sous ArchiWIZARD « Maison individuelle (ArchiWIZARD)initial.AWZ»

- Le fichier de la maison sous KOZIBOX « Ecoquartier des près.KZB»

- Le descriptif des paramètres à faire varier.

- Le bâtiment et les scénarios de base sont déjà saisis pour les 3 logiciels

- Pour Pleiades, les résultats des simulations sont fournis

- Un tableau définissant les facteurs à faire varier et permettant la collecte des résultats simulés :

  - paramètres concernant la situation du bâtiment :

    - Orientation de la façade principale

    - Situation de la maison (Sud de la France, Nord de la France, …)

    - Classe d’inertie

    - Positionner un masque solaire (une autre maison, un arbre)

  - paramètres concernant le bâti :

    - Augmenter épaisseur isolants murs

    - Changer perméabilité de l’enveloppe

    - Changer baies vitrées

    - Augmenter surface baies vitrées

    - Changer l’inertie d’une paroi (mur en béton lourd ou en terre)

  - paramètres concernant les équipements :

    - Modifier la température de consigne de chauffage

    - Mettre une VMC double flux avec échangeur

    - Diminuer la consommation d’ECS (mise en place de mousseurs)

    - Implanter des capteurs solaires photovoltaïques

    - Implanter des capteurs solaires thermiques

Les logiciels de Simulation Thermique Dynamique (STD) permettent  de simuler le comportement énergétique d’un bâtiment en fonction de sa constitution, en tenant compte des échanges énergétiques avec son environnement. Ils permettent donc des calculs sur la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment et de faire un bilan énergétique global.

L’objectif de ce travail est d’observer l’influence de certaines modifications de la situation et de la configuration du bâtiment sur le bilan énergétique de la maison. Il s’agit donc de faire varier un à un des paramètres de situation, de composition ou d’équipement du bâtiment et de simuler son comportement thermique pour en évaluer les consommations énergétiques et les puissances de chauffage ainsi que la température intérieure maxi en été.

  - Simulations  sous KOZIBOX

Le logiciel Kozibox permet de simuler un bâtiment de géométrie simple assimilé à un parallélépipède rectangle.

Ouvrir le logiciel LOZIBOX

Ouvrir le fichier « Ecoquartier des près.kzb».

Pour chaque modification :

- Lancer une simulation

- collecter dans le tableau les résultats de la STD (besoins de chauffage et refroidissement, puissance de chauffage et de refroidissement, température intérieure max) :

- revenir à l’état initial à chaque fois.

  - Orienter la façade principale au nord

Orienter la façade principale au Nord, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Situer la maison à Nancy

Situer la maison à Nancy, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Situer la maison à Nice

Situer la maison à Nice, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Augmenter la classe d'inertie : Classe d’inertie très lourde

Augmenter l’inertie du bâtiment en choisissant les parois les plus lourdes, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Diminuer la classe d'inertie : Classe d’inertie très légère

Diminuer l’inertie du bâtiment en choisissant les parois les moins lourdes, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Climatiser la maison

Choisir le mode refroidissement, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Augmenter le niveau d'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut)

Doubler l’épaisseur des isolants :

- murs extérieurs : passer de 10 cm à 20 cm

- plancher bas : passer de 6 cm à 12 cm d’isolant

- plancher haut : passer de 25 cm à 40 cm d’isolant.

Simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Augmenter la perméabilité de l'enveloppe à 1,3 m3/(h.m²)

Augmenter la perméabilité de l’enveloppe à 1,3 m3/(h.m²)

Cette perméabilité de l’enveloppe à 1,3 m3/(h.m²) correspond à ajouter 0,14 vol/h à la ventilation mécanique du logement.

Simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Augmenter l'isolation des baies vitrées (type logement neuf RT 2012 Uw = 1.35 W/m².°C)

Augmenter l’isolation des baies vitrées à Uw = 1.35 W/m².°C.

Simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Simulations sous ArchiWIZARD

Ouvrir le logiciel ArchiWIZARD

Ouvrir le fichier « Maison individuelle.AWZ»

Le logiciel ArchiWIZARD permet deux approches de  simulation :

- Une simulation rapide, en première approche, des performances du bâtiment (résultats immédiatement  disponibles dans le bandeau bas)

- une Simulation Thermique Dynamique des performances du bâtiment

Pour chaque modification :

- Lancer une simulation

- Collecter dans le tableau joint les résultats de la simulation rapide :

  - besoins de chauffage (lecture dans le bandeau bas)

  - la puissance de chauffage en kW (Déperditions par transmission + déperditions par renouvellement d’air) calculés par le logiciel (lecture dans EN 12831- Calcul des déperditions)

- collecter dans le tableau joint les résultats de la STD (besoins de chauffage et refroidissement, puissance de chauffage et de refroidissement, température intérieure max)

- revenir à l’état initial à chaque fois.

(Attention : La simulation ne peut pas être lancée si le fichier de travail sous ARchiWIZARD est sur une clé USB ou un disque externe)

Procédure pour la simulation rapide :

- Lire les valeurs dans le bandeau bas

- Relever la puissance de chauffage en kW (Déperditions par transmission et déperditions par renouvellement d’air) calculés par le logiciel [lecture dans EN 12831- Calcul des déperditions]

Procédure pour la Simulation Thermique Dynamique :

- Lancer le gestionnaire de simulation [STD- EnergyPlus / Gestionnaire de simulations]

- Créer une simulation

- Lancer la simulation

- Afficher les résultats de la simulation

  - Orienter la façade principale au nord

Orienter la façade principale au Nord, simuler et observer l’évolution des besoins.

Bâtiment et Environnement

Double clic sur bâtiment.

Tourner la molette ou indiquer l’angle.

Observer l’évolution des résultats

  - Situer la maison à Nancy

Situer la maison à Nancy, simuler et observer l’évolution des besoins.

Bâtiment et Environnement

Double clic sur Héliodon.

Changer le lieu.

Observer l’évolution des valeurs.

  - Situer la maison à Nice

Situer la maison à Nice, simuler et observer l’évolution des besoins.

Bâtiment et Environnement

Double clic sur Héliodon.

Changer le lieu.

Observer l’évolution des valeurs.

  - Augmenter la classe d'inertie : Classe d’inertie très lourde

Augmenter l’inertie du bâtiment en choisissant les parois les plus lourdes (murs béton, planchers bétons), simuler et observer l’évolution des besoins.

Bâtiment et Environnement

Bâtiment

Double clic sur Bâti.

Changer la classe d’inertie.

Observer l’évolution des valeurs.

  - Diminuer la classe d'inertie : Classe d’inertie très légère

Diminuer l’inertie du bâtiment en choisissant les parois les moins lourdes, simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Climatiser la maison

Choisir le mode refroidissement, simuler et observer l’évolution des besoins.

Bâtiment et Environnement   Zones   Double clic sur Maison individuelle   Pastille verte sur Refroidissement

Observer l’évolution des valeurs.

Pour la partie masque solaire, vous pourrez laisser le refroidissement activé.

  - Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD – Conserver la climatisation

Positionner au SUD une maison de même gabarit à une distance d’environ 6 m pour créer un masque solaire.

Bâtiment et Environnement

Bibliothèque de base

Objets divers.

Bâtiments

Sélectionner la première maison (de même taille) et la faire glisser devant la façade Sud à une distance égale à la profondeur.

Observer l’évolution des valeurs.

++ Par curiosité, vous pouvez positionner le bâtiment incorporé devant les autres façades pour voir l’influence.

  - Augmenter l'isolation de l'enveloppe (murs déperditifs, plancher bas et plancher haut)

Doubler l’épaisseur des isolants :

- murs extérieurs : passer de 10 cm à 20 cm

- plancher bas : passer de 6 cm à 12 cm d’isolant

- plancher haut : passer de 25 cm à 40 cm d’isolant.

Observer l’évolution des  besoins en chauffage.

  - Augmenter la perméabilité de l'enveloppe à 1,3 m3/(h.m²)

Augmenter la perméabilité de l’enveloppe à 1,3 m3/(h.m²)

Cette perméabilité de l’enveloppe à 1,3 m3/(h.m²) correspond à ajouter 0,14 vol/h à la ventilation mécanique du logement.

Simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Augmenter l'isolation des baies vitrées (type logement neuf RT 2012 – Uw = 1,.35 W/m2.°C)

Augmenter l’isolation des baies vitrées à Uw = 1.35 W/m².°C.

Simuler et observer l’évolution des besoins.

  - Mettre des masques solaires

Pour diminuer le taux d’inconfort du bâtiment en été en diminuant le nombre d’heures ou la température est supérieure à 28°C, mettre en place une casquette solaire (avancée de toit, balcon,…),

Casquette de 5m x 1m x 0.1m au-dessus des fenêtres SUD de l’étage.

La vidéo vous explique comment faire : “Mettre en place et optimiser une casquette solaire.swf”

Double CLIC sur la casquette

  - Comparaison des résultats des simulations sous les 3 logiciels de STD

Tracer les résultats des 3 logiciels saisis dans le tableau dans des graphes :

- Un graphe pour les consommations de chauffage

- Un graphe pour les puissances de chauffage

- Un graphe pour les températures intérieures maxi.

Identifier les résultats qui varient et analyser le pourquoi de ces variations  (voir tableau)

Calculer les écarts par rapport aux valeurs données sous Pleiades et tracer dans des graphes.

Comparativement à la simulation sous Pleiades :

- La simulation rapide sous Archiwizard donne des résultats systématiquement sous évalués,

- La STD sous Archiwizard donne des résultats légèrement surévalués

- La STD sous Kozibox donne des résultats légèrement surévalués.

La variation de l’inertie augmente la dispersion des résultats.

Des anomalies dans les résultats de Kozibox en inertie lourde et sous Archiwizard au changement des menuiseries.

A l’état initial les résultats sont très convergents.

En faisant varier les paramètres, comparativement à la simulation sous Pleiades :

- La STD sous Archiwizard donne des résultats proches

- Les simulations rapides sous Archiwizard et sous Kozibox donnent des résultats assez divergents

De grandes variations des résultats avec des écarts jusqu’à 5°C.

Les écarts les plus importants pour la STD Archiwizard.

Remarques :

Sous Kozibox :

Les résultats des consommations données par m² ne sont pas significatives car le bâtiment est considéré sur un seul niveau donc la surface divisée par deux.

Sous Archiwizard

Le logiciel ne prend pas en compte les ponts thermiques sous EnergyPlus (mode Expert)

Le calcul des déperditions se fait au milieu de la paroi ce qui limite très fortement la prise en compte des différences entre l’isolation par l’extérieur ITE et l’isolation par l’intérieur ITI.

Les infiltrations d'air en ventilation NON forcée ne semblent pas prises en compte (pas de variation des besoins de chauffage en cas de variation des surfaces des modules d’entrées d’air SMEA et de la perméabilité de l'enveloppe.