TP - Mise en œuvre du drone
DRONE 250 FPV

2015-2016

Philippe BERNARD

Lionel DEGIOVANNI

Enseignants en Construction Mécanique

Lycée Professionnel de SORGUES, 84700

Sommaire

MISE EN SITUATION	4

Problématique	5

Analyse fonctionnelle du drone	6

Q 1:	Quelle est la matière d’œuvre du drone ?	7

Q 2:	De quel type d’énergie le drone a-t-il besoin pour fonctionner ?	7

Q 3:	Quels sont les risques liés à l’electricité? Que faites-vous pour éliminer ce risque ?	7

Q 4:	D’où proviennent les ordres de pilotage du drone ?	7

Q 5:	D’où proviennent les ordres données à la camera ?	7

Q 6:	Quelle est la valeur ajoutée ?	7

Étude structurelle	8

Q 7:	Complétez les bulles vides correspondantes au repère de chaque pièce?	8

Q 8:	Complétez les quantités des pièces dont la désignation est écrite en gras.	8

Q 9:	Quelle est la désignation de cette pièce ?	8

Q 10:	Quelle est le repère de cette pièce ?	8

Q 11:	Quelle est la famille de matériau utilisée pour cette pièce ?	8

Q 12:	Quel est, d’après vous, l’interêt de ce choix? Cochez les critères qui vous semblent corrects.	8

Fonction sustentation	9

Q 13:	Quelle solution technique est mise en place pour transmettre l’énergie électrique ?	9

Q 14:	Quelle fonction assure le moteur brushless ?	9

Q 15:	Quel est le rôle des hélices ?	9

Q 16:	Quel est le résultat de la rotation de l’hélice ?	9

Q 17:	La poussée est elle constante pendant toute la durée de la vidéo ?	9

Q 18:	Si non, comment le technicien fait il varier cette poussée ?	9

Q 19:	Dessinez par une flèche le sens estimé du flux d’air généré par l’hélice ?	10

Q 20:	Validez l’expression correcte :	10

Q 21:	Validez la bonne réponse	10

Q 22:	Coloriez les hélices en rouge, les moteurs bleus	11

Q 23:	Pour les 4 hélices, indiquez les sens de la traction par une flèche	11

Q 24:	Pour une poussée unitaire de 300g, combien obtenons-nous de poussée au total dans notre configuration ?	11

Q 25:	Indiquez par une flèche rouge le sens de rotation des 3 autres hélices :	13

Q 26:	Nommez le sens de rotation de chacune des hélices :	13

Q 27:	Indiquez la référence correcte de chacune des hélices	13

Q 28:	Indiquez le numéro de chacune des hélices	14

Q 29:	Coloriez la flèche indiquant le sens de rotation correct	14

Synthèse Hélice	14

Montage des moteurs	16

Q 30:	Entourez les pièces permettant de maintenir le moteur sur le chassis.	16

Q 31:	Relevez dans l’arbre de création la désignation de ces pièces:	16

Q 32:	De combien en avez-vous besoin pour assembler les 4 moteurs au chassis ?	16

Q 33:	A l’aide de la documentation ci-dessus , indiquez ce que signifie CHC :	17

Q 34:	Complétez  le schéma ci-dessous  :	17

Q 35:	Ecrivez la désignation complète de cette vis selon la norme NF E 25-116:	17

Pourquoi a-t-on choisit cette longueur de vis ?	18

Q 36:	Sur quels éléments la vis buterait-elle si elle était plus longue ?	18

Q 37:	Grâce au dessin ci-dessous, indiquez la longueur plus grande vis compatible :	18

Q 38:	Coloriez le moteur en vert	19

Q 39:	En vous aidant du  tableau « vis à métaux à tête cylindrique à 6 pans creux » , indiquer les longueurs de vis possibles qui répondent ces demandes :	19

Synthèse Moteur	20

Légende :

Cet icône vous indique que vous pouvez vous aidez de l’animation Flash pour répondre à la question

Cet icône vous indique que vous avez une information à votre disposition pour vous aider.

Cet icône vous indique que vous pouvez vous aidez du fichier eDrawings pour répondre à la question

## MISE EN SITUATION

Les drones sont des aéronefs  capables de voler et d'effectuer une mission sans personne à bord (Unmanned Aerial Vehicle).

Dans notre cas, il s’agit d’une mission de prise de vue aérienne dans le cadre d’un suivi de chantier.

Drone de prise de vue professionnel sur un chantier de travaux public ©RedBird

La prise de vue aérienne permettra une inspection technique, les clichés permettront aussi de cartographier le chantier. Ce type d’opération peut se réaliser seul au commande ou accompagné d’un cadreur car les tâches de pilotage peuvent être accaparante.

Cet outil de travail en plein essor demande une solide formation technique alliant connaissances théoriques et pratiques. Cela commence par l’entrainement au pilotage du drone dans son environnement, l’atmosphère.

Le pilotage se fait à distance grâce à une interface de contrôle ③ qui agit à la fois sur les moteurs et la camera. La prise de vue réalisée par la caméra est retransmise sur un écran ①.

Exemple du drone de prise de vue semi-professionnel DJI Phantom 3, à gauche la télécommande, à droite le drone quadricoptère. ©DJI

Pour s’entrainer avant la mission finale, nous avons à notre disposition le drone Diatone FPV 250.

Moteurs : 4

Dimensions : 320x320mm

Poids : 400gr

Batterie : 11,1V 1000mAh

## Problématique

Le drone d’entrainement est livré en pièces détachées sans notice de montage.

Notre problématique est l’assemblage de ces pièces.

Pour bien comprendre le rôle de chacune d’elle, nous allons étudier le fonctionnement global du drone afin de valider la séquence de montage.

Diatone FPV 250, contenu de la boite

De l’énergie électrique à l’énergie « aérodynamique »

Châssis

Motorisation

Accessoires moteur

Objectif en tant que futur technicien:

Découvrir et comprendre le fonctionnement du drone pour en effectuer le montage.

## Analyse fonctionnelle du drone

Le drone donne une autre dimension à la prise de vue. Tout cela a été possible grâce aux progrès technologiques dans le secteur des batteries, des moteurs et surtout des circuits électroniques de contrôle et de stabilisation du vol.

En construction, nous nous efforcerons de travailler sur la chaîne de puissance, de la batterie aux hélices. La partie dite « chaîne d’information », c'est-à-dire le contrôleur de vol et le récepteur, pourra être étudié en cours d’électronique embarquée.

Le drone apporte une valeur ajoutée importante à la prise de vue en lui fournissant un axe nouveau : l’élévation. Dans le domaine aéronautique, on parlera de sustentation.

SUSTENTATION

Pour qu’il puisse s’élever dans les airs, nous allons nous intéresser à la manière dont est réalisée la fonction sustentation.

Sustentation : « Action verticale […] s'exerçant sur un avion, un hélicoptère ou un drone […] grâce à laquelle l'appareil se maintient en l'air. »

L’énergie nécessaire à la sustentation vient d’une batterie de forte puissance et de grande capacité. La technologie utilisée pour ces batteries est basée sur le lithium, plus précisément le Lithium Polymère (Li-Po).

Attention, il existe un risque majeur lié à la forte intensité libérable par cette technologie, jusqu’à 30 ampères dans notre cas mais peut atteindre aisément 100A  pour certaines batteries. Ce risque est celui de l’incendie électrique en cas de court-circuit et peut aller jusqu’à l’explosion dans certains cas. Il faut absolument proscrire tout contact entre les pôles positif et négatif et être vigilant à l’état des conducteurs. Des équipements de protection individuels seront utilisés afin de limiter les dommages physiques s’ils ne peuvent pas être évités.

Observez le phénomène en vidéo en visionnant : « Explosion batterie Li-Po.mkv »

A l’aide de la mise en situation et du schéma fonctionnel suivant :

RÉaliser des prises de vue aÉriennes

Prises de vue aérienne à réaliser

Prises de vue aérienne réalisées

Drone Diatone FPV 250

Performances de l’aéronef

Énergie électrique

Ordres cadreur

Ordres opérateur

Poids de l’aéronef

Type de boitier de prise de vue

Limites opérationnelles

Répondez aux questions suivantes :

### Quelle est la matière d’œuvre du drone ?

### De quel type d’énergie le drone a-t-il besoin pour fonctionner ?

### Quels sont les risques liés à l’electricité? Que faites-vous pour éliminer ce risque ?

### D’où proviennent les ordres de pilotage du drone ?

### D’où proviennent les ordres données à la camera ?

### Quelle est la valeur ajoutée ?

## Étude structurelle

Comment c’est fait ?

Ouvrez l’assemblage « FPV250.sdlasm » sous Solidworks.

À l’aide de la maquette numérique du drone, de la perspective éclatée et de la nomenclature :

### Complétez les bulles vides correspondantes au repère de chaque pièce?

Sur la nomenclature :

### Complétez les quantités des pièces dont la désignation est écrite en gras.

Exemple :

| Repère | Quantité | Désignation | Matière |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Pied | Miniature de la perspective éclatée Polypropylène |

Afin de réaliser l’assemblage, il est nécessaire de réfléchir à l’ordre de montage. Une pièce maitresse est au centre du montage, c’est elle qui reçoit l’ensemble des autres pièces.

D’après cette première analyse, répondez aux questions suivantes:

### Quelle est la désignation de cette pièce ?

### Quelle est le repère de cette pièce ?

### Quelle est la famille de matériau utilisée pour cette pièce ?

Vous pouvez faire une recherche web images concernant la matière inscrite dans la nomenclature.

Métaux		 Plastiques		 Composites

### Quel est, d’après vous, l’interêt de ce choix? Cochez les critères qui vous semblent corrects.

- Gain de poids

- Résistant aux chocs

- Résistant au froid

- Résistant aux agents chimiques

- Inoxydable

- Résistant au feu

- Conductibilité thermique

- Rigidité

- Souplesse

- Couleur

- Resistant aux UV

- Flottablilité

- Conductibilité électrique

## Fonction sustentation

##### Eléments mécaniques assurant la fonction sustentation

Solutions techniques

Fonctions techniques

Hélices

Sustenter le drone

Convertir l’énergie mécanique en poussée

Écrous M5 + rondelles

Transmettre l’énergie mécanique

Moteurs brushless

Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

Transmettre l’énergie électrique

Fils

Distribuer l’énergie électrique

Contrôleurs de vitesse

ESC (Engine Speed Controller)

En vous aidant du schéma fonctionnel ci-dessus, répondez aux questions suivantes:

### Quelle solution technique est mise en place pour transmettre l’énergie électrique ?

### Quelle fonction assure le moteur brushless ?

### Quel est le rôle des hélices ?

Observez la vidéo et répondez aux questions suivantes :

### Quel est le résultat de la rotation de l’hélice ?

### La poussée est elle constante pendant toute la durée de la vidéo ?

### Si non, comment le technicien fait il varier cette poussée ?

### Dessinez par une flèche le sens estimé du flux d’air généré par l’hélice ?

### Validez l’expression correcte :

L’hélice tire sur le moteur et son support en poussant l’air derrière elle.

L’hélice pousse sur le moteur et son support en poussant l’air derrière elle.

Observez la vidéo, cela correspond-il à votre réponse précédente ?

### Validez la bonne réponse

: Action de l’hélice sur le moteur

Souffle

Souffle

L’hélice tire sur le moteur et son support	 L’hélice pousse sur le moteur et son support

L’hélice agit en réaction avec l’air, c’est le principe des actions mutuelles appelé autrefois action/réaction

Souffle

Souffle

Souffle

Sur la représentation en perspective ci-dessus :

### Coloriez les hélices en rouge, les moteurs bleus

### Pour les 4 hélices, indiquez les sens de la traction par une flèche

### Pour une poussée unitaire de 3 N, combien obtenons-nous de poussée au total dans notre configuration ?

Poids du drone : 4N

Poussée totale disponible : 
jusqu'à 12N

Bilan des actions sur le drone

Notre aéronef pesant 4N la poussée totale disponible est suffisante pour assurer la sustentation en vol stationnaire et pendant les différentes manœuvres de vol.

Poussée totale disponible > Poids du drone

Il faut expliquer la mécanique élémentaire de la sustentation

L’objectif étant le montage il faut poser le problème de la relation : sens de rotation  forme de l’hélice.

- Observez la vidéo Décollage quadricoptère.mp4.

Le vol du drone  est complexe, les concepteurs ont déterminés un sens de rotation pour chaque moteur afin d’assurer un fonctionnement équilibré dans toutes les directions.

Détaillons le sens de rotation des hélices :

Observez la vidéo Hélices en rotation.mp4

Nous avons modélisé ce comportement sur la maquette Solidworks.

Ouvrez le fichier « 250FPV.sldasm ».

Avec la souris, faites tourner l’hélice 1 selon le sens indiqué sur le dessin ci-dessous.

(Pour le numéro des hélices, voir le schéma sur la page suivante)

### Indiquez par une flèche rouge le sens de rotation des 3 autres hélices :

Hélice 2

Hélice 1

Sens
antihoraire

Hélice 3

Hélice 4

Sachant que l’hélice 1 tourne dans le sens horaire,

### Nommez le sens de rotation de chacune des hélices :

| Hélice 1 | Hélice 2 | Hélice 3 | Hélice 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - sens horaire - sens antihoraire | - sens horaire - sens antihoraire | - sens horaire - sens antihoraire | - sens horaire - sens antihoraire |

En relevant les références des hélices montées sur le drone virtuel,

### Indiquez la référence correcte de chacune des hélices

|  | référence |
| --- | --- |
| Hélice 1 | 5030R |
| Hélice 2 | 5030 |
| Hélice 3 | 5030R |
| Hélice 4 | 5030 |

Sur les dessins ci-dessous :

### Indiquez le numéro de chacune des hélices

### Coloriez la flèche indiquant le sens de rotation correct

CW, clockwise:
sens horaire

CCW, counterclockwise : sens antihoraire

Hélice …

Hélice …

Hélice …

Hélice …

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CW

Hélices représentées en vue de dessus

## SynthÈse HÉlice

Les 4 moteurs ne tournent pas dans le même………...……..….. mais la poussée doit toujours être dirigée vers le………………. pour assurer la ……………...

Les hélices convertissent …………………………….……………….……. en poussée grâce à leur forme aérodynamique. Deux hélices tournent dans le sens ……………………….. et ………………………….... hélices tournent dans le sens antihoraire. L’hélice de référence 5030 tourne dans le sens……………………….. et l’hélice de référence 5030R tourne dans le sens ……………………….

Les deux références correspondent au deux sens de rotation des moteurs.

5030

5030R

## Montage des moteurs

En manipulant le modèle Solidworks :

Sur le dessin ci-contre :

### Entourez les pièces permettant de maintenir le moteur sur le chassis.

### Relevez dans l’arbre de création la désignation de ces pièces:

### De combien en avez-vous besoin pour assembler les 4 moteurs au chassis ?

La pièce violette est prise en sandwich entre la tête de la vis et la pièce bleue.

Fonction : Les vis permettent de maintenir en position une pièce par rapport à une autre.

Comment bien choisir ces vis parmi celles qui sont présentes dans la boîte ? Lesquelles vont dans le métal ? Lesquelles vont dans le plastique ?

Pour cela, il faut étudier la désignation de cette vis CHC M2 ISO 4762.

Aller sur la page internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Désignation_des_vis, et compléter les pointillés dans le  schéma ci-dessous montrant les différentes têtes:

La tête de la vis est l’association d’une forme et d’une empreinte.

VIS FS

Forme : Fraisée

Empreinte : S=fendu

ISO 2009

VIS FZ

Forme : Fraisée,

Empreinte : cruciforme type Z (posidriv)

ISO 7047

VIS CHC

Forme : Cylindrique

Empreinte : Hexagonale Creux

ISO 4762

Carré

Hexagonale

VIS …Q…….

Forme : Q = …………………….

VIS  H………

Forme : …………………….

ISO 4018

Vis CS

Forme : C= Cylindrique

Empreinte :S= fendu

ISO 1207

Vis CX

Forme : cylindrique,

Empreinte : X= torx

ISO 14579

### A l’aide de la documentation ci-dessus , indiquez ce que signifie CHC :

Ouvrez la pièce Vis CHC M2 ISO 4762 :

- Dans l’arbre de création, cliquez sur « élément fileté »

### Complétez  le schéma ci-dessous  :

Le diamètre est toujours précédé de lettre M dans le cas des vis à pas Métrique. Ce type d’assemblage nécessite un filetage (partie mâle) et un taraudage (partie femelle).

Ø =

L =

### Ecrivez la désignation complète de cette vis selon l’extrait du Guide Pratique des Sciences et Technologies industrielles ( cf voir fin du document ) :

## Pourquoi a-t-on choisit cette longueur de vis ?

Pour bien choisir la vis, vous allez vous intéresser à sa longueur.

Ouvrez l’assemblage  « coupe »:

### Sur quels éléments la vis buterait-elle si elle était plus longue ?

mm

### Grâce au dessin ci-dessous, indiquez la longueur plus grande vis compatible :

Hauteur
maximale

L=8

L=5

L=6

L=4

L=2

L=10

L=16

L=3

L=12

L=16

L=10

Pour que la vis remplisse sa fonction, il faut qu’elle s’assemble avec le moteur.

Sur le dessin ci-contre :

Hauteur minimale

Coloriez le moteur en vert

Avec l’outil « Mesurer », relevez la hauteur minimale et la hauteur maximale

Bilan :

mm

Hauteur minimum :

mm

Hauteur maximale :

### En vous aidant du  tableau « vis à métaux à tête cylindrique à 6 pans creux » , indiquer les longueurs de vis possibles qui répondent ces demandes :

## SynthÈse Moteur

Les moteurs sont assemblés au châssis par des………………….. , cet assemblage est complété par des rondelles pour éviter le desserrage et la déformation du plastique.

Les vis sont désignées par le type de ………………., leur………………..…….et leur ………………………………. .La lettre M désigne des vis avec un ………. Métrique normalisé.

La longueur de la vis doit être suffisante pour assurer l’assemblage sans détériorer le moteur.

Extrait du « Guide Pratique des Sciences et Technologies Industrielles »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium

Le sens se détermine en positionnant le moteur dans le sens du mouvement de marche.