DOSSIER RESSOURCE DE

TECHNOLOGIE

la LUBRIFICATION

Objectif de la lubrification.

Nécessité de la lubrification :

Le mouvement relatif de 2 pièces en contact produit :

UN FROTTEMENT

Usure

Travail résistant

Jeu important

Dilatation

Pour diminuer les effets du frottement, il est nécessaire :

- de choisir la nature des matériaux en contact

- d’améliorer l’état des surfaces

- d’interposer un lubrifiant

Conclusion

La fonction du système de lubrification est :

Diminuer le frottement des pièces en contact en interposant un lubrifiant

- Les différents types de systèmes de lubrification

- Le graissage onctueux :

Un film d’huile est interposé entre les surfaces en contact et renouvelé par le principe du « barbotage ».

- Le graissage sous pression (hydrodynamique) :

Un film d’huile sépare les 2 surfaces en contact par une montée en pression de l’huile interposée.

Film d’huile

Coin d’huile

Huile

La rotation de l’arbre engendre un coin d’huile (ex : vilebrequin)

MISE EN SITUATION :

Lubrifiant sous pression aux organes à lubrifier

Informations

(Pression, niveau, température...)

Energie mécanique

Lubrifiant à la P.atm.

dans le carter inférieur

Le circuit de lubrification d’un moteur thermique :

Température lubrifiant

Type d’organe

Fonction globale

Interposer et renouveler

un lubrifiant entre

des éléments en mouvement

Lubrifiant sous pression aux organes à lubrifier

Lubrifiant à la P. at. dans le carter inférieur

Système de lubrification

Le circuit de lubrification devra :

- réduire le frottement et diminuer l’usure entre les pièces en mouvement,

- améliorer l’étanchéité entre piston et cylindre (meilleure compression),

- évacuer une partie de la chaleur produite par le frottement et les combustions,

- évacuer les impuretés (résidus de combustion,...).

- Réalisation du circuit de lubrification d’un moteur :

Constitution :

1- Carter inférieur d’huile	6- Clapet de sécurité (by-pass)	11- Graissage axe de piston

2- Crépine d’aspiration	7- Manocontact de pression d’huile	12- Montée d’huile à la culasse

3- Pompe à huile	8- Rampe principale	13- Rampe de culbuteurs

4- Clapet de décharge	9- Gicleur graissage de chaine	14- Bouchon de vidange

1

11

5

6

4

3

14

2

10

9

8

15

5- Filtre à huile	10- Conduit de graissage vilebrequin	15- Bouchon de remplissage

Huile à la Pression atmosphérique et aspiration

Huile en pression                       Huile à la P. at. et aspiration

Rôle des différents éléments du circuit de lubrification d’un moteur (suite):

- La circulation de l'huile est assurée par une pompe et des canalisations.

- La quantité d'huile débitée dépend de la vitesse de rotation du vilebrequin

- Si la vitesse augmente, le débit augmente.

- Si la vitesse diminue, le débit diminue.

- La limitation de la pression de l’huile est assurée par un clapet de décharge.

- Les impuretés sont retenues dans un filtre à huile.

- L’huile, après lubrification, retombe par gravité dans le carter ou elle se refroidit.

Bloc pompe à huile

M

Contacteur +

après contact

et démarrage

Lampe témoin de pression d’huile insuffisante au tableau de bord

Retour d’huile par gravité

Moteur thermique

1

2

3

1

4

5

6

7

8

11

10

9

12

13

Echangeur

thermique

Schématisation hydraulique du circuit de lubrification d’un moteur :

Huile en pression

Huile à la P.atm. et aspiration

Constitution :

1- Carter inférieur d’huile	6- Clapet de sécurité (by-pass)	11- Graissage axe de piston

2- Crépine d’aspiration	7- Manocontact de pression d’huile	12- Montée d’huile à la culasse

3- Pompe à huile	8- Rampe principale	13- Rampe de culbuteurs

4- Clapet de décharge	9- Gicleur graissage de chaine

5- Filtre à huile	10- Conduit de graissage vilebrequin

Les principaux éléments du circuit de lubrification :

- La pompe :

Elle aspire l’huile dans le carter inférieur et la dirige sous pression, à travers les canalisations, vers les éléments à lubrifier. Ceux sont des pompes volumétriques.

Il en existe plusieurs types tel que :

Pompe à palettes

Pompe à rotor

Pompe à engrenages

Aspiration (A)

Refoulement (R)

R

A

- Le clapet de décharge :

Tout en protégeant la pompe et le circuit, le clapet de décharge permet :

de limiter la pression à une valeur prédéfinie par le constructeur (~ 5 à 8 bars).

Celle-ci dépend :

Huile vers carter

Echauffement

Huile sous

Pe Perte d’énergie

AEnergie calorifique

R7

Clapet Info. Tableau de bord

RessortEnergie mécanique

du régime de rotation.

  - de la viscosité de l’huile.

Fonctionnement :

Quand la pression d’huile dépasse la valeur

de tarage du ressort, la bille ou le piston est

repoussé et une partie de l’huile retourne

au carter inférieur.

P   x   S    >    Fr

en   bar        cm²           daN

(Pression x Surface du clapet > Force du ressort)

Lorsque la pression chute, le clapet se referme et le cycle recommence.

Les principaux éléments du circuit de lubrification (suite) :

- Le filtre à huile :

Généralement monté en série sur le circuit de lubrification, il permet de retenir les impuretés en suspension dans l’huile qui ont pour origines :

      - Les particules de résidus de combustion.

      - Les particules provenant de l’usure des pièces.

      - La détérioration de l’huile.

4

9TType lubrifiant

2A

6R

1

713

3

8

112

5

Constitution :

1- Arrivée de la pompe à huile

2- Joint d’étanchéité

3- Tube perforé

4- Cartouche en papier plié

(Filtrage des particules > 10 microns)

5- Clapet de sécurité (by-pass) taré 0,5 à 1 bar

6- Embouchure filetée

7- Sortie huile filtrée vers la rampe principale

8- Cuve

9- Clapet anti-retour avec ressort coupelle

et membrane

10- Sertissage et collerette

10

7

1

3

4

5

Fonctionnement :

L’huile, venant de la pompe (1), entre dans la

cartouche et traverse l’élément filtrant (3) (4)

et repart dans la rampe principale (7).

Si l’élément filtrant (4) se colmate, le clapet de

sécurité (5) s’ouvre et l’huile non filtrée rejoint

directement la rampe principale (7).

Les principaux éléments du circuit de lubrification (suite):

- Le manocontact de pression d’huile :

Il permet de signaler au conducteur une chute

de pression dans le circuit de lubrification du moteur.

Le voyant d’alerte au tableau de bord est de couleur rouge

Constitution et fonctionnement :

1- Pression de l’huile	3- Membrane	5- Butée métallique	7- Ressort	9- Isolant

2- Corps métallique	4- Poussoir isolant	6- Coupelle métallique	8- Vis

9

7

5

4

6

3

2

1

8

+

+

Pression d’huile correcte

Pression d’huile trop faible ou nulle

Quand la pression de l’huile (1) ne s’exerce plus sur la membrane (3), le contact se ferme entre la butée (5) et la coupelle (6) assurant le passage du courant dans la lampe qui s’allume.

L’arrêt du moteur est impératif.

- La jauge à huile :

Elle est constituée d’une tige comportant 2 encoches

ou repères qui indiquent les niveaux MINI et MAXI de

la réserve d’huile dans le carter inférieur.

Le niveau doit être maintenu entre le maxi et le mini et

contrôlé régulièrement sur sol plat, matériel à l’arrêt.

-Si le niveau diminue anormalement : Il y a fuite ou consommation d’huile par le moteur.

-Si le niveau augmente : Il y a passage d’eau ou de carburant dans l’huile.

- Les huiles de graissage :

LES HUILES DE GRAISSAGE

- Caractéristiques et qualités des huiles

□ FLUIDITE / VISCOSITE		caractérise la vitesse d'écoulement.

□ ONCTUOSITE		pouvoir d'adhérence aux parois.

□ POINT ECLAIR		température d'ébullition.

□ POINT DE FEU		température de combustion.

□ POINT DE CONGELATION		température de cristallisation.

□ FIXITE		conservation des caractéristiques quand la température augmente.

□ STABILITE		conservation des caractéristiques dans le temps.

□ DISPENSIBILITE		maintien les résidus en suspension.

□ DETERGENTE		évite l'agglomération des résidus.

□ NEUTRALITE		n'attaque pas les métaux et les plastiques.

- Composition des huiles

Une huile moteur est composée:

- d’une huile de base minérale ou synthétique.

- de produit additifs.

Huiles de base :

L’huile de base minérale est obtenue par distillation du pétrole.

L’huile de base synthétique est obtenue par fabrication chimique à partir de l’alcool et du pétrole.

Additifs :

Les additifs chimiques améliorent certaines caractéristiques spécifiques. Ils peuvent représenter 20% du volume et 60% du coût de l’huile.

□ améliorant d’indice de viscosité	□ détergent

□ anti-soufre	□ dispersant

□ anti-usure	□ antioxydant

□ inhibiteur de corrosion	□ anticorrosion

□ anti-mousse

Nota: Un inhibiteur est un agent de protection du lubrifiant.

- Classification des huiles :

- Origine du produit :

Il existe plusieurs types d’huile, les huiles minérales, de synthèse et de semi-synthèse, adaptées à une plage spécifique (monogrades) ou une large plage (multigrades) de température.

Les huiles minérales sont obtenues par raffinage de pétrole brut, elles sont peu utilisées, sauf sur les modèles anciens.

Les huiles de synthèse sont des huiles dont la structure moléculaire a été modifiée par réaction chimique de manière à obtenir des caractéristiques précises comme une très grande fluidité à froid. L’utilisation de ces huiles entraîne une moindre consommation de carburant et un espacement plus important des vidanges.

Les huiles de semi-synthèse sont un mélange dans des proportions variables d’huile minérale et d’huile de synthèse.

Quel que soit le type, elles contiennent 10 à 20% d’additifs.

- Destination

Les huiles sont spécifiques au type de moteur (à essence ou diesel), car ceux-ci ont des fonctionnements différents (régime moteur, pression, température…).

- Viscosité

10 W 40, désignation d’une huile multigrade selon la norme américaine SAE (Society of Automotive Engineers).

La viscosité est une caractéristique de l’écoulement ou de la fluidité qui varie avec la température.

Ex:

HUILE MONOGRADE: SAE 5W, SAE 10W, SAE 20W sont des huiles d’hiver

(W = winter = hiver).

Une SAE 5W est plus fluide qu’une SAE 20W.

HUILE MONOGRADE: SAE 30, SAE 40, SAE 50 sont des huiles d’été.

Une SAE 50 est plus épaisse qu'une SAE 30.

HUILE MULTIGRADE: SAE 5 W 50, SAE 15 W 40, SAE 20 W 50 ….. Sont des huiles toutes saisons, elles sont dites à viscosité constante.

Une SAE 10 W 30 se comporte comme une SAE 10 W (au démarrage à froid) et comme une SAE 30 (à température normale à chaud).

HUILE TRANSMISSION: SAE 80, SAE 90 sont des huiles épaisses qui permettent de lubrifier les engrenages et les roulements dans certains cas.

Exc : contrôle de la membrane du limiteur de richesse sur pompe ligne et

Pompe rotative.