Introduction à L'Adduction de l'Eau Potable

Module PCE1

2015/2016

BALERET Franck

IUT Génie Civil  Nancy brabois                                                                           Module PCE1

Introduction à L'Adduction de l'Eau Potable

Extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Maître d’ouvrage : commune de MONT le VIGNOBLE

5/ Adduction d'eau potable:

Les travaux d'adduction d'eau à la charge de l'entreprise comprendront la pose d'une conduite AEP Ø 100 fonte et la création des branchements AEP avec raccordements des bâtiments donnant sur la rue concernée. IL devra aussi la mise à niveau des têtes de bouches à clé et des bouches d'arrosage; Les ouvrages devront répondre aux exigences du fascicule 71.

Les canalisations seront en fonte DN 100 posées sur lit de sable de 10cm minimum. Le remblaiement après pose sera effectué avec le même matériau jusqu'à 20cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et mise en place d'un grillage avertisseur détectable bleu. La hauteur de couverture minimale devra être respectée. Les branchements seront réalisés par prise en charge sur le côté en PEHD 20/25. Les robinets vanne permettant le sectionnement au réseau existant seront en fonte série ronde à opercule caoutchouc type Euro 20 de Pont à Mousson. Les remblais à réaliser seront exécutés avec de la. GNT 0/31,5 par couches de 20cm et soigneusement compactés.

Découverte du dossier : renseigner les questions suivantes

- Quel est le diamètre de la canalisation AEP situe rue des jardins ?

- Quel est le diamètre de la canalisation AEP située rue de l’église ?

- Quelles sont les rues concernées par les travaux AEP ?

- Comment se termine le réseau AEP au bout de la rue des jardins, quel est son rôle

- Quel est le diamètre des branchements AEP pour les riverains ?

- Indiquer la nature du remblai  recommandé sur la tranchée AEP ?

Questionnaire à renseigner faisant suite aux vidéos visionnées

- Donner le nombre  et le nom des parties qui composent un réseau d'acheminement

-

-

-

- Qu'appelle t on défense incendie

- Indiquer les 2 systèmes de réseau

- Comment se créer les pertes de charges dans une conduite

- Quels sont les documents relatifs au démarrage du chantier

- Pourquoi faire un sondage

- Pourquoi tracer en couleur les repères sur la chaussée

- Comment assure t on le serrage des boulons ?

4

7

6

5

3

2

1

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Fonction?

- Quelle différence entre une prise à vide et une prise en charge ?

- Pourquoi réalise-t-on une chasse dès la fin du perçage de la conduite principale ?

- A quoi servent les butées ?

- Avec quels types d'essai vérifie-t-on la pression d'une conduite ?

- Quels matériels utilise-t-on ?

- A quoi sert l'essai du panda ?

- Qu'appelle-t-on plan de recollement ?

- Dessiner la coupe type de la tranchée d'AEP (profondeur 1.10m)

Faire apparaitre les différentes couches avec les légendes

- En observant la photo, réaliser le croquis des pièces de fontainerie (aide avec l'annexe)

Annexe

SCHEMATISATION D'UN RESEAU