| Portail automatisé | Enseignements technologiques TRANSVERSAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Centre d’intérêt : Caractérisation des chaines d'énergie |  | Référence : OP_W1 |
|  |  | Connaissances visées COMPORTEMENT énergétique des systèmes Conservation d’énergie, pertes et rendements | Type d’activité Travaux Pratiques | 2h |
|  |  |  | Objectif : Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |

| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problématique | Comment déterminer le rendement d'une chaîne cinématique (incluant le moteur) ? |  |
| Environnement | Matériel | Système + oscilloscope et accessoires |
|  | Documentaire | Dossier technique du système |
|  | Logiciel | Logiciel d’acquisition de l’oscilloscope sur PC |

Mise en situation

Le système de portail automatisé SET se caractérise entre autres par son absence de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Ce TP porte sur la chaîne d'énergie du système, limitée à la partie du moteur au vantail.

Le TP doit permettre de mesurer sur le système les grandeurs tension/courant moteur ainsi que l'effort sur la bielle lors d'un parcours du vantail, puis, à un point donné du parcours déterminer le rendement de différents constituants.

Première partie : Etude préliminaire :

Indiquer, dans le synoptique ci-dessous, les différentes formes d'énergie ainsi que les effecteurs des fonctions.

Deuxième partie : acquisition des grandeurs électriques et mécaniques.

Conditions de mesures : régler le frein pour avoir un courant moyen moteur d'environ 2A.

- Réaliser le montage et les préréglages de l'oscilloscope pour relever, en phase d'ouverture,  l'Effort-bielle(t) et Imoteur(t) ainsi que Umoteur au voltmètre. Faire vérifier par le professeur.

- Effectuer les relevés puis imprimer et documenter le graphe (titre, échelles…). Ajouter sur le graphe les valeurs de Umoteur.

Troisième partie : étude du rendement de la chaîne d'énergie du moteur au vantail

- Exploitation des relevés :

Pour la position vantail « presqu'ouvert », c'est-à dire juste avant le passage en petite vitesse,

  - Déterminer Umoteur, Imoteur et Fbielle (placer ce point sur le relevé)

Umoteur = ___________		Imoteur = ____________	Fbielle = ____________

  - Indiquer dans le synoptique ci-dessous les caractéristiques du moteur ainsi que son point de fonctionnement  (voir graphe n°3 : Nmoteur, Cumoteur, Pumoteur, rendement moteur).

  - Déterminer par une méthode au choix l'angle entre la bielle et le vantail (angle b figure page 3)  ainsi que le bras de levier

Préciser la méthode utilisée :

Calculer le couple Cvantail :  Cvantail = _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Oscillogramme

Déterminer par une méthode au choix la vitesse angulaire du vantail et la puissance du vantail.

Préciser la méthode utilisée :

  - Finir de compléter le synoptique : (préciser les calculs effectués)

  - Analyser les résultats (en particulier les incohérences éventuelles et les éléments qui pénalisent le plus le rendement) et conclure.

Caractéristiques de la cinématique manivelle-bielle-vantail

Graphe n°1							Graphe n°2

Nota : la position 0° pour la manivelle (sortie réducteur) correspond à la position vantail fermé, c’est-à-dire à la valeur 0 sur le rapporteur (angle a = 0)

Caractéristiques techniques du moteur

Graphe n°3