PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

RESEAU

Revente totale ou partielle

Dossier élève

SOMMAIRE

1 -	MISE EN SITUATION	3

2 -	INTRODUCTION :	4

3 -	PROBLEMATIQUE	4

4 -	OBJECTIFS	4

5 -	CONDITIONS DE REALISATION	4

6 -	TRAVAIL DEMANDE	5

6.1.	Mise en évidence du type de revente de notre installation :	5

6.2.	Modification pour une revente totale de la production	5

6.3.	Choix du type de revente	7

Annexes

Sites Internet de référence

http://particuliers.edf.fr/rubrique12.html

http://www.ademe.fr

http://www.edf.fr

Revente totale ou partielle

# MISE EN SITUATION

Toute personne disposant d’un habitat résidentiel, d’un bâtiment communal ou d’un autre lieu d’implantation susceptible de recevoir un champ de modules photovoltaïques, peut devenir un producteur d’énergie renouvelable en injectant toute ou partie de l’électricité localement produite dans le réseau de distribution public.

EDF achète systématiquement l’énergie ainsi produite à des tarifs préférentiels, définis dans le cadre réglementaire fixé par les pouvoirs publics.

Idée générale  : Réaliser une production décentralisée d’énergie afin de satisfaire à des enjeux économiques (réduction de sa facture d’énergie électrique) et à des critères environnementaux tels que la réduction des émissions de CO² et celle de déchets radioactifs, ....

# INTRODUCTION :

L’installation d’une centrale photovoltaïque permet deux types de tableaux de comptage suivant que l’on choisisse :

- une revente des surplus d’énergie PV produite.

- Une revente de la totalité de la production

On propose dans cette étude me mettre en évidence les avantages et inconvénients des types de revente.

# PROBLEMATIQUE

Quel est le meilleur choix à faire entre une revente des excédents ou totale de l’énergie PV produite, d’un point de vue économique ?

# OBJECTIFS

- Etre capable de mettre en œuvre un nouveau compteur d’énergie pour passer d’une partielle à une revente totale

- Etablir un bilan économique de sa consommation et de la production électrique en fonction du type de revente (totale ou partielle).

- Etre capable de faire un choix entre une revente totale ou limitée aux excédents de production.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources matérielles : Site raccordé avec tableaux de comptages d’énergie.

- Ressources documentaires : Dossier ressource (accès au réseau de distribution).

# TRAVAIL DEMANDE

## Mise en évidence du type de revente de notre installation :

Notre installation de production photovoltaïque étant en service,

### Relever sur l’onduleur la puissance instantanée produite

### Relever les indications des compteurs du tableau de comptage pour les situations définies dans le tableau suivant :

|  | Compteur 1 production | Compteur 2 consommation | Ecart entre les 2 compteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun appareils raccordés |  |  |  |
| La puissance des lampes halogènes réglées à la moitié de la puissance production indiquée sur l’onduleur |  |  |  |
| La puissance des lampes halogènes réglées au dessus de la puissance production indiquée sur l’onduleur |  |  |  |

### En déduire si l’installation permet une revente totale ou une revente des surplus (revente partielle) de la production d’énergie PV.

## Modification pour une revente totale de la production

On désire séparer notre production de notre consommation en effectuant une revente totale de notre production

### En vous aidant du schéma de raccordement des compteurs de l’installation, compléter le schéma du document élève n°1 de manière a effectuer de la revente totale de l’énergie produite .

### Relever les indications des compteurs du tableau de comptage pour les situations définies dans le tableau suivant :

|  | Compteur 1 production | Compteur 2 consommation | Ecart entre les 2 compteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun appareils raccordés |  |  |  |
| La puissance des lampes halogènes réglées à la moitié de la puissance production indiquée sur l’onduleur |  |  |  |
| La puissance des lampes halogènes réglées au dessus de la puissance production indiquée sur l’onduleur |  |  |  |

### Vérifier, en justifiant votre réponse, que l’installation effectue bien une revente totale  de l’énergie PV produite.

### On dit que le compteur de consommation du tableau initial (revente partielle) devient un compteur de non consommation dans le cas de la revente totale.

- Ce compteur est-il indispensable .Si oui, expliquez son rôle.

## Choix du type de revente

On désire réaliser un choix entre revente totale ou partielle (surplus) d’un point de vue économique.

On évalue :

- notre production annuelle d’énergie PV à 2000kWh

(1500kWh en heures pleines et 500kWh en heures creuses)

- notre consommation annuelle à 4000kWh en heure pleines

à 2000 kWh en heures creuses

### Compléter le tableau ci-dessous en vous aidant des documents ressources

|  | Revente partielle (surplus) | Revente totale |
| --- | --- | --- |
| Surcoût d’Installation |  |  |
| Compteur |  |  |
| Disjoncteur |  |  |
| raccordement + divers |  |  |
| Coût installation |  |  |
| Production PV |  |  |
| Gain de production PV |  |  |
| Consommation |  |  |
| Coût de la consommation en HP |  |  |
| Coût de la consommation en HC |  |  |
| Coût exploitation total /an |  |  |
| Amortissement |  |  |
| Année 1 |  |  |
| Année 2 |  |  |
| Année 3 |  |  |

### Conclure sur le mode production le plus le plus intéressant d’un point de vue économique suivant nos critères de production et de consommation