PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

RESEAU

Maîtrise de l’énergie

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

7.	DOCUMENTS  REPONSES	6

Sites Internet de référence

http://particuliers.edf.fr/rubrique12.html

http://www.ademe.fr

http://www.edf.fr

Maîtrise de l'énergie

# MISE EN SITUATION

Toute personne disposant d’un habitat résidentiel, d’un bâtiment communal ou d’un autre lieu d’implantation susceptible de recevoir un champ de modules photovoltaïques, peut devenir un producteur d’énergie renouvelable en injectant toute ou partie de l’électricité localement produite dans le réseau de distribution public.

EDF achète systématiquement l’énergie ainsi produite à des tarifs préférentiels, définis dans le cadre réglementaire fixé par les pouvoirs publics.

Idée générale  : Réaliser une production décentralisée d’énergie afin de satisfaire à des enjeux économiques (réduction de sa facture d’énergie électrique) et à des critères environnementaux tels que la réduction des émissions de CO² et celle de déchets radioactifs, ....

# INTRODUCTION :

L’installation d’une centrale photovoltaïque présuppose une réelle démarche de maîtrise de l’énergie de manière à être cohérent : rien ne sert à produire de l’énergie photovoltaïque en investissant dans des équipements onéreux si parallèlement un effort n’est pas consenti pour réduire sa consommation énergétique.

# PROBLEMATIQUE

La maîtrise de la consommation d’énergie induit elle des économies financières suffisantes pour inciter le particulier à investir dans ces équipements moins gourmands en énergie mais plus coûteux à l’achat ?

# OBJECTIFS

- Etre capable de choisir des équipements électriques économes dans le but d’une meilleur gestion de l’énergie électrique.

- Etablir un bilan annuel de sa consommation électrique en vue de faire des économies énergétiques.

- Choisir un contrat tarifaire en vue de faire des économies financières.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources matérielles : aucune.

- Ressources documentaires : Descriptif des équipements électriques et rythmes   d’utilisation.

# TRAVAIL DEMANDE

## Pour l’option de base du Tarif Bleu on demande de déterminer avant optimisation de la  maîtrise de la consommation d’énergie:

- La consommation annuelle;

- La puissance maximale ;

- La puissance souscrite ;

- Le coût de l’abonnement relatif à la puissance souscrite  ;

- Le coût total du contrat ;

Les réponses seront consignées dans le tableau du document  réponse n°1.

## Pour l’option Heures creuses du Tarif Bleu on demande de déterminer après optimisation de la  maîtrise de la consommation d’énergie:

- la puissance de chaque catégorie d’appareil (voir dossier ressources)

Les réponses seront consignées dans le tableau du document  réponse n°2.

- La consommation annuelle;

- La puissance maximale ;

- La puissance souscrite ;

- Le coût de l’abonnement relatif à la puissance souscrite  ;

- Le coût total du contrat ;

Les réponses seront consignées dans le tableau du document  réponse n°3.

## Dresser un bilan comparatif de votre étude

- l’économie énergétique par rapport à la situation initiale (avant optimisation) ;

- l’économie financière par rapport à la situation initiale (avant optimisation) ;

Les réponses seront consignées dans le tableau du document  réponse n°4.

Descriptif des équipements électriques et rythmes d’utilisation :

(avant maîtrise de la consommation)

| Equipement | Puissance | ## Rythme d’utilisation |
| --- | --- | --- |
| Réfrigérateur Congélateur | 0.04 KW | 9 heures par jour réparties de manière uniforme sur la journée |
| Lave linge | 1.25 KW | 1 heure et 45mn par jour, 2 jours par semaine. |
| Sèche linge | 1.5KW | 2 heures par jour, 2 jours par semaine. |
| Lave vaisselle | 1KW | 1 heure et 15mn par jour, 7 jours par semaine. |
| Eau chaude sanitaire (ECS) | 2.5 KW | 8 heures par jour. |
| Halogène* | 0.3 KW | 3 heures par jour. |
| Eclairage** | 0.5 KW | 3 heures par jour. |
| Usage général (Hi-fi, TV, PC Prises, …) | 0.6 KW | 8 heures par jour. |
| Veille des appareils | 0.05KW | 24h/24h |

* Halogène : 1 luminaire avec variateur

** Eclairage : 5 ampoules 60 W ;     5  ampoules 40 W ;

# DOCUMENTS  REPONSES

##### Document réponse  n° 1 - Tarif bleu Option  Base.

Bilan avant maîtrise de la consommation.

Nom :

Prénom :

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW | 0.04 | 1.25 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.05 |
| Nombre d’heures/jour | 9 | 1.75 | 2 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| Nombre de jours | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consommation hebdomadaire en KWH | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avec :

Consommation hebdomadaire = puissance x nombre d’heures/jour  x  nombre de jours.

Consommation annuelle = (  consommation hebdomadaire x 52 semaines.

Puissance maximale =  puissance des appareils.

Puissance souscrite  Puissance maximale.

Coût de l’abonnement en Euros TTC = Coût de l’abonnement en Euros H.T x 1.055.

Coût total du contrat en Euros TTC =

Consommation annuelle x Coût du KWH x 1.196 + Coût de l’abonnement en Euros TTC.

| Consommation annuelle en KWH |  |
| --- | --- |
| Puissance maximale en KW |  |
| Puissance souscrite en KVA |  |
| Coût de l’abonnement en Euros TTC |  |
| Coût du KWH |  |
| Coût total du contrat en Euros TTC |  |

Document réponse  n°2

Nom :

Prénom :

Descriptif des équipements électriques et rythmes d’utilisation avec maîtrise de la consommation électrique :

| Equipement | Puissance** | ## Rythme d’utilisation*** |
| --- | --- | --- |
| Réfrigérateur Congélateur |  | 6 heures par jour réparties de manière uniforme sur la journée dont 1/3 en heures creuses*. |
| Lave linge |  | 1 heure et 45mn, 2 jours par semaine en heures creuses*. |
| Sèche linge |  | 1 heure et 45mn, 2 jours par semaine en heures creuses*. |
| Lave vaisselle |  | 1 heure et 45mn par jour, 7 jours par semaine. en heures creuses*. |
| Eau chaude sanitaire (ECS) |  | 75 % des besoins sont couverts par le chauffage solaire. 25% est d’origine électrique dont 2/3 en heures creuses*. |
| Halogènes 3 x 20 W |  | 3 heures par jour. |
| Eclairage |  | 3 heures par jour. |
| Usage général (Hi-fi, TV,PC Prises, …) |  | 8 heures par jour dont 10% en heures creuses*. |
| Veille des appareils |  | 24h/24h mais élimination à 80 % des veilles par l’ajout de prises avec interrupteur. |

* Les heures creuses représentent 8 heures /jour de 0H à 6H  + de 13H à 15H

** Puissances à relever par rapport aux indications « constructeurs » des appareillages proposés dans le dossier ressource.

*** Les temps de fonctionnement sont différents du tableau initial car cela dépend de l’appareillage choisit.

##### Document réponse  n° 3 – Tarif bleu Option  Heures creuses.

Nom :													Prénom :

Indiquer les puissances souscrites proposées :     HEURES PLEINES

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |
| Nombre d’heures/jour | 6X2/3 =4 |  |  |  | 8X1/3=2.66 | 3 | 3 | 0.9X8=7.2 | 16 |
| Nombre de jours | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consommation hebdomadaire en KWH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Consommation annuelle en KWH |  | Coût du KWH en Euros TTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximale en KW |  | Coût total du H.P en Euros TTC |  |

HEURES CREUSES

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |
| Nombre d’heures/jour | 6X1/3=2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 8X2/3=5.33 |  |  | 0.1 X 8=0.8 | 8 |
| Nombre de jours | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consommation hebdomadaire en KWH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Consommation annuelle en KWH |  | Coût du KWH en Euros TTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximale en KW |  | Coût total du H.C en Euros TTC |  |

| Puissance souscrite en KVA |  |
| --- | --- |
| Coût de l’abonnement en Euros TTC |  |
| Coût total du contrat en Euros TTC |  |

##### Document réponse n°4 – Maîtrise de la consommation électrique – Synthèse.

Nom :

Prénom :

|  | Option de base Sans maîtrise | Option Heures Creuses avec maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Puissance nominale en KW |  |  |
| Puissance souscrite en KVA |  |  |
| Coût annuel de l’abonnement en Euros TTC |  |  |
| Consommation hebdomadaire en KWH |  |  |

| Consommation annuelle en KWH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coût annuel de la consommation en Euros TTC |  |  |
| Observations (contraintes de fonctionnement Types d’appareillages …) | Pas de maîtrise de l’énergie. L’appareillage est de classe énergétique C. Emploi d’halogène fortement consommatrice d’énergie. Non maîtrise des veilles des appareils. Absence de lampes basse consommation. |  |