PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

RESEAU

Analyse du cycle de vie

des systèmes photovoltaïques

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	5

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

Sites Internet de référence

http://fr.wikipedia.org

http://www.ademe.fr

http://www.durabuild.org/html/French/etudes_de_cas/ fichiers/solaire/Rapport_solaire.pdf

Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques

# MISE EN SITUATION

Toute personne disposant d’un habitat résidentiel, d’un bâtiment communal ou d’un autre lieu d’implantation susceptible de recevoir un champ de modules photovoltaïques, peut devenir un producteur d’énergie renouvelable en injectant toute ou partie de l’électricité localement produite dans le réseau de distribution public.

EDF achète systématiquement l’énergie ainsi produite à des tarifs préférentiels, définis dans le cadre réglementaire fixé par les pouvoirs publics.

Idée générale  : Réaliser une production décentralisée d’énergie afin de satisfaire à des enjeux économiques (réduction de sa facture d’énergie électrique) et à des critères environnementaux tels que la réduction des émissions de CO² et celle de déchets radioactifs, ....

# INTRODUCTION

Dans les années 1970, la réaction aux premiers grands accidents de pollution a essentiellement été la recherche de procédés curatifs visant à traiter les pollutions en aval des processus de production.

Dans les années 1980, certains industriels sont passés du curatif au préventif (technologies "sobres et propres"), passant ainsi d’une attitude réactive à une attitude "proactive", mais toujours centrée sur la phase de fabrication.

Dans les années 1990, s’est généralisée la prise en compte, dès la conception, des impacts sur l’environnement de l’ensemble du cycle de vie du produit. Cette démarche a été baptisée "éco-conception".

Aujourd’hui, cette prise en compte est largement imposée par des obligations réglementaires, en application notamment du principe "pollueur-payeur" puis plus récemment, du principe de précaution et du respect des engagements nationaux tels que le protocole de Montréal (non emploi des CFC et autres gaz destructeurs de la couche d’ozone) et du protocole de Kyoto (limitation des émissions de gaz à effet de serre).

# PROBLEMATIQUE

En réponse aux obligations environnementales, une Production décentralisée d’Énergie

(P.d.E) à base de panneaux photovoltaïques est envisagée.

La question de l’efficacité énergétique d’un tel système est alors posée sous deux aspects :

- Les systèmes photovoltaïques produisent-ils une quantité d'électricité plus élevée durant leur durée de vie que celle consommée durant leur fabrication ?

- Quel est le bilan environnementale d'une P.d.E photovoltaïque raccordé sur réseau au bout de son cycle de vie?

# OBJECTIFS

- Caractériser le besoin et le service rendu par l’application.

- Définir  la notion d’analyse de cycle de vie d’un produit.

- Analyser une étude faisant la synthèse d’écobilans.

- Evaluer les effets produits sur l’environnement.

- Décrire et classer les éléments physiques constitutifs du système en fin de vie.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources matérielles : aucune.

- Ressources documentaires : Analyse de cycle de vie des systèmes photovoltaïques

# TRAVAIL DEMANDE

## A l’aide de l’encyclopédie libre de droit Wikipédia   (http://fr.wikipedia.org), faites une recherche pour définir le terme « A.C.V : Analyse du Cycle de Vie ».

## A quelle norme internationale se réfère t’elle ?

## Donnez  les relations (aspect méthodologique) entre les différentes étapes du processus d’analyse du cycle de vie selon cette norme  (et la série qui en découle).

## Analyse de l’étude du « centre d’énergétique » (voir dossier ressource) :

## En reprenant la méthodologie sur la définition des objectifs et des champs d’études décrite sur Wikipédia, on se propose de décrypter  l’A.C.V  présentée dans le dossier ressource.

### Donnez la définition de l’objectif de l’étude.

### Sur quel type d’installation solaire cette étude porte t-elle (fonction)? Précisez la puissance des installations considérées (unité fonctionnelle).

### Quels sont les paramètres clés pris en compte pour l’étude ?

### Lors de l’analyse du cycle de vie de la production des modules solaire, quelles sont les 9 étapes de fabrication prises en compte ?

### Indiquer pour les trois processus de fabrication de silicium existants, les quantités d’énergie primaire dépensées.

### Pourquoi la qualité Qs est intéressante ? et quel est son processus de fabrication ?

### Pour la fabrication des plaquettes, comparez l’énergie primaire nécessaire à celles au silicium monocristallin  avec  celles au silicium polycristallin. Pourquoi ces dernières consomment elles plus de silicium de qualité QE ?

### Quel pourcentage dans le bilan énergétique complet de la fabrication des panneaux photovoltaïques, l’étape de fabrication des cellules représente t-elle ? et pour quelle consommation électrique totale ( cellule + process) ?

### Donnez le processus de fabrication d’un module au silicium monocristallin.

Quelle est la puissance nécessaire consommée pour cette fabrication ?

### Pour un montage des panneaux solaires sur un toit terrasse, quels sont les paramètres qui ont étés pris en compte dans l’étude ?

### Pour la fabrication de l’onduleur, quelle quantité d’énergie à été consommée ? Dans quelle filière les déchets  d’après vie de l’onduleur seront traités principalement ?

### Dans la phase d’utilisation, il est nécessaire de procéder à un lavage annuel des panneaux. Quelle quantité d’eau à été estimée par module et par an pour cet entretien ?

### Quelles sont les possibilités de recyclage des modules en fin de vie ?

### Les systèmes photovoltaïques produisent-ils une quantité d'électricité plus élevée que celle consommée durant leur fabrication ?

### Quel est le bilan sur le cycle de vie d'un système sans batteries sur 30 ans, en équivalents habitants ?

### Comparez le kWh photovoltaïque avec le kWh moyen produit en France du point de vue des impacts environnementaux. Le photovoltaïque est il une solution alternative viable de ce point de vue ?