PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

RESEAU

Maîtrise de l’énergie

Dossier Correction

##### Document réponse  n° 1 - Tarif bleu Option  Base.

Bilan avant maîtrise de la consommation.

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW | 0.04 | 1.25 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.05 |
| Nombre d’heures/jour | 9 | 1.75 | 2 | 1.25 | 8 | 3 | 3 | 8 | 24 |
| Nombre de jours | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Consommation hebdomadaire en KWH | 2.52 | 4.375 | 6 | 8.75 | 140 | 6.3 | 10.5 | 33.6 | 8.4 |

Soit 2.445 KWh/semaine

Avec :

Consommation hebdomadaire = puissance x nombre d’heures/jour  x  nombre de jours.

Consommation annuelle = (  consommation hebdomadaire x 52 semaines.

Puissance maximale =  puissance des appareils.

Puissance souscrite  Puissance maximale.

Coût de l’abonnement en Euros TTC = Coût de l’abonnement en Euros H.T x 1.055.

Coût total du contrat en Euros TTC =

Consommation annuelle x Coût du KWH x 1.196 + Coût de l’abonnement en Euros TTC.

| Consommation annuelle en KWH | 11463.14 |
| --- | --- |
| Puissance maximale en KW | 7.74 |
| Puissance souscrite en KVA | 9 |
| Coût de l’abonnement en Euros TTC | 126.5 |
| Coût du KWH | 0.1057 |
| Coût total du contrat en Euros TTC | 1575.63 |

Document réponse  n°2

Descriptif des équipements électriques et rythmes d’utilisation avec maîtrise de la consommation électrique :

| Equipement | Puissance** | ## Rythme d’utilisation*** |
| --- | --- | --- |
| Réfrigérateur Congélateur | 0.0952 KW | 6 heures par jour réparties de manière uniforme sur la journée dont 1/3 en heures creuses*. |
| Lave linge | 0.85KW | 1 heure et 45mn, 2 jours par semaine en heures creuses*. |
| Sèche linge | 1.2 KW | 1 heure et 45mn, 2 jours par semaine en heures creuses*. |
| Lave vaisselle | 1.05 KW | 1 heure et 45mn par jour, 7 jours par semaine. en heures creuses*. |
| Eau chaude sanitaire (ECS) | 0.625 KW | 75 % des besoins sont couverts par le chauffage solaire. 25% est d’origine électrique dont 2/3 en heures creuses*. |
| Halogènes 3 x 20 W | 60 W | 3 heures par jour. |
| Eclairage | 130 W | 3 heures par jour. |
| Usage général (Hi-fi, TV,PC Prises, …) | 0.6 KW | 8 heures par jour dont 10% en heures creuses*. |
| Veille des appareils | 0.01 KW | 24h/24h mais élimination à 80 % des veilles par l’ajout de prises avec interrupteur. |

*   Les heures creuses représentent 8 heures /jour de 0H à 6H  + de 13H à 15H

**  Puissances à relever par rapport aux indications « constructeurs » des appareillages   proposés dans le dossier ressource.

***    Les temps de fonctionnement sont différents du tableau initial car cela dépend de l’appareillage choisit.

#### Document réponse  n° 3 – Tarif bleu Option  Heures creuses.

Indiquer les puissances souscrites proposées :     HEURES PLEINES

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW | 0.0952 |  |  |  | 0.625 | 0.06 | 0.13 | 0.6 | 0.01 |
| Nombre d’heures/jour | 6X2/3 =4 |  |  |  | 8X1/3=2.66 | 3 | 3 | 0.9X8=7.2 | 16 |
| Nombre de jours | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Consommation hebdomadaire en KWH | 2.67 |  |  |  | 11.6375 | 1.26 | 2.73 | 30.24 | 1.12 |

Soit  49.6575 KWh/semaine

| Consommation annuelle en KWH | 2582.19 | Coût du KWH en Euros TTC | 0.1057 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximale en KW | 1.52 | Coût total du H.P en Euros TTC | 326.44 |

HEURES CREUSES

|  | Réfrigérateur Congélateur | Lave linge | Sèche linge | Lave vaisselle | Eau chaude | Halogène | Eclairage | Usage général | Veille appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance en KW | 0.0952 | 0.85 | 1.2 | 1.05 | 0.625 |  |  | 0.6 | 0.01 |
| Nombre d’heures/jour | 6X1/3=2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 8X2/3=5.33 |  |  | 0.1 X 8=0.8 | 8 |
| Nombre de jours | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |
| Consommation hebdomadaire en KWH | 1.3328 | 2.975 | 4.2 | 12.8625 | 23.3187 |  |  | 3.36 | 0.56 |

Soit  48.609 KWh/semaine

| Consommation annuelle en KWH | 2527.668 | Coût du KWH en Euros TTC | 0.0644 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximale en KW | 4.43 | Coût total du H.C en Euros TTC | 194.7 |

| Puissance souscrite en KVA | 6 |
| --- | --- |
| Coût de l’abonnement en Euros TTC | 60.78 |
| Coût total du contrat en Euros TTC | 581.92 |

##### Document réponse n°4 – Maîtrise de la consommation électrique – Synthèse.

|  | Option de base Sans maîtrise | Option Heures Creuses avec maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Puissance nominale en KW | 7.74 | 4.43 |
| Puissance souscrite en KVA | 9 | 6 |
| Coût annuel de l’abonnement en Euros TTC | 126.5 | 60.78 |
| Consommation hebdomadaire en KWH | 220.5 | 98.26 |

| Consommation annuelle en KWH | 114.63 | 2582.19 + 2527.67 = 5109.8 |
| --- | --- | --- |
| Coût annuel de la consommation en Euros TTC | 1576 | 581.92 |
| Observations (contraintes de fonctionnement Types d’appareillages …) | Pas de maîtrise de l’énergie. L’appareillage est de classe énergétique C. Emploi d’halogène fortement consommatrice d’énergie. Non maîtrise des veilles des appareils. Absence de lampes basse consommation. | La maîtrise de l’énergie entraîne ici une consommation diminuée de moitié. Le gros poste énergétique étant la production d’eau chaude, l’investissement dans un chauffage solaire thermique s’avère très rentable avec un taux de retour sur investissement très correct ( 4 à 5 ans). L’utilisation d’appareils électroménagers de classe A s’avère être également un investissement très avantageux. Le remplacement d’un luminaire à halogène forte puissance par des lampes halogènes petites puissances diminue fortement la consommation pour un éclairage sensiblement équivalent. L’utilisation de lampes basse consommation diminue notre consommation d’environ 2/3 pour un confort visuel relativement bon.Le bon choix tarifaire nous permet également d’obtenir une économie financière ce qui nous permet d’amortir plus vite l’achat des équipements à faibles consommations. |