PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

AU RESEAU

Optimisation de l’installation des panneaux solaires.

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	Erreur ! Signet non défini.

Optimisation de l’installation des panneaux solaires

# MISE EN SITUATION

# INTRODUCTION

Dans un but d’économie d’énergie, une production décentralisée d’énergie électrique constituée de panneaux photovoltaïques est envisagée.

# PROBLEMATIQUE

Comment optimiser l’orientation des panneaux solaires en fonction de l’implantation géographique et des contraintes du site d’installation ?

# OBJECTIFS

- Exploitation des graphiques du logiciel Fronius.

- Cette partie permet d’étudier la course du soleil selon la saison et d’en déduire les conséquences sur l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires.

- Installation des panneaux solaires.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources documentaires : Dossier technique du système.

6. CONDITIONS DE REALISATION

6.1. Etude de la course du soleil :

6.1.1 Après avoir lu le dossier de présentation du kit electrasun dans le dossier technique, donner de manière concise le principe de fonctionnement du système ainsi que ces constituants:

Le kit electrasun est un système qui permet de produire de l’énergie électrique à partir de l’énergie solaire. On utilise pour produire cette énergie 10 panneaux solaires photovoltaïques de 165 Wc chacun soit 12 m² au total associé  à un onduleur spécifique permettant de se raccorder au réseau électrique (EDF,…).

6.1.2 Après avoir consulté la documentation sur l’énergie et le rayonnement solaire représenter en faisant un graphique la course du soleil selon les saisons ? Quels sont les conséquences pour notre système ?

Selon les saisons on remarque que la hauteur du soleil (appelé angle d’élévation) et que la durée d’ensoleillement varient :

- En hiver le soleil est très bas avec 17° d’élévation au meilleur de la journée et un ensoleillement qui commence à 7h45 et se termine à 15h45 (heure solaire)

- En été le soleil est beaucoup plus haut avec 64° d’élévation au meilleur de la journée et un ensoleillement qui commence à 4h et se termine à 19h45 (heure solaire)

6.1.3 Que peut-on dire sur l’énergie produite par notre kit selon les saisons?

- Le kit electrasun produira une plus grande quantité d’énergie en été.

  - Installation des panneaux solaires.

6.2.1 Quels sont les règles principales  à respecter pour installer des panneaux solaires afin d’obtenir le meilleur rendement ? (Voir documentation sur énergie et le rayonnement solaire).

Les critères sont :

- L’orientation des panneaux selon l’angle d’azimut  du capteur (voir image ci dessous).

- L’inclinaison des panneaux selon l’angle d’inclinaison .

- L’emplacement choisi pour poser les panneaux solaires (Sur toit incliné ou plat, etc…)

6.2.2 Donner les règles permettant de choisir les angles d’azimut  et d’inclinaison  permettant d’obtenir le meilleur rendement.

- Pour exploiter au mieux l’ensoleillement les panneaux solaires doivent être dans la mesure du possible orientés plein sud pour une installation dans l’hémisphère Nord et plein Nord pour une installation dans l’hémisphère sud.

- L’angle d’inclinaison du capteur dépend de la latitude d’installation des panneaux.

6.2.3 Lors de l’installation des panneaux solaires si l’orientation et l’inclinaison des panneaux sont bien choisit quels sont les éléments auquel il faut être attentif pour avoir le  meilleur ensoleillement?

Choisir si possible une orientation plein sud sans ombre portée (Construction voisine, arbre, colline, montagne). Choisir également la bonne inclinaison.

    - On désire installer des panneaux solaires dans la ville de Lyon. Quelle inclinaison doit-on choisir pour les panneaux solaires ?Quelle inclinaison doit-on choisir pour une utilisation estivale? (Résidence secondaire habitée de mai à septembre)

La ville de Lyon est située à une latitude de 45.75°. On choisira cette inclinaison pour installer les panneaux solaires. Dans le cas d’une utilisation estivale on choisira 45.75-23 soit 23° environ

    - On désire installer des panneaux solaires à l’île de la Réunion. Quelle inclinaison et orientation choisir pour les panneaux solaires ?

L’île de la Réunion est située à une latitude de –20.86° . On choisira cette inclinaison pour installer les panneaux solaire. Attention ici le panneau sera orienté vers le Nord (Hémisphère sud).

    - Lors d’une construction d’une nouvelle maison les panneaux solaires vont êtres installés sur un toit incliné à une hauteur de 8.5 m. Le jardin sera paysagé avec un arbre placé au sud de la maison dont la hauteur peut atteindre 15 m. A quelle distance doit-on placer les arbres pour éviter les problèmes d’ombre portée pour une installation en France ?

x2

x1

x

La hauteur du soleil la plus défavorable est de 17° en hiver.

Tan 17°= (15/x) => x = 49 m et 15/x = 8.5/x1 (Théorème de Thalès) => x1 = 27.8 m

x2 = x – x1= 21.2 m

6.2.7 Lors d’une construction d’un bâtiment d’un artisan les panneaux solaires vont être installés sur un toit plat. Deux rangées de panneaux solaires vont être placés sur ce toit. En vous aidant du dossier ressource « Ensoleillement » dites pourquoi il est important de respecter une certaine distance entre les deux  rangées de panneaux ? Calculer cette distance pour le kit Electrasun dont nous disposons.

Si les panneaux sont trop rapprochés la rangée de panneaux la plus au sud va faire de l’ombre à la rangée qui se trouve derrière.

Pour une hauteur du soleil d’environ 15° avec une inclinaison des panneaux de 40° il faut respecter : x/h = 3.2 et h = 1.13 m pour nos panneaux. La distance x minimale à respecter est de 3.6 m environ.

  - Vérification de l’énergie produite par le système, utilisation du logiciel Fronius :

6.3.1 Placez-vous dans la rubrique affichage instantanée et expliquer oralement au professeur quelles sont les grandeurs physiques affichées par le système complet et par l’onduleur.

6.3.2 Observez et montrez au professeur la courbe de production d’énergie de l’année précédente. Que pouvez vous dire sur les performances obtenues pour chacun des mois de l’année ? Expliquez les raisons de ces écarts de performances.

On remarque sur ce graphique que la production d’énergie à une relation directe avec la course du soleil car cette production d’énergie diminue continuellement dés que le soleil baisse.

6.3.3 Observez et montrez au professeur la courbe de production d’énergie des mois de juillet et décembre. Comparez les performances obtenues pour ces deux mois ? Enoncez en expliquant les raisons de ces écarts de performances.

La quantité d’énergie produite pour le mois de juillet (245 kWh) est supérieure à celle produite au mois de décembre (40 kWh) soit 6 fois plus environ. Cet écart est du à un meilleur ensoleillement (Journées plus longues) pour le mois de juillet. Il y également moins de couverture nuageuse pendant le mois de juillet. Sur le mois de décembre on remarque qu’il y a plusieurs journées ou l’ensoleillement est nul.

6.3.4 Faites l’acquisition des dernières données sur l’ordinateur. Pour la meilleure journée du mois en cours, donnez les courbes de puissance fournie au réseau, d’énergie produite, d’ensoleillement et de température des modules.

6.3.5 Superposez les courbes d’ensoleillement et d’énergie sur le même graphique ainsi que les courbes de puissance et d’ensoleillement sur un deuxième graphique que constatez-vous ?

On remarque que la puissance à exactement la même allure que la courbe d’ensoleillement car la puissance produite par le système dépend du rayonnement solaire reçu par les panneaux.

6.3.6 Superposez les courbes de température des modules et de température ambiante sur le même graphique ainsi que les courbes de température des modules et d’ensoleillement sur un deuxième graphique que constatez-vous ?

Nous constatons que la température des panneaux est égale à la température ambiante avant le levé du soleil puis que la courbe de température des panneaux suit la courbe d’ensoleillement car le royalement solaire chauffe les panneaux.

6.3.7 La température d’un module photovoltaïque modifie-t-elle ces performances. Si oui expliquez comment (Voir la caractéristique d’un module dans le dossier ressource).

Sur la courbe I=f(V) en fonction de la température on constate que la tension produite par un module de panneaux solaire diminue pour un courant sensiblement identique. C’est un inconvénient car la puissance produite diminue dés que les panneaux chauffent c’est à dire dés que le soleil rayonne sur les panneaux.

6.3.8 A l’aide d’une carte d’ensoleillement combien d’énergie peut-on espérer produire sur une année avec neuf panneaux solaires ? Combien d’énergie le système a-t-il produit sur une année ? Ce résultat est-il cohérent avec les prévisions ? Si non que faut-il vérifier pour comprendre et éventuellement remédier cet écart ?

Avec 9 panneaux solaires de 1.2 m² (160 Wc) on peut espérer produire environ 3.8365 jours0.11910.8 = 1782 kWh par an avec 3.8 kWh produit par m² et par an pour la latitude d’installation de notre système et 0.119 étant le rendement de notre système.

Notre système à actuellement produit 1340 kWh mais il manque encore les productions des mois d’avril, mai et juin pour avoir une année totale.

Si l’écart est jugé trop important il faut vérifier que l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaire sont correcte, qu’il n’y a pas d’ombre portée pouvant réduire la quantité d’énergie produite et que la section des câbles est bien choisie selon la longueur d’utilisation.