PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

AU RESEAU

Estimation de l’énergie produite pour une année d’utilisation.

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

Sites Internet de référence

Estimation de l’énergie produite par le kit electrasun

# MISE EN SITUATION

# INTRODUCTION

Dans un but d’économie d’énergie, une production décentralisée d’énergie électrique constituée de panneaux photovoltaïques est envisagée.

# PROBLEMATIQUE

Quel est la quantité d’énergie produite par un système photovoltaïque raccordé sur réseau selon l’implantation géographique choisie?

# OBJECTIFS

- Determiner le rendement global de l’installation.

- Exploitation des documents.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 4 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources documentaires : Dossier technique du système.

# TRAVAIL DEMANDE

  - Constitution du système :

6.1.1. Après avoir lu le dossier de présentation du kit electrasun dans le dossier technique, expliquez la fonction de ce système dans une installation électrique. Donner le nombre de panneaux solaires utilisés ainsi que la surface totale en m² sachant qu’un panneau à une surface de 1.2 m² :

    - Compléter les blocs fonctionnels ci-dessous. Indiquer sur ce schéma fonctionnel la nature du courant et de la tension (Continu, Alternative, Amplitude, etc…)

Ic

Ia

Uc

Ua

6.1.3. Après avoir consulté la documentation de l’onduleur expliquez sont rôle dans l’installation ?

  - Mesure des caractéristiques électriques du système. Pendant la mesure il faudra noter l’ensoleillement en W/m² donné par l’onduleur :

6.2.1. Mesurer Uc, Ic, Ua et Ia avec un oscilloscope, donner également les valeurs nominales de vos mesures.

6.2.2. Calculer la puissance en entrée de l’onduleur et mesurer la puissance en sortie. Déterminer le rendement de cet onduleur.

6.2.3. En utilisant la documentation sur le câble. Calculer les pertes joules dans le câble permettant de raccorder les panneaux solaires à l’onduleur (longueur 300 m) ainsi que la chute de tension:

6.2.4. Calculer la puissance en W/m² reçu par la totalité des panneaux solaires et calculer leurs rendements :

6.2.5 Calculer le rendement global du système :

  - Détermination de l’énergie produite :

6.3.1. Hors atmosphère la puissance max délivrée par le soleil est de 1350 w/m². Au niveau du sol après que les rayons solaires aient traversé l’atmosphère la puissance max n’est plus que de       1000 w/m². Calculer la puissance max que peux fournir le kit electrasun.

6.3.2. Après avoir rappelé la formule de l’énergie en fonction du temps et de la puissance, Expliquez  comment va évoluer la production d’énergie en fonction des saisons.

6.3.3. Calculer à l’aide de la carte d’ensoleillement de la France fournie dans le dossier ressource, la quantité d’énergie que peut produire le kit electrasun s’il est installé à Lyon. Refaire ces calculs pour les villes de Toulon, de Calais et pour la région la plus ensoleillée d’Australie.

3.4 Donner en % quelle est la quantité d’énergie électrique produite par le kit solaire electrasun de 12 m² par rapport à la consommation totale en énergie électrique d’une maison de 100 m² habitée par quatre personnes. Le chauffage et l’eau chaude étant produite par chauffage électrique :