SYSTEME

PHOTOVOLTAÏQUE

Caractéristiques d'une cellule photovoltaïque

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	PROBLEMATIQUE	3

3.	CAHIER DES CHARGES	3

3.1.	Maquette d’essai	3

3.2.	Spécificités de la charge	4

3.3.	Contraintes matérielles	4

3.4.	Données météorologiques	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

6.1.	Mesure de flux lumineux	5

6.2.	Recherche documentaire :	5

6.3.	Conversion d’énergie lumineuse :	5

6.4.	Bornes d’une cellule photovoltaïque :	6

6.5.	Caractéristique d’une cellule:	6

6.6.	Associations de cellules:	7

6.7.	Incidence solaire :	7

6.8.	Simulation :	7

ANNEXES

SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE

# MISE EN SITUATION

Un chalet de montagne est souvent loin des lignes électriques traditionnelles. L'ensoleillement peut être favorable. L'énergie photovoltaïque est donc bien adaptée pour disposer d'un minimum de confort.

Le chalet est situé à 1500m d’altitude et à 47° de latitude nord et peut observer l’intégralité de la course du soleil.

Les besoins énergétiques du chalet sont en moyenne de               .

Idée générale : réaliser une estimation de la surface de panneaux solaires nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques d’un chalet de montagne.

# PROBLEMATIQUE

Quelle surface de panneaux employer ? Quelle est l’influence de leur orientation ? Quelle est l’incidence d’une ombre portée ? Comment remédier à ces problèmes ?

# CAHIER DES CHARGES

## Maquette d’essai

La maquette permettant les caractérisations de cellules  photovoltaïques est constituée ainsi :

- Chaque cellule comporte 4 connexions reliées 2 à 2.

- Les 4 cellules où pour chacune n’apparaissent que les 2 bornes sont reliées à des bornes double puits

- 4 Bornes double puits sont reliées à des supports de composants pouvant accepter par exemple des diodes

## Spécificités de la charge

Pour explorer la caractéristique d’une cellule, une résistance variable de très faible valeur est nécessaire : Boite à décade de 0 à 10  par pas de 0,05  pouvant supporter 6 A.

## Contraintes matérielles

Liées à l’étude de l’Influence de l’orientation

La solution naturelle est à privilégier dans le cadre de l’étude de l’influence de l’angle d’incidence des rayons lumineux. En effet les rayons solaires sont parallèles entre eux et permettent donc d’étudier simplement l’influence de l’angle d’incidence.

Liées à l’étude de la cellule

L’étude de la caractéristique doit se faire à luminosité constante : une source de rayonnement contrôlée est à envisager. Une lampe de puissance conséquente placée de façon telle que l’essentiel de sa puissance soit rayonnée en direction des cellules (lampe halogène + réflecteur) et ce à une distance très proche : 20-30 cm.

## Données météorologiques

Voir dossier ressources

# OBJECTIFS

- Mesurer le flux lumineux extérieur ainsi que l’énergie lumineuse exploitable pour diverses conditions

- Mesurer le flux lumineux ainsi que l’énergie lumineuse d’une lampe

- Retrouver le flux lumineux et l’énergie moyenne rayonnée en un lieu donné

- Caractéristique d’une photodiode

- Mesurer les caractéristiques d’une cellule photovoltaïque.

- Mesurer l’influence de l’incidence de l’onde par rapport à une cellule.

- Définir le rendement de la conversion de l’énergie.

- Analyser la conséquence de la mise en parallèle de deux cellules.

- Analyser la conséquence de la mise en série de deux cellules

- Mettre en évidence les problèmes liés aux ombres portées.

- Modélisation

- Simulation

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 2h 00

- Groupe de travail : Par binômes

- Lieu : Zone d'activité : Laboratoire d’enseignement d’électrotechnique

- Ressources matérielles : maquette d’essai des cellules photovoltaïque + charge spécifique + source lumineuse

- Ressources documentaires : cours de physique appliquée

# TRAVAIL DEMANDE

## Mesure de flux lumineux

Par une mesure au luxmètre réunir les valeurs suivantes

| Conditions | Mesure |
| --- | --- |
| Ciel clair Janvier |  |
| Ciel clair Juin |  |
| Ciel voilé Janvier |  |
| Ciel voilé Juin |  |
| Lampe (1) à 100 cm |  |
| Lampe (1) à 50 cm |  |
| Lampe (1) à 25 cm |  |
| Lampe (1) à 12 cm |  |
| Lampe (2) à 100 cm |  |

Lampe (1) : lampe halogène 150 W

Lampe (2) :

Quelle est la condition nécessaire pour retranscrire l’ensoleillement d’un ciel clair ?

## Recherche documentaire :

Parmi les cartes météorologiques relever la quantité d’énergie solaire escomptée pour une année dans notre région.

## Conversion d’énergie lumineuse :

La diode est un composant que l’on à l’habitude d’utiliser en tant que récepteur mais observons son comportement sous un éclairage conséquent. On pourra optimiser cette observation en utilisant une photodiode.

### Faire le schéma de montage permettant de relever la caractéristique U = f(I) d’une LED fonctionnant en récepteur

### Faire le montage et relever les valeurs dans un tableau puis tracer la caractéristique U = f(I).

### Faire le schéma de montage permettant de relever la caractéristique U = f(I) d’une LED éclairée puissamment débitant dans des résistances variant de 10 k à 10 M

### Faire le montage et relever les valeurs dans un tableau puis tracer la caractéristique U = f(I) sur le même montage que précédemment.

### Conclure sur la jonction PN éclairée.

## Bornes d’une cellule photovoltaïque :

### Eclairer la cellule par une lampe de forte puissance (150 W)  et mesurer les tensions entre chaque points

### Conclure sur la polarité de la cellule photovoltaïque

## Caractéristique d’une cellule:

### On souhaite relever la caractéristique U= f(I) de la cellule.

Sur la maquette représentée en annexe 1 les points C et D sont reliés ainsi que les points A et B

On éclaire par une lampe de forte puissance (150 W à 10 cm) la cellule qui débite dans une charge résistive variable de puissance de résistance comprise entre 0 et 3 .

Calculer pour chaque point de mesure la puissance débitée

Relever les valeurs dans le tableau ci-dessous :

Tracer les caractéristique U = f(I) et P = f(I) pour cet éclairement.

Relever les points remarquables ICC, VCO, PMax

Dans la mesure du possible déterminer les pentes à l’origine de la courbe

Eclairement :

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| P (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Réitérer la manipulation en diminuant l’intensité lumineuse de moitié

Eclairement :

| U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| P (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Conclure sur

#### l’influence de l’éclairement sur les divers points remarquables

#### sur la nature de la cellule (source de courant ou de tension variable avec la luminosité

#### le rendement de la cellule

#### le nombre de cellules nécessaires pour fournir l’énergie nécessaire.

## Associations de cellules:

### A l’aide de la platine effectuer la mise en série de 2 cellules et tracer la caractéristique U=f(I)°

### Effectuer la mise en parallèle de 2 cellules et tracer la caractéristique U=f(I)°

### Effectuer la mise en parallèle de 2 lots de 2 cellules en série et tracer la caractéristique U=f(I)°

| 2 Cellules en série | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | P (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Cellule en parallèle | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 lots de 2 cellules en série mis en parallèle | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Conclure sur le comportement de deux cellules en série (courant et tension maximum), puis deux cellules en parallèles(courant et tension maximum) et enfin sur les 4 cellules (Pmax)°

### Masquer une cellule et observer l’incidence sur les points remarquables

### Shunter cette cellule par une diode spécifique et observer les nouveaux points remarquables°

## Incidence solaire :

A l’aide du schéma de mesure de l’annexe 2 et grâce à la lumière du soleil effectuer la mesure du courant de court-circuit ICC et de la tension à vide VCO pour différentes inclinaisons.

| Angle | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conclure sur l’influence de l’angle d’incidence de la lumière du soleil sur la production d’énergie.

## Simulation :

A l’aide du logiciel Pspice et du fichier de modélisation joint effectuer le tracé de la caractéristique U=f(I)

…..

Observer l’influence de Rs et Rsh

On simulera le masque d’une cellule

….

ANNEXE 1

ANNEXE 2