| Nom | ## Cours : Photométrie | Classe |
| --- | --- | --- |
| Date |  | Cours n°: |

http://www.univ-pau.fr/~scholle/ecosystemes/4-pv/42-fab/42-pg-fr.htm

http://www.univ-pau.fr/~scholle/ecosystemes/4-pv/41-pri/41-5-fr.htm

http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/websfp/jourde.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque

http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie_-_05_-_Grandeurs_lumineuses_et_unit%C3%A9s_photom%C3%A9triques

- L’angle solide:

- Notions de Photométrie:

Tout d'abord, attention à ne pas confondre photométrie et radiométrie. La première mesure les rayonnements à partir de critères visuels, la seconde, à partir de critères énergétiques. Toutes les grandeurs que nous allons voir se déclinent donc de deux manières différentes selon que l'on considère l'un ou l'autre aspect.

La notion la plus facile à comprendre est celle de flux : cette grandeur caractérise un "débit" de rayonnement dans un angle solide donné. Une ampoule électrique, par exemple, rayonne dans presque toutes les directions de l'espace, mais pas forcément de manière uniforme. Il existe évidemment deux types de flux : un flux lumineux et un flux énergétique correspondant à des rayonnements pas forcément visibles.

  - Concernant la source lumineuse

    - L’intensité lumineuse (Cd): dans une direction donnée d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 Hz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 W par stéradian définit l’unité le candela (Cd).

- Pour des raisons pratiques, c'est cette grandeur qui sert à définir les autres. Il s'agit de la valeur limite du rapport entre un flux élémentaire dF et l'angle solide dΩ dans lequel ce flux est émis, quand cet angle devient infiniment petit. .

    - Le flux lumineux mesuré en Lumen (lm ou cd.sr): est le flux lumineux émis dans un angle solide de 1 ou 4 stéradians ?  par une source ponctuelle uniforme, placée au sommet de l'angle solide, et ayant une intensité lumineuse de 1 cd une

Commentaire à confirmer : Chaque particule émet E=hf , si on a N particule par sec dans 4 sr alors  donc  soit  donc

    - Plus d’info dans Pérez

    - Quantité de lumière (lm.s) : est la quantité de lumière produite par une source émettant un flux constant de 1 lumen pendant une seconde.

    - L’efficacité lumineuse (lm/W) : est le rapport entre le flux lumineux (lm) est et le flux énergétique (W) (puissance libérée par la source dans tout l’espace)

|  | - Efficacité (lm/W) |
| --- | --- |
| - Bougie | - 0.1 |
| - Lampe | - 9 |
| - Halogène | - 34 |
| - Laser | - 683 |

    - L’émittance (lm/m2) : Appelée autrefois radiance ou émittance : le lumen par mètre carré (lm/m2) est l'exitance d'une surface de 1 mètre carré qui émet un flux de 1 lumen.

  - Concernant la surface qui reçoit la lumière

    - L’éclairement E (lx ou lm/m2): le lux est l’éclairement d’une surface de 1m² recevant perpendiculairement à elle-même un flux de 1 lm régulièrement réparti. Attention ! Cette grandeur a la même dimension que l’émittance, la différence fondamentale étant que l'éclairement concerne la lumière reçue et l'exitance la lumière émise. Pour éviter les erreurs, on utilise deux unités différentes et on convient souvent de noter S une surface réceptrice et Σ une surface émissive, même quand il s'agit d'une source secondaire qui se contente de renvoyer une partie de la lumière qu'elle reçoit.

| - sensibilité d’une caméra bas niveau | - 0,001 lux |
| --- | --- |
| - nuit de pleine lune | - 0,5 lux |
| - rue de nuit bien éclairée | - 20 à 70 lux |
| - local de vie | - 100 – 200 lux |
| - local de travail | - 200 à 3 000 lux |
| - stade de nuit | - 1 500 lux |
| - journée ensoleillée > | - 50 000 lux |

- Remarque :  pour un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 Hz

    - La quantité d’éclairement ou exposition Qe est la grandeur exprimée en lx.s

    - L’insolation : Dans le cas du rayonnement solaire, c’est la durée d’heures de soleil durant un espace de temps. Par exemple l’insolation journalière d’un jour donné est de 5 h / jour. Approximativement on appelle une heure de soleil une heure durant laquelle l’irradiation est supérieure à 100-120 W / m².

    - L’irradiation : Dans le cas du rayonnement solaire, direct et / ou diffus, c’est une énergie durant un espace de temps par exemple l’irradiation journalière d’un jour donné est de 5 kW . h / m² . jour.

## Luminance L

Autrefois brillance : la candela par mètre carré (cd/m2) est la luminance d'une surface dont l'aire apparente, dans une direction donnée, est de 1 mètre carré et qui émet, dans cette direction, une intensité de 1 candela.

La luminance est la seule grandeur perceptible par l'œil.[modifier]

## Exposition lumineuse H

Anciennement lumination : le lux.seconde (lux.s)est l'exposition lumineuse d'une surface qui reçoit un éclairement de 1 lux pendant 1 seconde.

L'exposition lumineuse est la grandeur active en photographie.[modifier]

## Tableau des unités photométriques et radiométriques

Tableaux adaptés de la Wikipédia anglaise :

| unités photométriques SI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeur | Unité SI | Symbole | Notes |  |
| Quantité de lumière | lumen.seconde | lm.s | le lumen.seconde est parfois appelé talbot dans les pays anglosaxons |  |
| Flux lumineux | lumen (ou candela.stéradian) | lm | appelé parfois puissance lumineuse |  |
| Intensité lumineuse | candela (ou lumen par stéradian) | cd | c'est l'unité de base |  |
| Luminance | candela par mètre carré | cd/m2 | appelée parfois brillance |  |
| Éclairement | lux (ou lumen par mètre carré) | lx | il s'agit du flux lumineux reçu par une surface |  |
| Exitance | lumen par mètre carré | lm/m2 | même dimension que l'éclairement mais il s'agit du flux lumineux émis par une surface |  |
| Efficacité lumineuse | lumens par watt | lm/W | le maximum possible est 683 |  |

| unités radiométriques SI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeur | Unité | Symbole | Notes | correspondance |  |
| Énergie (radiante) | joule | J | c'est l'énergie au sens classique du terme | Quantité de lumière |  |
| Puissance (radiante) | watt | W | c'est une puissance au sens commun du terme | Flux lumineux |  |
| Intensité énergétique | watt par stéradian | W·sr-1 | la puissance est rapportée à l'unité d'angle solide | Intensité lumineuse |  |
| Luminance énergétique | watt par stéradian et par mètre carré | W·sr-1·m-2 | la puissance est rapportée à l'unité d'angle solide et à l'unité de surface apparente (surface projetée perpendiculairement à la direction de mesure) | Luminance |  |
| Éclairement énergétique | watt par mètre carré | W·m-2 | la puissance est rapportée à l'unité de surface réceptrice | Éclairement |  |
| Exitance énergétique | watt par mètre carré | W·m-2 | la puissance est rapportée à l'unité de surface émettrice | Exitance |  |
| Luminance énergétique spectrale | watt par stéradian et par mètre cube | W·sr-1·m-3 | la luminance énergétique est rapportée à l'unité de largeur de bande spectrale et s'exprime plus couramment en W·sr-1·m-2·nm-1 |  |  |
| Exitance énergétique spectrale | watt par mètre cube | W·m-3 | l'exitance énergétique est rapportée à l'unité de largeur de bande spectrale et s'exprime plus couramment en W·m-2·nm-1 |  |  |

## Valeurs numériques utiles

La sensibilité de l'œil est assez étonnante, puisqu'il est possible dans de bonnes conditions atmosphériques de percevoir le rayonnement d'une bougie située à une trentaine de km. La puissance traversant la pupille est si faible qu'elle mettrait un milliard d'années pour élever la température d'un gramme d'eau de 1°C. (A. BLANC, Rayonnement)

Dans les meilleures conditions, le rapport des luminances extrêmes qu'un œil normal peut percevoir simultanément est de l'ordre de 100 000 à 1 000 000. Il est bon de rapprocher dès maintenant ce chiffre du rapport des expositions simultanément enregistrables sur les couches sensibles ou les capteurs, qui ne dépasse guère 100 à 300 selon le matériel utilisé. Les valeurs ci-dessous ne sont évidemment données qu'à titre indicatif

| Éclairements en lux, produits par : |  |
| --- | --- |
| ciel nocturne | 0,0003 |
| pleine Lune | 0,2 |
| lampe de 75 W à 4 m | 10 |
| lampe de 75 W à 2 m | 40 |
| éclairage public | 50 |
| éclairage artificiel correct | 100 |
| très bon éclairage artificiel (travail fin) | 500 |
| extérieur, temps nuageux | 15 000 |
| rue par temps clair | 25 000 |
| plein Soleil, en été, à midi | 100 000 |
| valeurs conseillées en éclairagisme |  |
| chambre à coucher, tableau, sculpture | 150 |
| salle à manger ou cuisine | 200 |
| plan de travail écriture ou cuisine, salle de bains | 300 |
| travaux d'aiguille | 500 |

| Luminances en cd/m2 : |  |
| --- | --- |
| seuil de perception de l'œil | 0,000001 |
| ciel nocturne | 0,0001 |
| pleine Lune, temps clair | 2 000 |
| tubes fluorescents | 5 000 |
| flammes éclairantes | 15 000 |
| papier blanc en plein Soleil, en été à midi | 30 000 |
| éblouissement vers | 500 000 |
| filament de carbone | 700 000 |
| filament de tungstène ordinaire | 10 000 000 |
| filament de lampe de projection | 20 000 000 |
| cratère positif, arc électrique au charbon | 160 000 000 |
| apparition possible de lésions oculaires vers | 250 000 000 |
| arc au xénon | 400 000 000 |
| lampes à vapeur de mercure à haute pression | 500 000 000 |
| Soleil à travers l'atmosphère | 1 600 000 000 |
| lampes-éclair (flashes, pendant quelques µs) | 10 000 000 000 |

- Calculs photométriques usuels

- http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie_-_05_-_Calculs_photom%C3%A9triques_usuels

- Les appareils de mesure:

  - Les luxmètres

  - Les actinomètres

- Source : http://www.meteofrance.com

- La mesure de l' énergie de rayonnement que transportent les ondes émises par une ou plusieurs sources naturelles de rayonnement électromagnétique est l'affaire de la radiométrie , et les instruments correspondants sont des radiomètres . Outre les radiomètres embarqués sur satellite , il en existe qui évaluent depuis la surface terrestre les composantes du bilan radiatif , c'est-à-dire l' éclairement du rayonnement solaire dans le visible et le proche infrarouge ainsi que ceux des rayonnements émis dans l'infrarouge par la Terre et par son atmosphère . On préfère alors qualifier d' actinométrie la mesure que permettent d'assurer de tels instruments, qui portent eux-mêmes le nom d'actinomètres et se répartissent en trois types principaux :

- les pyrhéliomètres , qui mesurent le rayonnement solaire direct ; celui-ci arrive sur la surface terrestre sans avoir subi aucune diffusion en traversant l'atmosphère, à la différence du rayonnement solaire diffus . Pointés en permanence vers le Soleil , les pyrhéliomètres (fréquemment nommés eux-mêmes par abus actinomètres) peuvent servir à l'étalonnage d'autres appareils de mesure du rayonnement solaire ;

- les pyranomètres , qui mesurent le rayonnement solaire global — c'est-à-dire direct et diffus — parvenant depuis toutes les directions sur une surface plane (le plus souvent horizontale et orientée face au zénith). Il suffit d'équiper un pyranomètre d'une bande pare-soleil pour obtenir une mesure du rayonnement solaire diffus

- les pyrradiomètres , qui mesurent le rayonnement total reçu par une surface plane depuis toutes les directions : ce rayonnement intègre donc le rayonnement solaire (direct, diffus et réfléchi vers le haut) et les rayonnements infrarouges en provenance de l'atmosphère et de la surface terrestre ; en fait, la surface réceptrice est le plus souvent horizontale et orientée soit vers le nadir — auquel cas le pyrradiomètre évalue les rayonnements réfléchis vers le haut ou émis par la surface terrestre — , soit vers le zénith — auquel cas il évalue la somme du rayonnement solaire global et du rayonnement atmosphérique. L'association de deux pyrradiomètres identiques orientés dans des directions opposées façonne un pyrradiomètre différentiel permettant de mesurer le bilan radiatif des éclairements d'origine solaire, atmosphérique et terrestre reçus par la surface commune aux deux radiomètres dont l'appareil est composé.

- (À cette liste s'ajoute un quatrième type d'actinomètres : les pyrgéomètres , aujourd'hui peu utilisés, qui évaluent la nuit le rayonnement infrarouge reçu par une surface noire horizontale ; suivant que cette surface est orientée vers le nadir ou vers le zénith, l'éclairement ainsi mesuré est celui du rayonnement terrestre ou du rayonnement atmosphérique.)

- Notons encore que les surfaces réceptrices des actinomètres sont protégées par des coupelles dont le matériau sert en même temps de filtre transparent aux seuls domaines de longueurs d'onde souhaités : entre 0,3 et 3 µm environ pour les pyrhéliomètres et pyranomètres, entre 0,3 et 100 µm environ pour les pyrradiomètres. Quant aux capteurs de rayonnement utilisés dans ces instruments, ils font souvent appel à des associations de thermocouples capables de produire une force électromotrice variable avec l'éclairement reçu