Nom & Prénom :……………………………………Section……………………  Date :………………

- Représentez un circuit électrique composé des éléments suivants montés en série :

- une batterie d’accumulateurs 12V ;

- un fusible de protection ;

- un interrupteur deux positions ouvert au repos ;

- une paire de deux lampes,12V-110W à simple filament, montées en parallèles.

- On dispose d’un relais simple 12V-50A ayant une Rpc=3,6. Représentez un nouveau schéma pour que les deux lampes s’allument lorsque l’interrupteur est fermé mais on désire que l’intensité qui circule dans cet interrupteur soit la plus faible possible. Vous devez placer un fusible de protection pour chaque partie de ce circuit.

5) Représentez un schéma électrique comprenant une batterie d’accumulateurs (rep.1) 12V, un fusible (rep.2), un interrupteur deux positions (rep.3), deux lampes simple filament (rep.4 et 5) montées e

3) Calculez l’intensité IPc qui circule dans la partie commande et l’intensité IPp lorsque les lampes sont allumées (en indiquant les lois utilisées pour ces calculs) et placez Ipc et IPp sur le schéma :

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Grille d’évaluation sommative

Nom :…………………………………..

Prénom :……………………………….

Section & groupe :…………………….

Date de réalisation :…………………..

| N° | Question | Critères d’évaluation | # Indicateurs d’évaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # A/5 | # B/3 | # C/1 | # D/0 |
| 1 | Représentez un circuit électrique | La batterie est représentée |  |  | Sans err. | Une err. |
|  |  | Le fusible est représenté |  |  | Sans err. |  |
|  |  | L’interrupteur est représenté |  |  | Sans err. |  |
|  |  | La paire de lampes est représenté |  |  | Sans err. |  |
|  |  | Les éléments sont tous montés |  | Sans err. |  |  |
| 2 | Représentez un circuit électrique | La partie puissance du relais est représenté |  | Sans err. |  | Une err. |
|  |  | La partie commande du relais est représenté |  | Sans err. |  |  |
|  |  | Le relais et les lampes sont câblés | Sans err. |  |  |  |
|  |  | Le fusible de la PP est représenté |  | Sans err. |  |  |
|  |  | Le fusible de la PC est représenté |  |  | Sans err. |  |
| 3 | Calculez les intensités Ipc et IPp qui circulent dans le circuit | Le calcul, le nom de la loi et le résultat sont indiqués pour le calcul de IPc | Sans err. | Sans la loi | Juste la loi | 1 err. |
|  |  | Le calcul, le nom de la loi et le résultat sont indiqués pour le calcul de IPp | Sans err. | Sans la loi | Juste la loi | 1 err. |
|  |  | Sous total | /15 | /18 | /7 | /0 |
|  |  | Sous total | /32 |  |  |  |
|  |  | TOTAL | /20 |  |  |  |

Appréciation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………