Clonage de poste

et

déploiement de l’image en multidiffusion

Terminales BAC PRO SN RISC

Table des matières

Mise en situation :	3

Expression du besoin :	3

Cahier des charges :	3

Création de l’image	3

Déploiement de l’image	3

Matériels :	4

Synoptique	4

Création de l’image	4

Préparation du poste « master »	4

Généralisation du système d’exploitation	5

Câblage	6

DRBL	6

Création de la clé bootable	6

Exécution et configuration de DRBL	6

Configuration réseau	7

Exécution et configuration de Clonezilla server	8

Création de l’image du poste « master »	9

Déploiement de l’image	10

Travail préparatoire	10

Câblage	10

Configuration des VLANs	11

DRBL	12

Configuration DRBL	12

Configuration clonezilla	12

Déploiement	13

# Mise en situation :

La société Eredeli, qui vient de vous recruter, vient de recevoir 50 nouveaux postes informatiques pour remplacer les anciens.

Il va falloir installer et configurer les nouveaux postes pour que les collaborateurs de l'entreprise puissent s'en servir.

# Expression du besoin :

Jusqu'à présent, votre prédécesseur réalisait l'installation et la configuration des postes un à un. Cela prenait énormément de temps et si une machine devait être réinstallée, au bout de quelque temps, tout le travail était à refaire.

Il va donc falloir mettre en place une solution plus rapide, efficace et pérenne.

Votre travail devra se faire de manière transparente, sans que cela ne perturbe l’activité de l’entreprise, les anciens postes informatiques seront connectés et le réseau devra rester totalement fonctionnel.

# Cahier des charges :

## Création de l’image

Vous allez devoir réaliser l'installation et la configuration d'un des nouveaux postes (master).

Généraliser le système d’exploitation

Réaliser le câblage (synoptique 1)

Exécuter et configurer le serveur DRBL

Démarrer le poste master en bootant sur le réseau en PXE pour se connecter au serveur DRBL

Réaliser l'image du poste en utilisant « clonezilla server »

## Déploiement de l’image

Préparer le plan de câblage

Réaliser le câblage

Créer les VLAN sur les switchs

Paramétrer le serveur DRBL pour qu'il attende les clients et qu'il diffuse l'image en multicast

Connecter les clients au serveur DRBL en les faisant booter en PXE

Vérifier que les postes clients ont bien reçu l'image et qu'ils sont fonctionnels

# Matériels :

- Une machine « serveur »

- 4 postes

- 2 switchs de niveau 2

- Un serveur de stockage

- Une clé USB

# Synoptique

Synoptique 1

# Création de l’image

## Préparation du poste « master »

Les postes ont été livrés avec un système d’exploitation préinstallé. Vous allez devoir vérifier si tous les matériels sont bien installés avec les pilotes à jour et installer les applications nécessaires aux collaborateurs de l’entreprise.

Indiquer comment vérifier que tous les matériels sont correctement installés

Vérifier que tous les matériels sont correctement installés

Indiquer comment vérifier que les pilotes sont à jour

Vérifier que les pilotes sont à jour et corriger si ce n’est pas le cas

Installer si ce n’est déjà fait les dernières versions de :

- Libre Office

- Sumatra PDF reader

- Firefox

Compléter la fiche d’intervention

## Généralisation du système d’exploitation

Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document « qu’est-ce que sysprep.pdf »

Expliquer l’utilité de « sysprep » et expliciter le terme « généraliser »

Le poste « master » doit être généralisé de façon à ce qu’au démarrage Windows soit en mode accueil et qu’à la fin de la généralisation le poste s’éteigne.

Donner la ligne de commande « sysprep » à entrer en vous aidant du document « ligne de commande sysprep.pdf »

Avant de généraliser le poste et pour éviter des erreurs lors du clonage, il est recommandé d’effectuer une vérification du disque dur.

Indiquer la commande à entrer pour vérifier l’intégrité du disque dur « C : » en permettant les réparations. Vous pouvez-vous aider du document « chkdsk.pdf »

Exécuter la vérification du disque

Exécuter « sysprep »

## Câblage

Réaliser le câblage conformément au synoptique 1

## DRBL

### Création de la clé bootable

Indiquer la signification de l’acronyme DRBL

Donner la signification en français de l’acronyme DRBL

Télécharger le fichier ZIP pour clé USB du programme DRBL

Suivre le lien « for USB flash drive or USB hard drive »

Télécharger le logiciel pour installer et rendre bootable DRBL sur la clé USB

Créer la clé USB

### Exécution et configuration de DRBL

Le serveur DRBL dispose de deux cartes réseaux, une pour le réseau local de la salle, l’autre pour le réseau local « image ».

Une des interfaces réseaux va donner l’accès au WAN, c'est-à-dire aux services (DHCP, serveur NAS, internet, etc.).

L’autre va servir à communiquer avec les postes clients (création ou déploiement d’image).

Lors de la configuration, la première carte qui se verra attribuer une passerelle et un DNS sera définie comme WAN. L’autre sera donc obligatoirement affectée au LAN.

Pour le réseau local de la salle, un serveur distribue les paramètres réseaux automatiquement. Pour le réseau local « image », il va falloir définir un réseau.

Lors de la configuration de ses interfaces, DRBL propose « dhcp » ou « static »

### Configuration réseau

#### Côté réseau local de la salle

Indiquer le choix à effectuer et si nécessaire proposer un réseau et une adresse/masque

DHCP				 static

Réseau : ………………………….

IP : ………………………………….

Masque : ………………………….

#### Côté réseau local « image »

Indiquer le choix à effectuer et si nécessaire proposer un réseau et une adresse/masque

DHCP				 static

Réseau : ………………………….

IP : ………………………………….

Masque : ………………………….

Dans DRBL, la manière la plus simple d’identifier une carte réseau de l’autre, sera de se fier à leur adresse MAC.

MAC côté réseau local de la salle : ……………………………….

MAC : côté réseau local « image » : …………………………….

Relever et indiquer les adresses MAC de chaque carte par rapport à votre câblage

Insérer la clé USB bootable DRBL dans l’ordinateur

Démarrer l’ordinateur en bootant sur la clé

Sélectionner le choix par défaut pour DRBL

Configurer le système

- Langage : fr_FR.UTF-8 FRENCH |Français

- Clavier : ne pas modifier le codage clavier

- Mode affichage : (0) continuer à lancer X-window

Ouvrir un émulateur de terminal

Entrer la commande « setxkbmap fr » en administrateur

Vérifier l’agencement du clavier et la bonne configuration des combinaisons « AltGr + 8 » et AltGr + 6 »

A ce stade, il est possible de lancer soit « DRBL » soit « Clonezilla server ».

Expliquer ce qu’est le logiciel « Clonezilla » ainsi que la différence entre les versions « live » et « server »

### Exécution et configuration de Clonezilla server

Lancer « Clonezilla server »

Le système indique que DRBL n’est pas prêt et que vous allez devoir le configurer.

Configurer DRBL

- Paramétrer les interfaces réseaux comme prévu précédemment

- Monter le serveur NAS (samba) de la salle : 192.168.0.107 :

  - Domaine sur le serveur samba : « laisser vide »

  - Compte du serveur : b107

  - Répertoire de l’image : / « groupeX »

  - Mode sécurité : auto

  - Mot de passe : b107

S’il n’y a pas eu d’erreurs, le système indique que le partage réseau est monté. DRBL termine en mettant en place un DHCP côté LAN pour 100 hôtes maximum et crée un fichier de BOOT en PXE.

Expliquer ce que permet le PXE

Configurer Clonezilla en choisissant les options suivantes :

- « Sélectionner tous les clients »

- « Mode débutant »

- « Sauvegarde totale du disque »

- « Entrer maintenant les noms de l’image »

- « sda »

- « Ne pas vérifier/réparer » (clonezilla ne le fait pas pour les partitions NTFS, c’est pour cela que vous l’avez réalisé au préalable)

- « Oui, vérifier l’image sauvegardée »

- « -p power off »

- « 2000 »

Appuyer sur entrée comme demandé par le système

Lire attentivement ce qui est indiqué à l’écran

## Création de l’image du poste « master »

Allumer le poste « master » en choisissant de démarrer sur le réseau

Vous devez voir apparaître l’écran de sélection de DRBL

Vérifier qu’apparaît bien la mention « clonezilla : save disk sda as image « nom de la sauvegarde » »

Valider ce choix

La sauvegarde doit démarrer, l’écran affiche les opérations en cours ainsi que le temps écoulé, le temps restant (estimation), la vitesse de transfert et le pourcentage d’avancement.

Indiquer si le poste « master » s’est bien éteint

# Déploiement de l’image

## Travail préparatoire

Pour envoyer l’image vers les postes vous allez utiliser la multidiffusion.

Expliquer l’avantage d’utiliser la multidiffusion (multicast) plutôt que le point à point(unicast)

Indiquer l’inconvénient à utiliser la multidiffusion sur un réseau local

Proposer une solution pour segmenter le réseau tout en utilisant les mêmes commutateurs

## Câblage

Rien ne devra être connecté sur les ports 1 des switchs.

Le réseau local de la salle devra être connecté sur le port 2 du switch A.

Deux des postes à installer devront être connectés au switch B et un au switch A.

Le poste de travail devra être connecté au réseau local de la salle.

Les liens entre les VLANs des switchs se feront par des liens distincts.

Les liens du VLAN de travail seront représentés en bleu alors que les liens du VLAN de déploiement seront représentés en rouge.

Vous ferez apparaître clairement les numéros des ports des switchs utilisés.

Proposer un plan de câblage en complétant le document éponyme

Réaliser le câblage conformément à votre plan

## Configuration des VLANs

Remplir les tableaux de configuration des switchs

Prévoir un port pour chaque interface ETH du serveur DRBL.

| Switch A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° port | Nom du VLAN | N° du VLAN | Tagged / Untagged |

| Switch B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° port | Nom du VLAN | N° du VLAN | Tagged / Untagged |

Configurer les switchs

## DRBL

### Configuration DRBL

Booter sur la clé USB DRBL

Démarrer sur le choix par défaut

Lancer « clonezilla server »

Configurer le réseau

Compléter le nom des interfaces sur le schéma de câblage

Monter le serveur samba où se trouve l’image

### Configuration clonezilla

Configurer Clonezilla en choisissant les options suivantes :

- « Sélectionner tous les clients »

- « Mode débutant »

- « Restauration complète du disque »

- « Oui, vérifier l’image avant de restaurer »

- « -p reboot »

- Sélectionner le fichier image créé précédemment

- « sda »

- « multicast »

Clonezilla vous propose trois options :

- Clients+time-to-wait

- Time-to-wait

- Clients-to-wait

Clients-to-wait : nombre de postes à attendre avant de lancer la multidiffusion.

Time-to-wait : durée à attendre avant de lancer la multidiffusion.

Clients+time-to-wait : à la première des deux conditions on lance la multidiffusion.

On désire démarrer quand les trois postes seront connectés.

Indiquer l’option choisie

Clonezilla termine sa configuration et se met en attente des trois connexions.

## Déploiement

Démarrer vos trois machines en bootant sur le réseau

Indiquer parmi les options proposées celle que vous allez choisir

Valider votre choix

A la fin du clonage le poste doit redémarrer.

Terminer la configuration des trois postes après leur redémarrage

Conclure sur l’intérêt de ce type de déploiement

Schéma de câblage

Fiche d’intervention

Nom du technicien : …………………………………………….		Date : ………………………………….

Entreprise : …………………………….

Motif de l’intervention :

Poste informatique

Nom du poste : ………………………………….

Système d’exploitation : ……………………………		Type du système : ……………………………

Pilotes

| Matériel | Version du pilote | Date de révision |
| --- | --- | --- |

Logiciels

| Nom du logiciel | Version |
| --- | --- |

Nom de l’image « master » : ………………………………………………

Emplacement réseau de l’image : ……………………………………………

Disposant d’au moins deux cartes réseaux et capable de démarrer sur la clé USB

Capable de démarrer sur le réseau (PXE)

NAS de la salle

On se limitera aux pilotes de la carte mère, la carte graphique et la carte réseau (si non intégrée à la CM)

La modification du clavier à ce niveau n’est pas probante, elle sera effectuée plus tard

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonezilla

Attention à bien lire les indications et à ne pas se précipiter au risque de tout devoir reprendre

Où X est votre numéro de groupe

Attention à mettre un nom explicite