| CROQUIS B A La croisure peut être soit apparente [A], soit dissimulée [B] Le poignet peut être coupé en 1 seul élément plié au montage, ou en 2 éléments (nécessaire pour poignets arrondis et cassés). |  |  | SOLUTIONS DE MONTAGE Sol 2 Sol 1 Les poignets sont présentés sans triplure. |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESENTATION DIFFERENTS POIGNETS |  |  |  |
| - Se réalise sur manches de différentes longueurs. Dans le cas d’une manche courte, l’élément s’appellera alors bracelet (et non plus poignet). - Le bas de manche peut être plat, avec fronces ou plis. - Le nombre de boutons varie suivant la mode et l’effet désiré. - Le dessus et dessous de poignet peuvent être de hauteurs variables, et de matières différentes suivant l’effet escompté. |  |  |  |
| www.le-blog-shopping.com |  |  |  |
| POIGNETS FANTAISIE http://chatolufsen.blogspot.fr |  |  |  |
| CONSTRUCTION 6; 4; Poignet 4. 5; 4; Poignet 3. 4; 4; Poignet 2. 2; 2; Poignet 1. 2; 2; Patte indéchirable. 1; 2; Bas de manche. Rp; Nb; DESIGNATION; SOL1; SOL2. BAS DE MANCHE – POIGNET SIMPLE. Ce bas de manche est présenté avec des fronces, différents poignets, et une fente indéchirable. Cette finition est modulable et n’est pas systématique [CF 3-MOYEN D’OUVERTURE] |
| EMPLOI - Bas de manche de chemise et de chemisier - Robes - Blousons - Vêtements de sport - Vêtements de travail… - Pour vêtement masculin, féminin ou d’enfant |  | MATIERES - Satin polyester - Popeline de coton - Satin de soie - Crêpe … Tous types de tissus à condition qu’ils ne soient pas trop épais. |  |
| CARACTERISTIQUES Le poignet se situe dans le prolongement de la fente au-dessus, et est dépassant au-dessous, ou l’inverse. Le poignet ne peut pas être arrondi, ni même cassé s’il est coupé en un seul élément. On trouve également des poignets à revers ressemblant aux poignets mousquetaires, mais réalisés sur la base d’un poignet simple avec boutonnage. Ci-contre : exemple de poignet à revers passepoilé |  | www.ptitesapes.canalblog.com |  |