Nom……………………………………………..

Prénom ………………..……………………..

Date……………………………………………..

Situation problème :

Le client se plaint que son véhicule ne démarre plus et que le témoin moteur est allumé.

Tâches à réaliser   T2.1 : constater un dysfonctionnement, T2.2 : Identifier, les sous-ensembles, les éléments défectueux, T2.3 Proposer les solutions correctives.

Compétences visée, C2.3 : Effectuer le diagnostic d'un système piloté C32 : Effectuer les contrôles, les essais.

-

| Repère (C) |  | Actions : travail demandé | Indicateurs de performance |  | Niveau d’acquisition |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TS | S |  |  | I |  | TI |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 2 | 1 |  |
| C23 | 1 | Constater un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation. | Le dysfonctionnement ou la mauvaise utilisation sont identifiés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Analyser le relevé des défauts issu de l’outil d’aide au diagnostic | Le(s) défaut(s) retenu(s) corresponde(nt) au dysfonctionnement constaté |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Rechercher les causes du dysfonctionnement et / ou de l'anomalie | Les hypothèses émises sont pertinentes et plausibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C32 | 1 | Effectuer les contrôles |  Les conditions et points de mesures respectent les procédures préconisées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS : Action fixée largement atteinte S : Action atteinte malgré une maîtrise imparfaite I : Action non atteinte mais pas loin de l’être TI : Action non atteinte |  |  | Commentaires : | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Note | / 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suivi Compétences | A |  |  | NA |  |  |  |

2

1

2-Je relève toutes les données nécessaires, j’étudie le système

Cf : Document ressource, technique, informatique

1 Je collecte les données du véhicule

Etude du  Fonctionnement : Répondre à la question QUI FAIT QUOI ?

Schéma du système et/ou graphe fonctionnel (synoptique)

Plainte du client : le véhicule ne démarre pas et le témoin injection

moteur est allumé?

Le calculateur alimente le capteur en 5V borne F3: 48V MR et la masse borne C1: 48 V MR.

Le capteur émet un Signal de type carré borne   B1: 48 V MR

| Le véhicule | Marque | Peugeot |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle | 307 |
|  | Energie | gasoil |
|  | Année | 2013 |
|  | Immatriculation | 1234DR54 |
|  | N° série | VF33CRHRJ84323718 |
|  | N°DAM | 1243 |
|  | Le système mise en cause |  |
|  | Marque | BOSCH |
|  | Référence |  |
|  | Type | EDC15 |

| Diagnostic |  |
| --- | --- |
| Contrôles préliminaires |  |
| Défaut détecté : Capteur référence cylindre | Fonction de l’élément : Informer le calculateur de la position des pistons (PMH) |
| Spécificités techniques, valeurs du constructeur mécaniques, électriques, hydrauliques Capteur à effet hall : signal carré |  |

3-J’émets des hypothèses

Et je les classe dans l’ordre des contrôles

| Hypothèses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentation capteur | 4 | Défaut capteur |
| 2 | Masse capteur | 5 | Cible |
| 3 | Faisceaux | 6 | Calculateur |

J’appelle mon professeur, j’explique oralement l’intervention que je vais réaliser

| Niveau test |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tests | N° des voies | Conditions de mesure | Valeurs ou constats attendus | Valeurs ou constats relevés |
| Composants en dysfonctionnement |  |  |  |  |
| Bilan des contrôles, que vais-je dire au propriétaire ? (Justifier la facture) |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

4 Je complète la fiche de diagnostic