FORMATION

AUTODESK REVIT 2016

Académie Aix - Marseille

Support de Cours - Initiation

Première session de formation

Niveau : Initiation

Version révisée 06/18

AUTODESK

REVIT 2016

Pascal Esteban - Génie Civil Construction Economie - 2017

FORMATION AUTODESK REVIT 2016

SESSION DE FORMATION - INITIATION

SOMMAIRE

- CREATION D’UN PROJET								3

- L'INTERFACE DE TRAVAIL								4

- MODIFICATION ET CREATION DES NIVEAUX DU PROJET			4

- CREATION DES MURS PORTEURS						6

- CREATION DES CLOISONS DE DISTRIBUTION					13

- CREATION DES PLANCHERS, DALLES ET REVETEMENTS DE SOL		14

- LA FONCTION ATTACHER LA GEOMETRIE					17

- LES OUTILS DE SELECTION							18

- AJOUT DES MENUISERIES INTERIEURES					19

- AJOUT DES MENUISERIES EXTERIEURES					21

- CREATION DU MUR RIDEAU							22

- CREATION DU PLANCHER BOIS							25

- CREATION DE L'ESCALIER								29

- CREATION DES GARDES CORPS DE LA MEZZANINE				31

- CREATION DES FAUX PLAFOND							31

- CREATION DES CHAINAGES PERIPHERIQUES					33

- CREATION DES TOITURES TERRASSES ET ACROTERES			34

- CREATION DE LA CHARPENTE							36

- CREATION DE LA TOITURE							38

- CREATION DES MURS DE SOUBASSEMENT					41

- CREATION DES FONDATIONS							42

- AJUSTEMENT ET MODIFICATIONS DU PROJET					44

- CREATION DU TERRAIN NATUREL ET DU TERRE PLEIN			45

- INSERTION DE COMPOSANT DE SITE ET COMPOSANT			47

- CREATION DE LA COTATION							47

- CREATION DES PIECES								49

- CREATION DES NOMENCLATURES						52

- VUE DE COUPE, DETAIL ET PERSPECTIVE					53

- GESTION DE LA MISE EN PAGE ET IMPRESSION				54

- INDEX											55

1- Création d’un projet

Au cours de ce chapitre, vous allez créer un fichier avec l'ouverture d'un fichier gabarit et choisir 	vos unités de travail.

1	Créer un projet

- Lancez l'application REVIT 2016.

- Sur la page d'accueil ci - dessous, cliquez sur le nom: "Gabarit architectural".

Ce fichier de travail permet de commencer avec des informations déjà configurées, comme les 	unités, format papier, les styles d'annotations.

On peut également ouvrir un nouveau projet en passant 	par le menu de l'application, en cliquant sur le R de Revit: :

- Nouveau, Projet et choisir le Fichier gabarit:

Gabarit architectural dans le menu déroulant.

- Dans Créer un nouveau, choisir Projet et cliquez sur OK.

2	Nommez le fichier de projet et enregistrez-le :

- Choisissez Fichier, puis Enregistrer sous, Projet.

- Dans la zone de texte, tapez :C01 "VOTRE NOM" création d'un projet.rvt

Fichier : C01 FORMATION creation d'un projet.rvt		(Fichier Revit du chapitre)

3	Unités de travail du projet

- Pour vérifier les unités de travail du projet, il faut cliquer sur l'onglet Gérer (1) puis sur Unités (2).

On peut alors faire le choix et vérifier ses unités de travail.

- De la même façon, on peut choisir ses modes d'accrochages dans le menu Gérer.

2- L'interface de travail

A l'ouverture du fichier Revit, l'interface de travail est la suivante:

3- Création et modification des niveaux du projet

La position des niveaux conditionne la mise en place des composants du projet. Il faut donc au préalable définir les altitudes d'implantations principales. Cela impose une bonne connaissance de l'ouvrage.

- Dans l'arborescence du projet, se placer sur l'élévation Est, par exemple.

- Il apparaît les 3 niveaux proposés par le fichier Gabarit:

- Niveau 0 à l'altitude de 0 m.

- Niveau 1 à l'altitude de 3 m.

- Niveau 2 à l'altitude de 6m.

Vous pouvez déjà modifier ces 3 niveaux en changeant les noms et altitudes comme ci dessous:

1

3

2

-Comme on le voit à la page précédente,  Il suffit de cliquer sur le nom pour le modifier et de la même façon sur l'altitude.

- Afin de ne pas superposer les niveaux, cliquez sur la vague (1) Ajouter coude et déplacer le point bleu (2) vers le haut.

- Cliquez dans la case (3) pour faire apparaître ou disparaître l'indication de niveau.

- Pour créer des niveaux dans le projet, il faut cliquer sur l'onglet Architecture (1), le panneau Référence (2) et Niveau (3).

3

2

1

- Positionnez son niveau sur un existant et placez le à la distance souhaitée, modifiable par la suite.

- Déplacez les niveaux à l’aide des poignées bleues qui apparaissent quand on clique sur la ligne du niveau.

- Pour la création du Projet, voici ci dessous les niveaux nécessaires:

- Ces niveau apparaissent dans l'Arborescence du projet, dans Plans d'étage (1):

- 1 Mur de soubassement

- 1er Chainage

- 1er ETAGE

- Plan de Masse

- RDC

- RDC Faux Plafond

1

- Enregistrez son fichier de travail en veillant à changer le numéro du chapître.

Fichier : C03 FORMATION modification creation des niveaux.rvt

4- Création des murs porteurs

Au cours de ce chapitre, vous allez configurer et dessiner les murs de la construction: du 	premier niveau: porteur et architectural.

3

2

1

- Dans l’arborescence du projet, sous Plans d’Etage, ouvrir le plan du RDC.

- Dans l'onglet Architecture (1), choisir Mur (2) et Mur porteur (3).

(Les murs porteurs sont pris en compte dans les calculs de structure, case cochée dans les propriétés).

- Dans la Palette des Propriétés, choisir le Mur porteur:

Ext. Parpaing 20 + isolant 10 (1). Contrainte inférieur RDC, décalage inférieur 0, jusqu'au niveau 1er ETAGE.

- Pour personnaliser votre mur, cliquez que Modifier le type (2).

- La boîte de dialogue Propriété du type s'ouvre, cliquez sur Dupliquer (1), comme ci dessous:

- Dans Nom, écrire: Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + Isolant 11.

1

2

1

- Il faut maintenant modifier la structure du mur et l'adapter aux dimensions du projet.

- Cliquez sur Modifier (1), comme ci dessous.

- La boite de dialogue : Modifier l'assemblage s'ouvre.

- Cliquez sur Aperçu (1), afin de visualiser les couches de matériaux qui composent le mur porteur.

1

1

- Nous allons adapter ce nouveau mur et ainsi passer de cette composition:

A celle là:

- Il faut ajouter des couches à l'aide du bouton Insérer (1) et les organiser  à l'aide des boutons  Monter (2) et Descendre (3).

- Il faut modifier l' Epaisseur (4) de chaque couche et régler leurs priorités: Indice entre crochet dans Fonction (5).

- Il faut adapter les Matériaux (6) à chaque couche. La couche extérieure est en haut.

Voici  la boîte de dialogue entière:

1

4

6

5

3

2

- La composition du mur apparaît dans l'Aperçu sur la gauche, avec les hachures choisies.

DESSIN DE LA PARTIE CENTRALE DU PROJET

- Vous allez désormais dessiner les murs de la partie centrale, repérée ci - dessous:

Remarque:	Il se peut que certaines dimensions proposées diffèrent de celles lues sur le projet final, celui-ci 				s'adaptant à l'intégration des composants au fil de son évolution.

- Dans l'arborescence du projet, se placer sur le plan RDC, puis choisir dans Mur porteur (Mur) dans 	l'onglet Architecture, le mur composé précédemment.

- Régler ses paramètres de dessin du mur dans la barre d'options comme ci dessous:

- Ces paramètres apparaissent aussi dans les propriétés du mur , au dessus de l'arborescence du 	projet. Choisissez comme contrainte supérieure le 1er ETAGE (1)et comme Ligne de 	justification (2) le Nu fini: Extérieur.

- Tracez le mur du point de Départ, avec les dimensions indiquées, et le finir sur le point d'Arrivée.

PARTIE CENTRALE DU PROJET

- Dans l'arborescence du projet, choisir vue 3D et 3D, afin de visualiser la construction des murs.

- Le cube de visualisation (1) permet de modifier son point de vue.

1

Fichier: C04 FORMATION creation des murs porteurs partie centrale.rvt

DESSIN DU GARAGE DU PROJET

- De la même façon que pour le mur Extérieur de 33 cm isolée, vous allez créer le mur du garage que vous appellerez:

Ext. Crépis 2 + BBMC 20

- Prenez comme niveau de référence:

1 Mur de soubassement

- Prenez comme contrainte supérieure:

1er ETAGE

- Tracez le mur du point de Départ, avec les dimensions indiquées, et le finir sur le point d'Arrivée à l'angle du mur existant.

Remarque: La barre espace permet d'inverser le dessin du mur au départ.

GARAGE

Fichier: C04 FORMATION creation des murs porteurs garage.rvt

- Dans l'arborescence du projet, choisissez vue 3D et 3D, afin de visualiser la construction des 	murs du garage, la différence de niveau d'implantation des murs doit apparaître (1).

1

- Cliquez sur Elévation Sud pour voir le résultat.

- Vous choisirez, dans la barre de contrôle de l'affichage: Niveau de détail Elevé et Style visuel Ombrée avec arêtes (voir page 15 en bas).

- Ce sera l'occasion de réorganiser les niveaux sur l'élévation Sud.

DESSIN DE LA PARTIE NUIT DU PROJET

- Dans l’arborescence du projet, sous Plans d’Etage, ouvrez le plan du RDC.

- Dans l'onglet Architecture (1), choisir Mur (2) et Mur porteur (3).

(Les murs porteurs sont pris en compte dans les calculs de structure)

- Dans la Palette des Propriétés, choisissez le Mur porteur:

Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + Isolant 11

- Pour personnaliser votre mur, cliquez sur Dupliquer et renommez le:

Ext. Bois 2 +Isolant 12 +  BBMC 20 + vide 1 + ba13

- Ajoutez des couches avec les paramètres ci - dessous:

- Pour créer le matériau du bardage bois, procédez de la façon suivante:

- Cliquez sur le choix du matériau de la couche du bardage bois (1).

1

- La boîte de dialogue Navigateur de matériaux s'ouvre.

- Cliquez sur Créer un matériau (1), il apparaît sous le nom: Valeur par défaut du Nouveau Matériau.

- Le renommer bardage bois depuis l'onglet Identité (2), rubrique Nom (3).

1

3

2

-Cliquez sur Bardage bois (1).

- Ouvrez l'onglet Apparence (2).

- Afin de changer l'image (3) de l'apparence, cliquer sur l'icone du navigateur de ressources (4).

- La boite de dialogue Navigateur de ressources s'ouvre sur la droite.

- Choisissez le bardage (5) et cliquer sur l'icone pour remplacer la ressource actuelle (6), le 	changement va s'appliquer.

1

3

4

5

6

2

- Procédez de la même façon afin de créer la couche 7: plâtre en créant le matériaux et en 	modifiant son apparence.

- Voici la composition finale du mur de la partie nuit:

Ext. Bois 2 +Isolant 12 +  BBMC 20 + vide 1 + ba13.

- Pour dessiner la partie nuit, il faut mettre en place des repères de dessin appelés lignes de 	construction: Plan de référence

- Dans l'onglet Architecture (1), dans le panneau Plan de construction (2); cliquez sur Plan de 	référence (3).

3

2

1

Note: Vérifiez dans le panneau Propriété, option Remplacements visibilité / graphisme que les 	plans de référence sont visibles.

- Dessiner un plan de référence horizontal (1) à uns distance quelconque du mur (2).

- Repositionner le plan de référence en tapant la valeur 3.08 (3.40-0.32) dans la case (3). La valeur 3.08, une fois saisie, apparait dans la cotation provisoire (4).

- Le plan de référence se trouve donc bien à 3.40 m du sommet du mur.

- Dessinez une autre ligne guide à 1.60 m en bas de la première. Elle se trouve à 5 m de l'angle haut. Tracer un plan de référence vertical à droite de la partie centrale, à une distance de 2 m (point de départ).

- Dans l'arborescence du projet, placez vous sur le plan RDC, puis choisissez Mur porteur (Mur) dans l'onglet Architecture et:

Ext. Bois 2 +Isolant 12 +  BBMC 20 + vide 1 + ba13.

- Choisissez en contrainte supérieure le 1er ETAGE.

- Tracez le mur du point de Départ (ligne de construction ), avec les dimensions indiquées, et le finir sur le point d'Arrivée, qui se calle sur la ligne de construction.

Fichier: C04 FORMATION creation des murs porteurs nuit.rvt

Vue d'ensemble du projet avec les 3 volumes:

- Partie centrale.

- Garage.

- Espace nuit.

5- Création des cloisons de distributions

- Au cours de ce chapitre, vous allez dessiner les cloisons de distribution du premier niveau.

- Se placer sur le plan du RDC, depuis l'arborescence du projet.

- En lisant les dimensions sur le plan du RDC, dessinez les cloisons de l'espace sanitaire de l'entrée avec la cloison (Mur architectural): Générique - Int. 70 mm.

- Choisissez comme contrainte haute le 1er ETAGE.

- Utilisez les plans de référence (1) pour implanter les cloisons.

- Nous allons modifier la zone repérée (2), afin d'arrêter la cloisons contre l'isolant, et non contre le mur.

2

1

1

1

2

1

- Effectuez un clic droit souris sur le point de l'extrémité du mur (1), en zoomant dessus.

- Choisissez dans le menu, Interdire le joint (2).

- La contrainte est libérée et déplacez alors l'extrémité de la cloison sur la face intérieure de l'isolant.

- De la même façon, complétez le plan avec les cloisons manquantes.

- En plus des plans de référence, utilisez l'outil de Mesure (1) afin de contrôler la dimension des éléments dessinés.

1

- Utilisez également la cotation provisoire en cliquant sur l'élément construit, ici la cloison (1), qui apparaît en bleu.

- La cotation provisoire (2) en bleu situe l'élément dans son contexte proche.

- Elle se modifie en cliquant sur sa valeur et change la position de l'élément.

2

1

Fichier: C05 FORMATION creation des cloisons de distribution.rvt

6- Création des planchers, dalles et revêtements de sol

Au cours de ce chapitre, vous allez apprendre à utiliser l'outils Plancher, pour réaliser les différentes dalles du projet.

Vous allez tout d'abord réaliser le dallage sur terre plein du garage.

L'outil plancher, à la différence de Dalle architecture, possèdent des propriétés structurelles, en cochant la case structure dans la composition du sol.

- Dans l'onglet Architecture (1), choisissez Sol (2) et Plancher (3).

- Cliquez sur Modifier le type (4) afin de personnaliser votre sol.

- Dupliquez le et renommez le: Dallage garage.

4

3

2

1

- La boite de dialogue Propriétés du type s'ouvre et cliquer Modifier (1) pour adapter la structure.

1

- Modifiez la structure avec les indications du CCTP, comme ci - dessous:

- Modifiez l'épaisseur de la dalle béton, à 15 cm.

- Créez une couche appelée: couche membrane.

- Créez une couche de sable de 5 cm , créez un matériau sable et lui attribuer une texture dans la bibliothèque Ressources physiques Autodesk.

- Créez une couche de tout venant de 20 cm.

- Pour dessiner l'implantation du dallage terre plein du garage au niveau RDC:

- Dans l'onglet Modifier I Créer un contour de sol (1): Ligne de contour choisissez la ligne (2) comme outil de tracé.

14

2

3

- Tracez l'esquisse (traits rose) de l'implantation du dallage terre plein, comme indiquée ci - contre.

Remarque: Reportez vous à la page 17 pour modifier l'épaisseur de la ligne d'esquisse.

- Aidez vous des plans de référence afin de respecter la géométrie.

- Cliquez sur la coche verte (3), une fois le contour effectué.

- Vous allez créer une coupe afin de vérifier votre travail.

- Dans l'onglet Vue (1), cliquer sur Coupe (2).

14

24

.

- Placez sa coupe longitudinale avec deux clics pour positionner l'axe de vue.

- Ouvrez la Coupe 1 dans l'arborescence du projet, dans Coupes (Coupe du bâtiment).

- Vous obtenez la coupe ci - dessous avec le dallage repéré en rouge.

- Tous les planchers sont dessinés sous le niveau de référence du plan, ici le RDC.

- Vous pouvez améliorer votre graphisme avec les 2 icones Niveau de détail: Elevé (1) et avec Style visuel: Couleurs uniformes (2), dans la barre de contrôle de l'affichage.

24

14

Fichier: C06 FORMATION creation des dalles et revetements de sol garage.rvt

Vous allez maintenant réaliser le plancher  sur vide sanitaire du RDC.

- Vous devez créer un plancher nommé: Plancher partie centrale

- Il sera composé des matériaux indiqués ci - dessous:

- Sélectionnez l'outil ligne afin de réaliser l'esquisse de l'implantation du plancher comme ci dessous, en prenant le contour extérieur du mur porteur. La ligne d'esquisse apparaît en rose (1).

14

Fichier: C06 FORMATION creation des dalles etrevetements de sol partie centrale.rvt

- Vous devez créer un plancher nommé: Plancher partie nuit, en dupliquant et renommant le précédent.

- Sa composition sera identique celle du plancher de la Partie centrale.

- Il s'implantera sur la périphérie de l'espace nuit au nu extérieur du mur porteur (avant l'isolation extérieure).

- Il comprendra également le passage qui relie l'espace nuit à la partie central.

- La ligne d'esquisse apparaît en rose (1).

14

Fichier: C06 FORMATION creation des dalles et revetements de sol partie nuit.rvt

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

- Lors du tracé de l'esquisse du plancher, vous pouvez modifier l'épaisseur de votre trait rose afin de dessiner plus précisément.

- Dans l'onglet Gérer (1), dans Paramètres supplémentaires (2), cliquer sur Styles de Lignes (3).

- Choisir une épaisseur de 1 pour la ligne Esquisse, puis valider.

14

34

24

7- La fonction Attacher les éléments

L'objectif de ce chapitre est d'attacher les murs et dalles afin que le dessin qui les associe reflète le mode de construction.

- Placez vous sur une coupe sur la partie centrale du projet.

- Dans l'onglet Modifier (1), cliquez sur Attacher (2).

24

14

- Sélectionnez le mur et la dalle en cliquant sur chaque élément.

- La liaison s'effectue automatiquement, comme ci dessous.

Après

Avant

- La gestion des liaisons s'effectue sur le principe des priorités assignées aux matériaux de la création du plancher et du mur.

- Les matériaux s'attachent avec des priorités égales.

Remarque: Avant l'impression, vous pouvez affiner chaque dessin avec des outils 2D.

- Sur ce principe, vous pouvez attacher tous les murs et dalles du projet .

Fichier: C07 FORMATION la fonction attacher les elements.rvt

8- Les outils de sélection

Nous allons voir dans ce chapitre la sélection des éléments avec le curseur de la souris et avec l'outil filtre.

- Pour sélectionner une dalle, par exemple, effectuez un zoom arrière sur le plan du RDC, placez le curseur de la souris sur l'arête du plancher.

- à l'aide de la touche tabulation du clavier, faites défiler les éléments superposés qui sont détectés par le curseur de la souris. Ils apparaissent, nommés dans la barre d'Etat (1).

Trait bleu

14

- L'élément sélectionné est repéré par un trait bleu.

- Pour ajouter un élément à la sélection: Touche CTRL enfoncée.

- Pour soustraire élément à la sélection: Touche MAJ enfoncée.

- Lors d' une sélection générale de la gauche vers la droite, les éléments entièrement capturés sont sélectionnés.

- Lors d'une sélection générale de la droite vers la gauche, les éléments partiellement capturés sont sélectionnés.

Pour sélectionner toutes les occurrences d'un même type (mêmes caractéristiques), effectuez un clic droit souris sur l'élément sélectionné et choisissez Sélectionner toutes les occurrences (1).

- Vous pouvez utiliser l'outil Filtre (1), après avoir sélectionner le projet, de deux façons:

- Dans l'onglet Modifier I Sélection multiple (2).

- Dans la barre d'Etat, en bas à droite de l'interface de Revit. Ici 59 éléments sont sélectionnés.

14

14

24

14

Fichier: C08 FORMATION les outils de selection.rvt

9- Ajout des menuiseries intérieures

Au cours de ce chapitre, vous allez placer les portes intérieures du projet au niveau RDC, en plan.

- Dans l’arborescence du projet, cliquer sur RDC.

- Dans l'onglet Architecture (1) , choisir Porte (2).

- Par défaut, la porte s'affiche (3): Int. Simple pp(0.73m x 2.04m)

- Placez les portes comme l’indique le plan, la barre espace inverse le sens d’ouverture.

34

24

14

14

24

- Vous pouvez modifier la position des portes à l’aide des cotes temporaires, en déplaçant la ligne d'attache (1) et la valeur de la cote (2).

- Le sens de la porte s’inverse aussi en cliquant sur les petites flèches bleues.

- Maintenant, vous allez ajouter les portes de placards, au RDC.

- En cliquant sur la flèche (1) pour sélectionner une porte coulissante, peu d'éléments sont 	chargés.

Vous devez charger votre porte coulissante 3 vantaux dans la bibliothèque.

- Dans l'onglet Modifier I Placer Porte (2), cliquer sur Charger la famille (3).

- La boite de dialogue Charger la famille s'ouvre, choisir:

Portes, Placards puis choisir la famille: Placard coulissante - 3 panneaux.rfa.

- Elle apparaît comme nouvel élément paramétrable pour votre projet, à la place de PP (0.73m x 2.04m).

44

14

34

24

- Placez les portes de placard à 3 vantaux dans votre projet.

- Vous allez également créer des ouvertures libres dans les murs.

- De la même façon que précédemment, vous allez charger la famille Ouverture en rectangle.rfa 	qui se trouve dans Portes et Ouvertures libres.

- Vous modifierez le type avec une largeur de 1.00 m.

- Placez l'ouverture libre en rectangle (1) comme ci - contre, centrée à l'aide de la cotation temporaire (2).

- Vous allez aussi en placer une dans la zone repérée (3), en prolongeant le mur auparavant.

24

14

34

24

- Sélectionnez l'outil Ajuster I Prolonger un seul élément (1) dans l'onglet Modifier (2).

- Prolongez le mur (3) sur l'arête du mur (4).

- Placez ensuite l'ouverture libre Ouverture en rectangle, identique à la première, comme sur le 	projet.

Fichier: C09 FORMATION ajout des menuiseries interieures.rvt

10- Ajout des menuiseries extérieures

Au cours de ce chapitre, vous allez placer des menuiseries extérieures.

- Dans l'onglet Architecture (1), dans le panneau Création (2), cliquez sur Fenêtre (3).

34

24

14

- Vous faites le constat que la famille n'est pas chargée dans le fichier gabarit.

- Dans l'onglet Modifier I Placer Fenêtre, chargez la Famille.

- Choisir la famille: PF 2 Vantaux - Droits, dans Fenêtres et Simples.

- Modifier le type (1) dans les Propriétés.

- Dupliquez votre fenêtre sous le nom: 2.40m x 2.15m

- Indiquez une largeur de 2.40 m (pour les baies vitrées coulissantes des chambre).

14

- Complétez les menuiseries extérieures du projet en procédant de la même façon, suivant les indications des plans et du descriptif sommaire de l'ouvrage.

- Vous penserez à utiliser la cotation temporaire (1) pour implanter les ouvertures.

- Ne pas oublier de régler la hauteur sous linteau à 2.15 m (2), dans les propriétés des fenêtres.

24

14

Pour le cas particulier de la porte de garage:

- Depuis l'onglet Insérer (1), cliquer sur Charger la famille (2) dans Charger depuis la bibliothèque, puis Porte et Garage.

24

14

- Comme précédemment, dupliquer et renommer la porte choisie: Garage basculante 3m x 2m.

- La placer sur le plan avec une hauteur d'appui de 0 et une hauteur sous linteau à 2.00 m.

- Dans l'arborescence du projet, dans Elévations, ouvrez l'Elévation Sud, pour obtenir le résultat ci - dessous (après avoir déplacé les niveaux).

Fichier: C10 FORMATION ajout des menuiseries exterieures.rvt

11- Création du mur rideau:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer un mur rideau sur la façade principale.

- Vous allez commencer par supprimer un mur de façade, repéré en rouge (1) , celui qui sera exécuté en mur rideau. Vous réalignerez les murs latéraux à l'aide du plan de référence (2).

14

Avant

24

- Pour créer votre mur rideau, vous devez choisir dans l'onglet Architecture, Mur puis Mur architectural, le Simple panneau (1), dans la famille Mur rideau.

- Vous modéliserez alors un mur en verre.

Après

14

- Ce mur rideau Simple panneau (1) se paramètre comme un mur simple:

- Dans Contrainte inférieure, garder le RDC.

-Dans Contrainte supérieure: Sans contrainte (2)

- Dans Hauteur non contrainte: hauteur du mur rideau: 5.00 m.

- Dessinez le mur rideau, comme repéré ci dessous, aligné aux 2 murs, puis le déplacer vers le bas de 10 cm.

14

24

- Maintenant, vous allez dessiner le quadrillage du mur rideau, ses menuiseries (calpinage).

14

- Dans l'onglet Architecture, panneau Création, choisir Quadrillage du mur rideau (1).

- Placez une ligne de quadrillage (A) verticale à 246,67 cm (1) du bord gauche du mur d'appui.

Vous devez pour cela mettre votre souris sur la ligne du mur rideau.

- Procédez de la même façon pour placer la deuxième ligne à droite (A), à 246.37 cm du mur.

- Vous rediviserez les 2 parties extérieures en 2; voir repères (A) (B) (C) en Elévation et isométrie en bas.

A4

14

- Dans l'arborescence du projet, placez vous sur l'Elévation Sud.

- Placez une ligne (1) de quadrillage horizontale à 2.50 m de hauteur.

Vous devez pour cela mettre votre souris sur le bord vertical du mur rideau.

- Placez ensuite les 2 lignes de quadrillages horizontales suivantes: la (2) à 2.15 m de hauteur et la (3) à 4.65 m de hauteur.

- Vous rajouterez une ligne centrale repérée (D) que vous couperez en partie basse à l'aide de l'outil Ajouter / Supprimer des segments, une fois la sélection effectuée.

3D

Elévation Sud

34

24

14

A4

C4

D4

A4

B4

A4

C4

A4

D4

B4

24

14

34

- Vous allez maintenant paramétrer les meneaux et les placer.

- Dans l'onglet Architecture, panneau Création, et choisissez Meneau (1).

14

- Choisissez le Meneau rectangulaire 150 x 2, Modifier le type, le dupliquer et le nommer 80 x 150.

- Modifiez ses caractéristiques dimensionnelles:

Les largeurs de côtés (1) sont données à droite et à gauche de l'axe, l'Epaisseur (2) correspond à la profondeur du meneau.

24

14

- Placez vous sur l' Elévation Sud et cliquez sur l'onglet Architecture puis Meneau.

- Les placer sur les lignes de quadrillages. Commencez par les verticales puis les horizontales pour finir. Vous obtenez ceci:

14

- Supprimez la menuiserie repérée ci-dessus (1), en la sélectionnant en 2 parties.

- Sélectionnez le panneau vitrée depuis une vue 3D avec la touche tabulation et remplacez-le par la porte qui est proposée depuis la fenêtre Propriétés (en haut des choix): Double vitrée.rfa. Pensez à déverrouiller à l'aide de la punaise le panneau vitrée afin de le modifier.

Après

Avant

- Vous pouvez, dans ses propriétés et Modifier le type, changer la structure de cette porte dans la rubrique Matériaux et finitions (1) . Choisir PVC blanc pour Panneau pour avoir l'apparence ci - dessus.

Fichier: C11 FORMATION creation du mur rideau.rvt

12- Création du plancher bois:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer le plancher bois de la mezzanine du projet.

Tout d'abord, vous appliquerez à votre projet quelques modifications:

- Vous allez commencer par:

- Renommer le niveau1er Chainage en Mur rideau (1).

- Créer un niveau, voir chapitre 3 page 5, à 5.80 m, appelé 1er Chainage (2).

24

14

- Vous allez changer la contrainte supérieure des murs de la partie centrale du projet.

- Placez - vous sur la vue 3D afin de sélectionner les murs et modifier la contrainte supérieure 	au niveau 1er Chainage. Vous obtenez le résultat ci dessous:

Après

Avant

- Vous allez changer le profil d'un mur porteur:

- Placez vous en vue de gauche à l'aide du cube de visualisation ou en choisissant 			l'Elévation Ouest dans l'arborescence.

- Cliquez sur le mur repéré en rouge de la partie centrale (1).

- Dans l'onglet Modifier I Murs, choisissez Modifier le profil (2).

- Celui ci apparaît avec un contour rose.

24

14

- Modifiez le profil du mur en tirant sur les poignées bleues (1) des lignes roses du profil et en 	redessinant à l'aide de l'outil Ligne (2) , de l'onglet Modifier I Mur > Modifier le profil (3).

- Une fois l'Esquisse terminée, cliquez sur la coche verte: Terminer le mode de modification (4)

- Modifiez d'autres profil si nécessaire afin d'obtenir le résultat (5).

5 Résultat

24

44

34

14

Pour créer le plancher bois:

- Placez vous sur le niveau 1er ETAGE, depuis l'arborescence du projet.

- Tracez les plans de référence qui vont vous permettre d'implanter vos poutres.

- Dans l'onglet Structure (1), choisissez Poutre (2).

24

14

- Chargez la famille Structure, Ossature et Bois: Poutre - Lamellé-collé - Pin du sud.rfa

- Dans le panneau des Propriétés, choisir la section: 127 x 279.

- Implantez la première poutre (1).

- Interdire le joint de la jonction de la poutre avec le mur Nord, afin d'ajuster la poutre sur le porteur.

- Vous allez dupliquer la poutre avec l'outil Réseau (2), pour implanter la dernière poutre au niveau du (3), la trémie de l'escalier.

24

34

14

- Pour dupliquer la poutre avec l'outil réseau, il faut la sélectionner sur la vue 3D.

- Choisissez réseau avec le paramétrage ci dessous, en choisissant un nombre de 5 poutres, et 	Dépacez ver Dernier

- Cliquez une première fois sur l'angle inférieur de la première poutre (1).

- Cliquez une deuxième fois sur le point (2), le bord de la trémie de l'escalier.

- Revit dessine les 5 poutres, à intervalles réguliers .

- Pour réaliser les 5 poutres à droite de l'escalier, dupliquez les 5 poutres dessinées à l'aide de l'outil Symétrie dans l'onglet Modifier (tracer avant un plan de référence au milieu du meneau central).

24

14

- Observez le résultat en 3D, depuis l'arborescence du projet.

- Réalisez maintenant la poutre longitudinale en béton armé, de la même façon, afin de d'obtenir le résultat ci - contre. La poutre en béton armé aura une section de 200 x 400 mm. Elle s'appuiera sur 2 poteaux intermédiaires.

Poutre béton armé 200 x 400

14

24

- Pour la création des 2 poteaux, il faut aller dans l'onglet Structure (1), panneau Structure et Poteau (2).

- Si le poteau n'est pas préchargé dans votre fichier gabarit, il faut charger  la famille suivante:

Structure, Poteaux, Béton et Poteau béton - rectangulaire.rfa

- Vous modifierez le Poteau béton - Rectangulaire 300 mm x 450 mm selon l'appellation:

Poteau béton - Rectangulaire 200 mm x 400 mm.

- Placez 2 poteaux sur le plan comme indiqué ci dessous:

Alignement façade

Alignement façade

Poteau 200 x 400

Poteau 200 x 400

- Pour la création des 2 poteaux, choisissez les paramètres d'implantation suivants:

- Niveau de base: 1 Mur de soubassement.

- Décalage inférieur: 0.0000

- Niveau supérieur: 1er étage.

- Décalage supérieur: -0.4000 (Sous la poutre).

- Vous pouvez contrôler votre travail sur la vue 3D (1), ou sur la coupe 2 (2) , que vous 	positionnerez correctement, comme ci - dessous:

24

14

- Vous allez maintenant dessiner le platelage du plancher bois.

- Dans l'onglet Architecture (1), choisir Dalle architecture (2) dans Sol.

- Dupliquez et modifiez un plancher que vous renommez: Plancher bois

- Modifiez ses paramètres en décochant la case structure du matériau dans la couche principale, comme ci dessous:

24

14

-Placez - vous sur le Niveau 1er ETAGE et à l'aide du mode de Modification, délimitez par un 	rectangle la surface de votre plancher bois de 4 cm d'épaisseur. Il apparait en rose comme ci - 	dessous. Dans les propriétés de la dalle, indiquez un Décalage par rapport au niveau de 0.04 m.

Limite du plancher bois

Limite du

plancher bois

Limite du

plancher bois

Limite du plancher bois

- Pensez à cliquer sur la coche verte  afin de finir le mode de Modification.

- Observez votre travail sous différentes vues afin de le contrôler.

Fichier: C12 FORMATION creation du plancher bois.rvt

13- Création de l'escalier:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer un escalier du niveau RDC au niveau 1er ETAGE, de 	la mezzanine.

- Tracez les plans de référence nécessaires pour l'implantation de l'escalier à dessiner.

- Placez vous sur le Niveau RDC, depuis l'arborescence du projet.

- Dans l'onglet Architecture (1), choisir Escalier par esquisse (2) dans Escalier.

24

14

Volée 1

Volée 2

100

100

- Ici, la volée aura une largeur de 1 m, comme la profondeur du pallier.

- La première volée de l'escalier commence sur le point rouge, nommé Départ.

- Un vide central de 20 cm séparera les 2 volées de l'escalier.

20

100

Départ

34

24

44

14

- Pour le dessin de l'escalier, choisir les paramètres indiqués ci contre:

- Niveau de bas: RDC

- Niveau supérieur: 1er ETAGE

- Décalage supérieur: 0.04

- Nombre de contremarches: 17

- Une fois ces paramètres saisis, cliquez sur le bouton Appliquer en bas à droite.

- Les valeurs de la hauteur actuelle de contre marche et de profondeur actuelle de giron se calculent seules, en respectant la formule de Blondel.

- Pour la volée 1, cliquez sur le point 1 pour la commencer, et cliquez sur 2 pour la terminer.

- Pour la volée 2, cliquez sur le point 3 pour la commencer, et cliquez sur 4 pour la terminer.

- Pensez à cliquer sur la coche verte , repérée ci dessous (1), afin de finir l'escalier.

- Contrôlez votre travail à l'aide de la coupe transversale qui coupe la volée n°2 de l'escalier, 	comme ci dessous:

Coupe transversale

14

- Vous devez maintenant réaliser la trémie de l'escalier dans le plancher bois.

- Placez vous sur le niveau 1er ETAGE, sélectionner le sol: Plancher bois et Modifiez la limite 	dans l'onglet Modifier I Sols.

- Modifiez et retracez le nouveau profil du plancher bois, en trait rose, comme ci contre.

Limite du plancher bois

Limite du plancher bois

Limite du

plancher bois

Limite du

plancher bois

Fichier: C13 FORMATION creation de l'escalier.rvt

14- Création des gardes corps de la mezzanine:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer les gardes corps de la mezzanine.

- Dans l'onglet Architecture (1), Panneau Circulation, choisissez Garde - corps et Esquissez la trajectoire (2).

24

14

- Vous accédez au mode esquisse: Mode de modification et vous tracez la position du garde corps sur la mezzanine avec l'outil ligne, comme ci dessous:

Arrivée

Départ

- Validez son tracé en terminant l'esquisse : .

- Vous procèderez de la même façon pour réaliser le garde corps en périphérie de la trémie de 	l'escalier. Vous pouvez paramétrer vos gardes corps en allant sur  dans la fenêtre 	Propriétés, notamment une hauteur minimale d'un mètre (norme).

- Vous contrôlerez votre travail à l'aide de la vue 3D, en mode couleur uniforme et avec un rendu.

Couleur uniforme

Rendu

Fichier: C14 FORMATION creation des gardes corps de la mezzanine.rvt

15- Création des faux plafonds:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer les faux plafond du projet.

- Vous devez vous placer sur le Niveau RDC Faux Plafonds, depuis l'arborescence du projet.

- Choisissez dans l'onglet Architecture l'outil Plafond (1).

- A l'ouverture de la barre de menu propre au Plafond, choisir Esquisse du Plafond (2).

14

24

- Il vous faut choisir un type de faux plafond.

- Choisissez Plafond composé: Plafond avec isolation.

- Le dupliquer, le renommer: Plafond ba13 puis supprimez la couche isolante dans la structure 	et indiquez une épaisseur de 0.015 m (1) pour la plaque de plâtre, comme ci - dessous:

- Tracez les faux plafonds dans la partie centrale du projet (sous la mezzanine) et dans l'espace nuit, à l'intérieur des cloisons et des doublages thermiques.

- Vous choisirez les outils Rectangle  et Ligne du panneau Dessiner.

- Dans la fenêtre Propriétés, la valeur du décalage par rapport au niveau est de 0.

- Les faux plafonds apparaissent en bleu, ci - contre, pour l'espace nuit.

14

- Réalisez une coupe longitudinale pour contrôler votre travail. Le faux plafond est repéré en rouge.

Faux plafond

- Vous procèderez de la même façon pour réaliser le faux plafond du RDC de la partie centrale, 	en contournant la trémie de l'escalier.

- Vous contrôlerez votre travail à l'aide de la vue 3D.

- Vous pouvez appliquer une transparence à votre projet en cliquant sur Style visuel (cadre 	rouge) dans la barre contrôle de l'affichage:

Barre contrôle de l'affichage:

- Choisissez après Options d'affichage des graphismes et appliquer votre transparence, ici 25.

- Cela vous permet de contrôler votre maquette 3D sans être gêné par les éléments en premier plan.

Transparence

Style ombré

Fichier: C15 FORMATION creation des faux plafonds.rvt

16- Création des chainages périphériques:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des chainages périphériques et les planelles de rives 	associées.

- A partir du mur porteur: Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + Isolant 11:

- Créez votre mur qui intègre le chainage, nommé Ext. Crépis 2 + Plan 5 + BA 15. 			- La composition se trouve ci dessous.

- Ouvrez le Niveau 1er Chainage.

- Dessinez votre chainage avec les paramètres de dessin suivants, en s'alignant sur le Nu fini 	Extérieur, avec l'outil rectangle (Tracer du Départ à l'Arrivée).

Chainage 15

Nu fini

extérieur

Arrivée

Départ

Planelle de rive 5

Enduit 2

- Vous appliquerez la même méthode pour les chainages du garage et de la partie nuit, en 	adaptant vos matériaux à la composition de chaque mur, et en changeant de niveau.

- Pour la partie garage, vous reprendrez la composition précédente, sans l'isolant.

- Pour l'espace nuit, vous allez créer cette composition ci dessous, avec les propriétés:.

Note:	Le matériau Bloc de béton manufacturé est remplacé dans les chainages par Béton, 			coulé sur place.

- Vous observerez à tout moment votre travail en coupe: chainages repérés en rouge.

Fichier: C16 FORMATION creation des chainages périphériques.rvt

17- Création des toitures terrasses et acrotères:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer les toitures terrasses du projet, pour le garage et pour 	la partie nuit.

- Cela équivaut à créer des planchers, comme au chapitre 6.

- Vous vous placerez sur le Niveau 1er ETAGE pour dessiner vos toitures terrasses, en pensant à appliquer les décalages par rapport au niveau prescrit, dans les propriétés.

- La composition de la toiture terrasse inaccessible du garage est la suivante:

- En coupe transversale, vous obtenez le résultat suivant pour la toiture inaccessible:

- La composition de la toiture terrasse végétalisée de l'espace nuit est la suivante:

- En coupe transversale, vous obtenez le résultat suivant pour la toiture végétalisée:

- Dans ce chapitre, vous allez maintenant créer les acrotères sur le garage et sur l'espace 	nuit du projet

- Vous allez créer le Niveau RDC Acrotère qui servira de contrainte inférieure, et vous placer dessus.

- La structure du mur porteur qui servira d'acrotère pour le garage est la suivante:

- Nom: Acrotère garage Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + EPDM (1)

- Justifiez le tracé au Nu fini: Extérieur.

- Choisissez une hauteur non contrainte de 0.40 m.

14

- La structure du mur porteur qui servira d'acrotère pour l'espace nuit est la suivante.

- Nom: Acrotère Nuit Ext. Bois 2 +Isolant 12 +  BBMC 20 + EPDM (1)

- Justifiez le tracé au Nu fini: Extérieur.

- Choisissez une hauteur non contrainte de 0.60 m.

14

Rendu 3D

Fichier: C17 FORMATION creation des toitures terrasses et acrotères.rvt

18- Création de la charpente:

- Se placer sur la vue RDC.

- Dans le répertoire Compléments de la formation Revit 2016, ouvrez la famille: FERME.rfa

- Cliquez sur Mettre à niveau le modèle (1) afin de l'ouvrir dans Revit 2016.

Au cours de ce chapitre, vous allez créer la toiture complète de la partie centrale du projet: la 	charpente et la couverture.

14

- A l'ouverture de la famille FERME, placez vue en vue de dessus (1) à l'aide du cube de 	visualisation, cliquer ensuite sur Charger dans le projet (2), dans l'onglet Modifier.

24

- Votre charpente s'ouvre dans votre projet Revit, cliquez dans votre espace de travail pour la 	positionner.

- Ouvrez l'Elévation Ouest dans l'arborescence du projet, pour la positionner.

- Placez deux plans de référence (1) au nu fini extérieur de la façade.

- Positionnez votre charpente correctement sur le Niveau 1er Chaînage avec un Décalage de 	0.50 m, l'angle sur le point rouge (2).

- A l'aide de la poignée de forme (3), ajuster votre ferme sur le plan de référence de droite (1').

Ajuster

1'

24

34

14

- Cette méthode est rapide et peu précise, vous n'intervenez pas directement sur les 	paramètres des propriétés de la charpente bois. Elle est approximative

OU: Solution plus efficace

- Autre méthode, plus précise dans l'esprit de Revit, vous intervenez sur la géométrie de votre 	ferme en modifiant les paramètres qui se trouvent dans la fenêtre Propriétés. Il s'agit d'une 	famille paramétrique.

- A la ligne largeur ferme, saisir la valeur 7.800 m (1).

- Quand vous cliquez sur Modifier le type (2), vous accédez au paramètre de l'inclinaison de la 	toiture, ici de 35°. Modifier la pente à 19.29° soit 35%.

14

24

- Vous repositionnerez correctement la ferme par rapport aux plans de référence.

- Par la suite vous vous placerez sur le Niveau 1er Chainage afin de positionner les charpentes 	sur le bâtiment comme indiqué par le Plan de charpente. Vous pourrez utiliser l'outil Symétrie.

- A l'aide des Poignées de la forme (1), ajustez la longueur des pannes.

- Vous contrôlerez votre travail à l'aide de la vue 3D en jouant sur le point de vue, avec le cube de visualisation.

Fichier: C18 FORMATION creation de la charpente.rvt

14

14

Milieu

Extérieur porteur

Extérieur porteur

Vue 3D

19- Création de la toiture:

Au cours de ce chapitre, vous allez également réaliser la toiture au dessus de la charpente 	et vous allez attacher les murs au toit.

Pour dessiner le toit:

- Placez vous sur le Niveau 1er Chaînage pour le dessin de votre toit.

- Dans l'onglet Architecture, choisir Toit et Toit par tracé (1).

14

- Revit vous propose le toit: Toit de base Toit - 200 mm.

- Cliquez sur Modifier le type.

- Créez ensuite un complexe de panneau sandwich intégrant la couverture en tuile en face 	supérieure et un isolant entre deux panneaux d'OSB, de la façon suivante:

- Tracez votre toit avec l'outil rectangle, du point de Départ au point d'Arrivée, avec ses paramètres.

Départ

14

24

24

14

Arrivée

- Afin de dessiner une toiture 2 pentes qui s'accorde avec la charpente, faite un clic droit souris 	sur les 2 lignes d'esquisses verticales (1) et choisissez dans le menu: Activer/Désactiver la 	définition d'inclinaison. Les symboles d'inclinaison du toit (2) disparaissent.

- Pour ajuster le débord de la toiture sur les versants Nord et Sud, sélectionner la ligne 	d'esquisse et agir sur la cotation temporaire bleue, saisir 0.50 (1).

- Vérifiez l'inclinaison du toit, en degré, ici 19.29 ° soit 35% (2).

14

24

- Terminez l'esquisse (mode de modification) en cliquant sur la coche verte .

Il reste maintenant à attacher les murs à la toiture.

- Vous allez dessiner un mur périphérique au dessus du chaînage périphérique, sur une hauteur 	de 0.20 m. Il comblera l'espace entre le chaînage et la toiture.

- Vous choisirez le mur de façade isolé: Ext. Crépis 2 + BBMC 20 + Isolant 11 en vous plaçant 	sur le Niveau 1er Chainage.

- Pour ne pas être gêné par le toit, vous pouvez l'occulter. Faire un clic droit souris dessus et choisir Masquer dans la vue et Elément (1). Le toit disparaît.

14

- Tracez votre implantation avec l'outil rectangle (1) du Départ à l'Arrivée, en respectant les 	propriétés du mur porteur.

14

Arrivée

Départ

- Vous obtenez ce résultat observé sur la coupe longitudinale: cadre rouge

- Cliquez sur l'ampoule qui se trouve dans la barre contrôle l'affichage en bas de l'écran.

- L'écran devient rose, mode: Afficher les éléments cachés.

- Sélectionnez le toit et faire un clic droit souris. Choisissez Afficher dans la vue, Elément (1).

- Pour refaire apparaître votre toiture sur la vue de Niveau 1er Chainage:

14

- Cliquez sur l'ampoule à nouveau, le toit apparait sur votre vue.

Pour attacher les murs à la toiture:

- Placez vous sur la vue 3D.

- Sélectionnez les 4 murs périphériques avec la touche ctrl du clavier enfoncé (pour les ajouter 	à votre sélection en bleue).

- Dans l'onglet Modifier I Murs, choisissez Attacher Haut / bas (1).

- Cliquez ensuite sur la toiture, les murs sélectionnés s'attachent à la sous face du toit.

14

Pour placer une gouttière sur les rives de toit nord et sud:

- Choisissez Gouttière (1) depuis l'onglet Architecture et Toit.

- Modifiez le type, dupliquer et renommer la gouttière avec le nom: Gouttière PVC.

- Changez le matériau et choisir: plastique, blanc opaque (2).

- Placez vous sur la vue 3D.

24

14

- Pour placer la gouttière sur la rive de toit, cliquez sur la ligne de référence haute (1)  ou basse (2) du débord du toit.

- Des réglages de décalages se font dans les propriétés. Ici, - 0.15 m en décalage vertical.

14

24

Fichier: C19 FORMATION creation de la toiture.rvt

20- Création des murs de soubassement:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des murs de soubassement.

- Dans l’arborescence du projet, sous Plans d’étage, placez - vous sur 1 Mur de soubassement.

- Vous allez sélectionner un mur porteur et le renommer: Mur soubassement BB 20

- Sa composition sera la suivante, avec une seule couche niveau 1, en Matériau BB 20 cm (1).

- Choisissez les options de tracé ci - dessous en appliquant un Décalage supérieur   de -0.32 (1) par rapport au niveau RDC (épaisseur du plancher) et avec un décalage de -0.02 m (2) dans le tracé justifié par rapport au Nu fini: Extérieur (2 cm d'épaisseur d'enduit extérieur).

- Vous commencerez, par exemple, par le point de Départ afin de progresser sous les murs porteurs de votre projet.

Départ

24

14

- En se plaçant sous le projet à l'aide du cube de visualisation en 3D (1) , vous devez obtenir 	cette disposition pour les murs de soubassements:

24

24

14

- Vous remarquerez que vous allez devoir Modifier le profil des murs repérés en rouge (2), afin 	de les adapter à votre infrastructure. Le chapitre 22 sera consacré à ces ajustements.

- Vous pouvez contrôler votre travail sur une coupe longitudinale:

Fichier: C20 FORMATION creation des murs de soubasement.rvt

21- Création des fondations:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des fondations sous les murs de soubassement.

- Vous restez placé en vue 3D sous votre projet, comme précédemment.

- Dans l'onglet Structure (1), panneau Fondation, choisir Filante (2).

24

14

- Vous choisirez par défaut la semelle filante: Soubassement 30 cm/30 cm x 50 cm.

- Vous la dupliquerez pour la renommer: Soubassement 20 cm/20 cm x 30 cm en modifiant ses 	paramètres dans: Structure.

- La semelle filante fera 60 cm de large et 30 cm de hauteur. -- Dans les paramètres ci contre (1):

- Largeur = l'empâtement: 20 cm

- Epaisseur = la hauteur: 30 cm

14

- Vous devez cliquer sur tous les murs de soubassement afin d'obtenir le résultat ci dessous:

Mur de soubassement

Après

Avant

- Pour les semelles de fondation isolées sous les poteaux:

- La semelle de fondation isolée aura les dimensions:

- La longueur = 0.80 m

- La largeur = 0.60 m

- La hauteur: 0.30 m

- Vous devez charger la famille: Base rectangulaire.rfa et vous allez créer une fondation 	nommée:

- Pour placer votre semelle de fondation, dans l'onglet Modifier I Placer Fondation isolée, 	cliquez sur Sur les poteaux (1). Validez cotre travail avec la coche verte .

14

Par ailleurs, pour avoir un aperçu de son plan de fondation, vous allez modifier les paramètres 	de la plage de la vue du Niveau 1 Mur de soubassement, depuis les propriétés du niveau:

- Vous pouvez changer le graphisme de représentation de votre plan depuis les propriétés de la 	vue, dans Remplacements visibilité / graphisme et Modifier. Vous modifierez alors les 	épaisseurs de ligne des murs en coupe et le graphisme de coupe.

- Vous obtenez ainsi le principe du plan de fondation.

Fichier: C21 FORMATION creation des fondations.rvt

22- Ajustements et modifications du projet :

Au cours de ce chapitre, vous allez contrôler votre projet. Vous apporterez des modifications et 	vous le complèterez si nécessaire. Ce chapitre se présente sous forme d'exercices où les 	modifications sont localisées et les méthodes sont proposées.

14

MODIFICATION A EFFECTUER

- Vérifiez si le chainage périphérique est composé du doublage thermique pour éviter les ponts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur.

METHODE DE TRAVAIL

- Modifiez la composition du mur porteur dessiné, dans la rubrique Structure: Insertion d'une couche identique au mur en dessous.

24

MODIFICATION A EFFECTUER

- Absence de poutre reliant les deux ailes du projet, entre le chaînage périphérique et le mur rideau de la façade Sud.

METHODE DE TRAVAIL

- Utilisez l'outil Poutre abordé dans le chapitre 12 Création du plancher bois; ce sera une poutre en béton armé avec un enduit similaire à celui de la façade.

34

MODIFICATION A EFFECTUER

- Absence de dalle en béton armé en sous face de la charpente, qui referme le volume en retrait de la façade Sud.

METHODE DE TRAVAIL

- Utilisez l'outil dalle, en béton armé, entre le chainage et la poutre dessinée précédemment, avec un enduit en sous face.

44

MODIFICATION A EFFECTUER

- Absence de dalle en partie supérieure du passage entre la partie centrale et l'espace nuit, et de mur rideau.

METHODE DE TRAVAIL

- Dessinez une toiture terrasse inaccessible avec protection lourde, comme le garage, et deux murs rideaux pour les parties vitrées latérales.

54

MODIFICATION A EFFECTUER

- Mauvaise composition du mur de soubassement Sud sur lr passage vers le garage, isolation verticale à supprimer.

METHODE DE TRAVAIL

- Changez la contrainte inférieure du mur du RDC.

- Créez un mur de soubassement sans isolation.

Fichier: C22 FORMATION ajustements et modifications du projet.rvt

23- Création du terrain naturel:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer un terrain naturel et un terre – plein (vide).

- Placez vous sur le Plan d'Etage: Plan Masse, dans l'arborescence du projet.

- Dans l'onglet Insérer (1), cliquez sur Importer CAO (2) afin d'afficher le plan de topographie du terrain pour modéliser votre terrain avec les courbes de niveau.

24

14

- Choisissez le fichier: Terrain Formation Revit.dwg (1),  dans le répertoire 03 - Compléments

, avec le positionnement Automatique - Centre à centre (2).

14

24

- Ajustez la position du terrain par rapport au projet, comme indiqué ci dessous. Le projet est aligné à 5 m des limites Nord (1) et Ouest (2).

- Vous utiliserez les plans de référence pour aligner votre terrain.

24

14

Pour créer un site nivelé:

- Dans l'onglet Volume et site (1), choisissez Surface topographique (2).

14

24

- Le niveau ± 0.00 de votre projet sera rattaché au niveau NGF + 52.55 sur site.

- Sélectionnez l'outil Placer un point (1) pour modéliser votre site avec son dénivelé.

- Masquez votre projet sur la vue en plan de masse, ne laisser visible que le plan topographique.

14

- Pour la valeur altitude du point, attribuez 0.0000 au niveau 52.55. Cliquez sur ces points sur le site.

- Reproduisez l'opération pour les autres points:

52.50 = -0.0500	52.45 = -0.1000	52.40 = -0.1500

52.35 = 0.2000	52.32 = -0.2200	52.56 = + 0.010

- Pour finir votre terrain, cliquez sur la coche verte  de surface.

- Rendre visible à nouveau votre projet sur la vue Plan masse.

14

24

- Vous devez obtenir le résultat ci - contre, en plan de masse (1) et en coupe transversale (2).

Pour créer le terre plein (vide sanitaire):

- Dans l'onglet Volume et site (1), choisir Terre plein (2).

24

14

- Dans l'arborescence du projet, se placer sur le niveau 1 Mur de soubassement.

- Modifiez le type du terre - plein Béton - 300 mm, chargé par défaut.

- Dessinez sur le niveau actif l'emprise des vides sanitaires à l'aide des outils: Ligne et Rectangle.

- Appliquez un décalage par rapport au niveau de 0.01 m, pour compenser l'épaisseur du terre plein.

- Validez le tracé de l'esquisse à l'aide de la coche verte , après le tracé de chaque vide sanitaire en rose.

-

- Nommez le: Terre - plein terre 1 cm (matériau terre).

Emprise vide

sanitaire

Emprise

vide

sanitaire

- Vous obtenez ce résultat sur la coupe longitudinale:

Fichier: C23 FORMATION creation du terrain naturel et du terre plein.rvt

24- Insertion de composant de site et composant:

Au cours de ce chapitre, vous allez insérer des composants de site sur le terrain.

- Dans l’arborescence du projet, placez vous sur le Niveau RDC.

- Dans l’onglet Volume et site (1) , panneau Modéliser le site, cliquez sur Composant de site (2).

14

24

- Acceptez de charger une famille si le logiciel vous le propose, ici Plantes pour placer des arbres.

- Placez les arbres 3D choisis à l'emplacement de ceux qui sont conservés et agrémentez le site d'une végétation variée.

Plan Masse

3D

Placer le composant

de site

- De la même façon, placez vous sur Niveau RDC et insérez le mobilier du projet et équipements sanitaires, depuis Architecture, Composant et Placer un composant.

Fichier: C24 FORMATION Insertion de composant de site.rvt

25- Création de la cotation du projet:

Au cours de ce chapitre, vous allez effectuer la cotation dans les vues en plan et dans les vues 	en coupe et en élévation.

Création de la cotation extérieure en plan:

- Nous allons effectuer la cotation alignée du projet.

- Il faut avant tout paramétrer la cotation, dans l'onglet Annoter (1), et Alignée (2). Vous pouvez modifier les Propriétés de votre cotation Linéaire dont la hauteur du texte, la couleur de la cotation.

- Pensez à cocher la case de l'affichage de la hauteur de l'ouverture et à choisir également Transparent pour l'Arrière - plan du texte.

14

24

Afin de s'assurer de voir apparaître toutes les ouvertures sur le plan du RDC, modifier le paramètre Plage de vue (panneau Propriétés) , la boite de dialogue s'ouvre. Dans Plan de coupe (1), choisir un Décalage de 1.5000 m (2).

24

14

- Dans la cotation Alignée, vous avez le choix entre les références individuelles (pleins et vides) 	et les murs entiers.

14

24

34

- Pour effectuer la cotation des pleins et des vides, choisir :

- Dans la barre d'Options (1).

- Dans la fenêtre des Options de cotes automatiques (2).

- Cliquez sur la façade repérée (3), placez sa ligne au dessus et cliquer.

- Vous obtenez le résultat suivant:

Après

Avant

- Pour la cotation des axes des fenêtres, choisissez Centres pour Ouvertures.

- Pour la cotation de la façade, décochez la case Ouvertures.

Création de la cotation intérieure en plan:

- Pour effectuer la cotation intérieure du projet, choisissez les options ci dessous de la cotation 	Alignée (1) avec Références individuelles (2).

- Cliquez successivement sur les éléments à coter, ici les points A, B, C et D.

24

14

Création de la cotation altimétrique en plan:

- Dans l'onglet Annoter (1), choisir Cote d'élévation (2).

- Cliquez sur le plan et paramétrer l'apparence du symbole de cotation.

- Nous allons effectuer la cotation altimétrique du projet, dite cote d'élévation.

14

24

Création de la cotation verticale  en coupe :

- Placez vous sur une coupe, depuis l'arborescence du projet.

- Pour réaliser la cotation verticale d'une coupe, utilisez la méthode de cotation alignée avec les 	références individuelles. De la même façon qu'en plan, cliquez successivement sur les 	éléments de construction à dimensionner.

Création de la cotation altimétrique en coupe et en élévation :

- Utilisez la méthode avec la cotation altimétrique en plan: Cote d'élévation. Choisir son symbole et cliquez sur le niveau coupé à coter. Paramétrez votre cotation.

- Vous obtenez le résultat ci contre pour le garage.

Fichier: C25 FORMATION Creation de la cotation du projet.rvt

26- Création des pièces:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des pièces sur votre projet et générer un tableau de surface.

- Depuis l'arborescence du projet, placez vous sur le RDC, faire un clic droit souris sur le nom, 	dupliquez la vue RDC avec les détails. La nouvelle vue sera renommée: RDC Surfaces.

- Afin d'épurer votre vue, vous allez masquer les cotations.

- Sélectionnez une cotation et faire un clic droit souris.

- Choisissez Masquer dans la vue, Catégorie (1).

14

- Effectuez la même opération afin de masquer les plans de coupes.

- Vous devez, avant de déclarer vos pièces, les délimiter sur le plan du RDC.

- Dans l'onglet Architecture, Panneau Pièces et surface (1), choisissez Séparateur de pièces (2).

14

24

Arrivée

- Venir délimiter les pièces selon le découpage choisi.

- Cliquez sur le point de départ puis d'arrivée, la ligne bleue en pointillé marque la délimitation.

- Effectuez la même opération pour les autres surfaces: Cuisine, salon, escalier, dégagements garage et cellier, salle à manger, espace lecture, entrée. Les placards apparaîtront en tant que surface dans le tableau qui suivra.

- Le découpage des surfaces est présenté ci contre.

Départ

- Dans l’onglet Architecture, panneau Pièce et surface (1) , cliquez sur Pièce (2).

14

24

14

- Soit vous cliquez à l'intérieur de tous les espaces, soit vous sélectionner Placez des Pièces automatiquement: solution préférable. (23 Pièces ont été créées automatiquement).

- Renommez successivement les Pièces, en cliquant sur l’étiquette.

- Pour paramétrer votre étiquette, la sélectionner puis Modifiez la famille. Sélectionnez ensuite la zone de masquage ou le libellé, pour changer la taille du texte, ou la transparence du fond.

- Chargez dans le projet votre nouvelle famille.

- Vous allez maintenant ajouter des couleurs aux pièces.

- Dans l’onglet Début, panneau Pièce et surface, Cliquez sur le sous menu Pièce et surface (1), puis sur Choix des couleurs (2).

14

- Dans la fenêtre ci-dessous, dans le champs Titre, saisir : Repérage des Espaces. Cliquez sur Appliquer et OK.

- Changez le Titre de votre légende (1).

- Organisez l'ordre de votre liste (2) en repositionnant chaque pièce à l'aide des boutons: monter et descendre (3).

- Choisissez vos couleurs pour les pièces.

- Cliquez sur Appliquez et OK.

34

24

14

- Pour placer votre légende sur votre dessin, choisissez dans l'onglet Annoter (1), Panneau 	Motif / 	couleur, Légende de Motif / couleur (2).

14

24

- Dans la fenêtre "Choisir le type d'espace et le choix des couleurs, choisissez par Pièces et Par 	nom. Cliquez sur votre vue pour placer votre légende.

Fichier: C26 FORMATION Creation des pieces.rvt

27- Création des nomenclatures:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des nomenclatures afin de documenter votre projet.  I

Il s'agit de pouvoir quantifier et faire ressortir la base de données de vos éléments.

2 solutions existent à cet effet:

- Vous pouvez exploiter les 3 nomenclatures qui apparaissent déjà dans l'arborescence du projet.

- Vous pouvez également créer vos propres nomenclatures afin de quantifier certains éléments.

- Pour exploiter les 3 nomenclatures existantes, dans l'arborescence du projet, développez 	Nomenclatures / Quantités (1) et cliquez sur les nomenclatures, comme ci dessous:

14

- Ces nomenclatures dynamiques qui s'actualisent au fur et à mesure de l'évolution de projet, sont paramétrables.

- Vous disposez de 5 paramètres (1): Champs, Filtres, Tri / Regroupement , Mise en forme et Apparence.

14

- Vous pouvez également créer la nomenclature sur l'élément de votre choix.

- Effectuez un clic droit souris sur Nomenclatures / Quantités, dans l'arborescence du projet. Choisir Nouvelle(s) nomenclature / quantités (1).

14

- La nomenclature des murs a été crée dans le projet,  à l' aide des 5 paramètres précédents.

- Vous pouvez exporter votre nomenclature dans Excel afin de la retravailler. Dans le menu 	Fichier, choisir Exporter, Rapport et Nomenclature. L' enregistrer au format Text. Elle ne sera 	donc plus actualisée.

Fichier: C27 FORMATION Creation des nomenclatures.rvt

28- Vue de coupe, détail et perspective:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer des vues en coupe, de détail et une perspective.

- Dans l'onglet Vue, choisissez Coupe (1) dans le Panneau Créer.

Pour réaliser une coupe:

14

- Placez la coupe verticalement ou horizontalement avec 2 clic pour marquer l'étendue de la vue.

- Cliquez sur le Cycle Extrémité de Trait de coupe  pour faire apparaître le symbole de coupe.

- Cliquez sur les poignées de segment (rond bleu) afin d'étendre le champ de visibilité de la coupe.

- Les 2 flèches opposées permettent d'inverser le sens de la coupe:

- L'affichage de la coupe se paramètre en affinant le niveau de détail et avec un rendu réaliste.

- Vous pouvez faire apparaître, ou non, vos niveaux de construction.

- La nouvelle coupe créée apparaît dans l'arborescence du projet, vous pouvez la renommer.

- Dans l'onglet Vue, choisissez Repère (1) dans le Panneau Créer.

Pour réaliser un détail:

14

- Dans les propriétés de votre coupe, la redéfinir en tant que coupe de détail, elle apparaîtra sous cette appellation dans l'arborescence du projet.

- Elle peut être cotée et légendée.

- Placez vous sur une coupe et dessinez le contour rectangulaire (1) du détail. L'étiquette (2) peut 	être repositionnée à l'aide des points bleus.

Détail créé

24

14

- Dans l'onglet Vue, choisissez Vue 3D(1) et caméra dans le Panneau Créer.

Pour réaliser une perspective:

14

- Placez vous sur le plan de masse et placez la caméra, avec la profondeur du champs de vision (étendue du cône).

- Paramétrez la caméra avec les hauteurs de l'œil et de la cible.

- Effectuez un rendu  et enregistrez le, il apparaît dans l'arborescence du projet.

Fichier: C28 FORMATION Vue de coupe, de detail et de perspective.rvt

29- Mise en page et impression:

Au cours de ce chapitre, vous allez créer une mise en page et effectuer l’impression.

- C'est la dernière étape, très importante, car il essentiel de bien communiquer le projet.

- Dans l’arborescence du projet, effectuez un clic droit sur Feuilles (tout) (1) et choisissez Nouvelle Feuille.

- Dans la boîte de dialogue de la nouvelle feuille, cliquez sur charger, si le format n'apparait pas.

- Ouvrez le répertoire Cartouches et choisissez Métrique A3.rfa, pour créer une mise en page format A3.

- Un format A3 s'ouvre avec le label Autodesk, en format horizontal.

- Renommez votre feuille dans les champs Numéro (A3 04) et Nom. (Plan RDC 1/100).

Mise en page du projet:

14

- Pour mettre en page le plan du RDC, par exemple, l'ouvrir dans l'arborescence du projet.

- Cliquez sur Afficher la zone cadrée dans la barre contrôle de l’affichage, et ajustez votre cadrage . Choisissez le niveau de détail élevé et l’échelle 1 :100. Masquez la zone cadrée .

- Ouvrir dans l’arborescence du projet votre feuille A3 04 – Plan RDC.

- Dans l’arborescence du projet, sélectionnez la vue RDC et glissez - déposez le plan à l’intérieur du cadre de votre format A3 04 - Plan RDC.

- Remplissez les champs Nom et Projet. Les autres champs se remplissent automatiquement.

- Si vous souhaitez modifier votre document mis en page, choisir Activer la vue à l'aide d'un clic droit souris sur votre page. Pensez à Désactivez la vue à la suite de vos modifications.

-  Vous rajouterez sur votre vue les étiquettes de surface, ou du texte depuis l'onglet Annoter.

- Créez et effectuez la mise en page pour les autres feuilles de la même façon, les feuilles se mettent à jour automatiquement et suivent l'évolution de votre projet.

Impression du projet:

- Pour imprimer, sélectionnez Imprimer dans le Menu Revit.

- Dans la fenêtre Imprimer, choisir sous Etendue de l’impression, l’option Vues / feuilles sélectionnées, la feuille que vous souhaitez sortir au format A3 (Faire un tri par feuilles).

- Pour imprimer à l’échelle souhaitée, il faut absolument choisir ZOOM 100%, dans Paramètres, configurer.

Fichier: C29 FORMATION Mise en page et impression.rvt

30- Index:

Acrotère			34

Apparence matériau		11

Aperçu				6

Arborescence			4

Attacher les éléments		17

Attacher murs au toit		40

Bardage bois			10

Caméra			53

Cartouche			54

Charger la famille		36

Charpente			36

Cloisons			13

Composant			47

Contrainte inférieure		6

Cotation alignée		47

Cotation d'élévation		49

Cotation provisoire		13

Coupe				53

Couches de matériaux	7

Création projet		3

Détail				53

Elévation			10

Epaisseur de couche		14

Escalier			29

Esquisse			15

Faux plafond			31

Filtre				18

Fondation			42

Gabarit architectural		3

Garde corps			31

Gouttière			40

Importer CAO			45

Impression			54

Inclinaison du toit		39

Interdire le joint		13

Interface de travail		4

Ligne d'attache		47

Matériau			10

Meneau			23

Menuiserie			19,20

Mise en page			54

Mur porteur			6

Mur rideau			22

Mur de soubassement	41

Navigateur de matériau	11

Niveau				4

Niveau de détail		15

Nomenclature			52

Outil de sélection		18

Perspective			53

Pièce				49

Plan de référence		11

Plancher béton		14

Plancher bois			25

Porte				19

Poteau				27

Poutre				27

Priorité des matériaux	17

Profil de mur			26

Rendu				53

Réseau			27

Site				46

Style visuel			15

Surface pièce			49

Terrain naturel		45

Terre plein			46

Toit				38

Transparence			32

Trémie escalier		30

Unité de travail		3

Visibilité des graphismes	11

Vue				53