SYNTHESE GENERALE

Bilan comparatif des performances du scooter MP3 hybride par rapport à son homologue thermique classique :

| PERFORMANCES EN MATIERE D’ACCELERATION (sur sol plat) | On constate que l’ajout du moteur électrique permet des accélérations plus vives sur la version hybride (à basse et moyenne vitesse). On peut toutefois supposer que le surpoids effacerait en partie cet avantage en montée… |
| --- | --- |
| PERFORMANCES EN MATIERE DE FREINAGE (sur sol plat) | On constate des performances similaires si le scooter hybride est en mode recharge. Il n’est toutefois pas sûr que la roue arrière soit capable de transmettre l’effort de freinage supplémentaire sans bloquer… De plus le surpoids pénalise sûrement le scooter hybride dans le cas d’un freinage en descente… |
| PERFORMANCES EN MATIERE DE VITESSE MAXIMUM | La version hybride n’est pas plus performante sur le plat, et sera plus performante en-dessous de 60 km/h uniquement si le scooter n’est pas en phase recharge ! Elle sera pénalisée légèrement à grande vitesse dès qu’apparaît une légère montée. |
| PERFORMANCES EN MATIERE D’ECONOMIE D’ENERGIE | On peut constater un léger gain… théorique sur un parcours comportant du dénivelé pour la version hybride. Il serait certainement négligeable voire nul sur un parcours assez sinueux, où l’utilisation des freins serait nécessaire et générerait des pertes énergétiques. De plus l’étude énergétique a été faite sans tenir compte des différents rendements du moteur-générateur et de sa partie commande, de la batterie… |

CONCLUSION GENERALE DE CE COMPARATIF :

- AVANTAGE : on constate que le seul avantage de la version hybride est de fournir des accélérations plus importantes que la version thermique classique à basse et moyenne vitesse sur sol plat, et une vitesse maxi plus grande dans le cas d’une forte montée, si le scooter n’est pas en phase recharge !

On peut se poser la question de l’intérêt de ces accélérations plus vives qui vont forcément générer une surconsommation énergétique, sur un véhicule hybride à vocation plutôt écologique…

- INCONVENIENTS : on constate des performances en montée très très faibles si le scooter est en mode recharge et dans tous les cas des  performances à grande vitesse  légèrement amoindries dès qu’apparaît une petite côte … la version thermique classique sera plus intéressante à haute vitesse. De plus le freinage sera certainement moins performant en descente sur la version hybride en raison du surpoids. Enfin en matière d’économie d’énergie la version hybride ne montre que peu d’intérêt sur cette étude simple.

REMARQUE : La motorisation d’un 125 cm3 ne doit pas dépasser 11 kWatt (législation) d’où la limitation de puissance maxi au-dessus de 60 km/h. Les conclusions de l’étude seraient certainement différentes sans cette contrainte  qui oblige le constructeur à brider la puissance du scooter.

La version hybride ne présente donc pas d’avantage sur route nationale, et à priori quasiment pas en montagne en matière d’économie d’énergie (même si la réalité des hypothèses est difficilement vérifiable, sauf par des essais réels).

Le scooter MP3 hybride semble surtout présenter  un intérêt pour son utilisation en ville en mode tout électrique, cas d’utilisation qui n’a pas été abordé dans cette étude comparative, mais qui peut être intéressant du point de vue énergétique et rejet de CO2.

Pour cette seule utilisation un scooter uniquement électrique, et non hybride, peut toutefois suffire…