ACTIVITE PERFORMANCES ACCELERATIONS

Le but de cette activité est de répondre à la question suivante :

« Le scooter hybride a-t-il un intérêt en matière de performances à l’accélération ? »

Pour répondre, nous allons comparer le scooter thermique classique et le scooter hybride sur une accélération de 0 à 50 km/h environ.

PREAMBULE :

- Principe fondamental de la dynamique en translation :

Soit un corps de masse  constante, l'accélération subie par un corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse .

Ceci est récapitulé par l'équation :

— ou —

Où :

- désigne la résultante des forces extérieures exercées sur l'objet,

- est sa masse

- correspond à l'accélération de son centre d'inertie .

Ainsi l’accélération d’un objet dépend de l’effort résultant qui lui est appliqué et de sa masse.

Cas du scooter MP3 :

Sur sol plat, le scooter sera soumis lors d’une accélération :

- A deux efforts résistants : la force résistante au roulement (due au frottement pneu-sol) et la force résistante aérodynamique (négligée ici pour des vitesses faibles).

- A l’effort de traction.

Si on néglige la force résistante aérodynamique, la résultante des forces extérieures pour le scooter sera donc égale à :

Effort de traction – force résistante au roulement

 CALCUL DE L’EFFORT DE TRACTION

L’effort de traction Ft dépend du couple transmis à la roue :

 CALCUL DU COUPLE A LA ROUE

Le couple à la roue dépend du couple fourni par le moteur, du rapport de transmission et des pertes dans la transmission :

Couple à la roue =

(Couple moteur x rendement total de transmission) / Rapport de transmission.

PREMIERE PARTIE : CALCUL DE L’ACCELERATION DU SCOOTER THERMIQUE CLASSIQUE

| DONNEES |  |
| --- | --- |
| - Masse du scooter avec le conducteur : 270 kg - Force résistante au roulement : 29,7 Newton - Rapport de transmission total (variateur + réducteur) : 0.06 - Rendement total de la transmission : 0,8878 - Couple moteur moyen maximum sur une accélération de 0 à 50 km/h : 10mN - Rayon de la roue : 0,262m |  |

Travaux demandés :

1. Calculer ci-dessous le couple à la roue du scooter thermique classique :

Couple à la roue = (10 x 0,8878) / 0,06 = 148 mN

2. Calculer ci-dessous l’effort de traction du scooter thermique classique :

Effort de traction = 148 / 0,262 = 564,88 Newton

3. Calculer ci-dessous l’effort résultant qui s’applique sur le scooter thermique classique lors d’une accélération :

Effort résultant = 564,88 - 29,7 = 535,18 Newton

4. Calculer ci-dessous l’accélération du scooter thermique classique :

ACCELERATION = 535,18 / 270 = 1.98 m/s2

DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L’ACCELERATION DU SCOOTER HYBRIDE

Données :

- Masse du scooter avec conducteur : 320 kg

- Force résistante au roulement : 35,2 Newton

- Rapport de transmission total (variateur + réducteur) : 0.06

- Rendement total de la transmission : 0,8878

- Couple moteur moyen maximum sur une accélération de 0 à 50 km/h : 15mN

- Rayon de la roue : 0,262m

1. Calculer ci-dessous le couple à la roue du scooter hybride :

Couple à la roue = (15 x 0,8878) / 0,06 = 222 mN

2. Calculer ci-dessous l’effort de traction du scooter hybride :

Effort de traction = 222 / 0,262 = 847,13 Newton

3. Calculer ci-dessous l’effort résultant qui s’applique sur le scooter hybride  lors d’une accélération :

Effort résultant = 847,13 - 35,2 = 812 Newton

4. Calculer ci-dessous l’accélération du scooter hybride :

ACCELERATION DU SCOOTER HYBRIDE = 812/320 = 2,53 m/s2

CONCLUSION :

5. Le scooter est-il aussi performant que le scooter thermique classique en matière d’accélération malgré son poids plus important ? Comment expliquez-vous ce résultat ?

Oui, le scooter hybride accélère même plus fort que son homologue thermique classique car son couple nettement plus important (80% de couple en plus grâce au moteur électrique) compense largement le poids supplémentaire.