Activité 1 : Tracé et analyse des courbes de couples moteurs en fonction du régime moteur

Fichier Excel /TD1 classeur élève couple puissance Vmaxi.xlsx / feuille de calcul : couple.

Travail demandé :

Recommandation: Vous devez enregistrer chacun de vos travaux en particulier au début et à la fin de chaque activité.

1. Tracer sous Excel une courbe du couple du moteur thermique en fonction du régime (mode thermique seul).

Méthode : clic droit sur la courbe, clic gauche sur sélectionner des données,  ajouter, donner le Nom de la série (couple moteur thermique) et les  Valeurs de la série (supprimer = (1) dans la fenêtre, sélectionner les cases B3 à B18 et deux fois ok).

2. Tracer la courbe de couple en  mode hybride-power en fonction du régime.

3. Déterminer et tracer la courbe du couple moteur électrique en fonction du régime moteur (différence entre les courbes 1 et 2 : compléter la case D3 avec la bonne formule et tirer vers le bas du tableau).

4. Quel est le % maximum de gain de couple que le mode hybride-power peut ajouter au couple du moteur thermique ?

Gain de couple = ……85………………..%

5. Relevez sur les courbes de couple les valeurs suivantes:

- 5.1 Quelle est la valeur du couple maxi en mode thermique seul ?

Couple maxi=………….……11,8………….Nm

- 5.2 Quelle est la valeur du couple maxi en mode hybride- power?

Couple maxi=……………17…….…. Nm

- 5.3 A quel régime dispose-t-on du couple maxi en mode thermique seul ?

N=………………………7500……….… tr/min

- 5.4 A quel régime dispose-t-on du couple maxi en mode hybride- power ?

N=…………………3000………….…… tr/min

- 5.5  A quel régime le moteur électrique fournit-il le couple maxi ?

N=…………………………3000…….……..tr/min

- 5.6  Quelle est la plage d’utilisation (plage de régime moteur) pour un

couple supérieur à 11 Nm, en thermique et en hybride- power ?

 En mode thermique seul entre……6700……….et …9600…tr/min ;

 En mode hybride-power  entre…3000……et……9600…tr/min.

6. Analyse:

6.1 Analyser et commenter les résultats entre les 2 modes de fonctionnement:

Le mode hybride-power accroît considérablement le couple de propulsion, notamment aux bas et moyens régimes  par rapport au  mode thermique  (jusqu’à  85 % de couple supplémentaire à 3000 tr/min). Ce couple supplémentaire décroît progressivement pour s’annuler vers 9000 tr/min.

L’effet bénéfique (en termes de couple) du mode hybride- power est d’autant plus important que l’on utilise les bas régimes. Il améliore l’agrément de conduite dans les phases d’accélérations à bas et moyens régimes et au démarrage.

Pour le scooter thermique  la plage optimale se situe dans les très hauts régimes. Le conducteur doit maintenir son moteur à  des régimes élevés pour tirer parti de son moteur  thermique.

6.2 Conclusion/synthèse : Pour quelles utilisations le gain de couple moteur en mode de propulsion hybride-power est-il particulièrement avantageux?

Pour les démarrages, les accélérations à bas et moyens régimes.

L’agrément de conduite  est amélioré pour la circulation urbaine.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Remarque: La courbe du moteur thermique est identique entre le scooter classique et le scooter hybride quand ce dernier n’est pas en mode hybride-power. La valeur du couple est l’image de l’effort de propulsion transmissible à la roue arrière et de l’aptitude à l’accélération.