STS MCI

Cycles théoriques

Document de référence 4

Moteur 5 Temps

MCI Brest

## table

document de référence 3 : comparaison cycles	2

ATKINSON-Diesel-Sabathé-BDR	2

1.	Objectifs	2

2.	Notions abordées	2

3.	Moyens	2

4.	problématique	2

5.	Le moteur à 5 temps:présentation	3

6.	travail demandé	3

6.1.	Tableau de fonctionnement :	3

6.2.	Volume de détente prolongée	3

6.3.	Analyse théorique	4

6.3.1.	Données	4

6.3.2.	Hypothèses et modélisation	4

6.3.3.	Approche globale	5

6.3.4.	Calcul des masses en œuvre et de l’énergie Q1	5

6.3.4.1.	Masse en œuvre	5

6.3.4.2.	Energie Q1	5

6.3.4.3.	Application numérique	5

6.3.5.	Détermination des caractéristiques des points 5 et 6	5

6.3.5.1.	Point 5	5

6.3.5.2.	Point 6	6

6.3.5.3.	Application numérique	6

6.3.6.	Calcul du travail du cycle 2	6

6.3.6.1.	Par Q3 : Wcyl_2=Q2-Q3	6

6.3.6.2.	Par calcul direct :	6

6.3.6.3.	Application numérique	6

6.3.7.	Bilan :	7

6.4.	Discussion	7

## document de référence 3 : comparaison cycles

## ATKINSON-Diesel-Sabathé-BDR

Objectifs

Analyser le fonctionnement du moteur « à 5 Temps »

Calculer le rendement thermodynamique théorique de ce moteur.

Discuter le rendement en fonction des divers paramètres dont il dépend.

Notions abordées

Thermodynamique : premier principe, transformations usuelles. Cycle Beau de Rochas.

Matlab : création d’une matrice dans une double boucle itérative.

Moyens

On exploite un document paru sur le web et dans différentes revues, écrit par « l’inventeur » du procédé : Gerhard Schmitz.

On dispose de Matlab pour effectuer les calculs numériques et tracer les graphes.

problématique

On sait que, intrinsèquement, le rendement du cycle Beau de Rochas  est déterminé par la chaleur perdue lors de la phase échappement isochore Q2. Le rendement thermodynamique s’écrit :

ηth_BdR=Wcycle_BdRQ1=Q1+Q2Q1=1-εBdR1-γ

Une des raisons de cette perte d’énergie est le fait que les rapports volumétriques de compression et de détente sont égaux : on ne récupère pas toute l’énergie potentielle lors de la détente.

De nombreuses « idées » existent pour tenter de récupérer cette énergie : la suralimentation, les cycles à compression « décalée », c'est-à-dire avec un fort RFA : cycle d’ATKINSON ou de MILLER (avec suralimentation).

Cycle Beau de Rochas

Cycle ATKINSON OU MILLER (avec suralimentation)

Q1

Une nouvelle solution, à priori pertinente, est le moteur à 5 Temps.

Wcycle

Q2

Le moteur à 5 temps:présentation

Wcycle

Q1

Schéma du système : Il s’agit d’un moteur 3 cylindres, notés 1, 2 et 3 à partir de la gauche par exemple. Les cylindres 1 et 3 seulement réalisent les combustions. Le cylindre du milieu (2) a pour fonction de « récupérer » les énergies Q2 des cylindres 1 et 3 et de les convertir en travail en détendant les gaz. Pour une meilleure efficacité, il est prévu que le moteur soit suralimenté.

On pourra aussi parler de cylindre HP (Haute Pression) pour les cylindres 1 et 3, et de cylindre BP (Basse Pression) pour le cylindre 2.

travail demandé

  - Tableau de fonctionnement :

Compléter le tableau de fonctionnement ci-dessous en utilisant les symboles proposés.

| cylindre | 0° | 180° | 360° | 540° | 720° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | C | CD | T |  |
| 2 | E | D | E | D |  |
| 3 | CD | T | A | C |  |

A  : admission ; C  : compression ; CD  : combustion détente (HP) ; T  : transfert ; E  : échappement ; D  : détente (BP).

On a bien 5 temps : admission, compression, combustion détente, transfert et échappement.

PMB

PMH

PMB

PMH

Détente prolongée.

Volume de détente prolongée

Déterminer le volume et le rapport volumétrique de détente prolongée effectifs.

On a au point 5 : V5=Vcyl_1+vmcyl_1+vmcyl_2

Et au point 6 : V6=Vcyl_2+vmcyl_1+vmcyl_2

Le rapport volumétrique de détente effectif est :

εcyl2_eff=V6V5=Vcyl_2+vmcyl_1+vmcyl_2Vcyl_1+vmcyl_1+vmcyl_2 , soit ∆V=Vcyl_2-Vcyl_1

  - Analyse théorique

    - Données

| cylindres 1 et 3 |  |  | cylindre 2 |  |  | constantes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V cyl1 | 150 | cm3 | V cyl2 | 449 | cm3 | P1 | 1 | bar |  | 1,4 | su |
| vmcyl_1 | 16,67 | cm3 | vmcyl_2 | 26,412 | cm3 | T1 | 298 | K | PCI | 44 | kJ.g-1 |
| cyl1 | 7 | su | cyl2 | 18 | su | r | 286,7 | J.kg-1.K-1 | PCO | 14,5 | su |
| Acyl1 | 6 | cm | Acyl2 | 8,3 | cm | cp | 1003,4 | J.kg-1.K-1 |  | 1 | su |
| rcyl1 | 2,65 | cm | rcyl2 | 4,15 | cm | cv | 716,7 | J.kg-1.K-1 |  |  |  |
| lcyl1 | 13 | cm | lcyl2 | 13 | cm | M air | 29 | g.mol-1 |  |  |  |
| Scyl1 | 28,274 | cm2 | Scyl2 | 54,11 | cm2 | R | 8,314 | J.kg-1.K-1 |  |  |  |

    - Hypothèses et modélisation

P

V

Q1

Q2

1

2

3

4

Q3_a

Q3_b

V1=Vcyl1+Vmcyl_1

V5=Vcyl1+ Vmcyl_1 + Vmcyl_2

V6= Vmcyl_1 + Vmcyl_2 + Vcyl2

V2= Vmcyl_1

5

6

7

8

Gaz parfaits assimilés à l’air.

Cylindres 1 et 3 :

on considère un cycle Beau de Rochas classique.

Cylindre 2 :

L’énergie perdue par le cycle BdR Q2 est “transmise” au cycle du cylindre 2.

A la fin de la détente du cylindre 1, le volume occupé par les gaz est le volume au-dessus du piston du cylindre 1 plus le volume mort du cylindre 2.

La masse de gaz alors en œuvre est celle du cylindre 1 plus celle du cylindre 2.

Cette masse subit une détente 5-6, de rapport volumétrique  εcyl2_eff=V6V5

L’énergie perdue Q2 correspond à l’énergie de l’isochore 8-5.

En fin d’échappement du cylindre 2, on est à la température T8=T1=298 K.

Le rapport volumétrique de détente effectif est :

εcyl2_eff=V6V5=Vcyl_2+vmcyl_1+vmcyl_2Vcyl_1+vmcyl_1+vmcyl_2 , soit ∆V=Vcyl_2-Vcyl_1

    - Approche globale

L’application du premier principe nous donne :

Pour le cylindre 1 : Q1+Q2+Wcyc_1=0

Pour le cylindre 2 : -Q2+Q3+Wcyc_2=0

Le rendement du cycle « complet » sera : ηcycle_complet=Wcyc_1+Wcyc_2Q1

Résolution :

Wcyc_1=-ηcyc_1∙Q1=εcyc_11-γ-1∙Q1

Q1=mcarb∙PCI

Pour le cylindre 2, 2 voies sont possibles :

    - Q3=∆u68-W78=mcyc_2∙cv∙T8-T6+p1∙V8-V7

    - Ou : Wcyc_2=56-p∙dv-p1∙V8-V7=p5.V5γ-1∙εcyl2_eff1-γ-1-p1∙V8-V7

    - Dans les 2 cas, il faut déterminer les caractéristiques des points 5 et 6.

    - Calcul des masses en œuvre et de l’énergie Q1

      - Masse en œuvre

Masse en œuvre dans le cycle 1 : mcyc_1=p1∙V1+vmcyl_1r∙T1

Masse en œuvre dans le cycle 2 : mcyc_2=p1∙V1+vmcyl_1+vmcyl_2r∙T1

Masse d’air admise : mair=p1∙V1r∙T1

      - Energie Q1

Q1=mair∙ϕ∙PCIPCO

      - Application numérique

| cylindres 1 et 3 |  |  | cylindre 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V cyl1 | 150 | cm3 | V cyl2 | 449 | cm3 |
| vmcyl_1 | 25,00 | cm3 | vmcyl_2 | 26,886 | cm3 |
| cyl1 | 7 | su | cyl2 | 17,7 | su |
| Acyl1 | 6 | cm | Acyl2 | 8,3 | cm |
| rcyl1 | 2,65 | cm | rcyl2 | 4,15 | cm |
| lcyl1 | 13 | cm | lcyl2 | 13 | cm |
| Scyl1 | 28,274 | cm2 | Scyl2 | 54,11 | cm2 |
| mair_cyl1 | 0,205 | g | mair_cyl2 | 0,031 | g |
| mair_cyl1 déplacé | 0,175575 | g | cyl2_effectif | 2,48 |  |
| Q1 | 532,780 | J |  |  |  |

    - Détermination des caractéristiques des points 5 et 6

      - Point 5

On connaît par hypothèse le point 8 : p8=1 bar , T8=298 K.

La chaleur apportée sur l’isochore 8-5 nous donne : -Q2=mcyl2∙cv∙T5-T8⇒T5=-Q2mcyl2∙cv+T8

Et : p5=p8∙T5T8=T5T1

      - Point 6

Sur l’isentropique de détente : p6=p5∙εcyl2_eff-γ et T6=T5∙εcyl2_eff1-γ

      - Application numérique

| cycle 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| T5 | 1742,37 | K |
| P5 | 5,85 | bar |
| P6 | 1,64 | bar |
| T6 | 1211,40 | K |

    - Calcul du travail du cycle 2

      - Par Q3 : Wcyl_2=Q2-Q3

Q3=mcyc_2∙cv∙T8-T6+p1∙V8-V7=mcyc2∙cv∙T1-T6-p1∙Vcyl_2-Vcyl_1

      - Par calcul direct :

Wcyc_2=56-p∙dv-p1∙V8-V7=p5.V5γ-1∙εcyl2_eff1-γ-1-p1∙Vcyl_2-Vcyl_1

Rappel :

Sur une isentropique, on a selon la loi de Laplace  p.vγ=cte. On peut donc exprimer facilement la pression en fonction du volume et d’une constante prise au point initial i : p=pi.viγ.v-γ

Le travail s’écrit entre les points i  (initial) et f  (final) :

Wif=-ifp∙dv=pi.viγγ-1∙vf1-γ-vi1-γ

Pour la détente, on aura donc : Wdet=p5.V5γ-1∙εcyl2_eff1-γ-1

      - Application numérique

| W5-6 | -89,93 | J |
| --- | --- | --- |
| W6-7 | 29,90 | J |
| Q6-8 | -184,60 | J |

    - Bilan :

En déduire le rendement du cycle complet, c'est-à-dire pour les 3 cylindres.

On a sur 2 tours moteur :

    - L’énergie introduite : 2×Q1

    - Le travail des cylindres 1 et 3 : 2×Wcyc_1

    - Le travail du cylindre 2 : 2×Wcyc_2

Le rendement théorique  est par conséquent :

ηth=Wcycle_cyl1+Wcycle_cyl2Q1

Application numérique :

| Q1 | 532,780 | J |
| --- | --- | --- |
| Wcyc_1 | -288,15 | J |
| Q2 | -244,63 | J |
| Wcyc_2 | -154,70 | J |
| h th cycle 5T | 0,654 |  |

  - Discussion

Analyser et justifier, à l’aide des graphiques ci-dessous et en quelques lignes, l’évolution du rendement.

Logiquement, le rendement augmente avec εcyl1 : c’est le gain sur la partie BdR du cycle (ηth_BdR=1-ε1-γ).

On voit cependant que le rendement est dépendant de l’énergie introduite, ce qui n’est pas le cas pour le BdR. A faible énergie introduite, on récupère peu d’énergie pour la partie détente prolongée, ce qui est confirmé par le graphique du travail de détente en fonction de Q1, εcyl1.

Par ailleurs, on voit que le rendement est finalement peu sensible à εcyl2. Le volume du cylindre de détente a en revanche une influence non négligeable. Au-delà d’une certaine valeur, de l’ordre de 600 cm3, le rendement tend à diminuer. Ceci est dû au travail de détente prolongée qui tend vers une limite asymptotique, alors que le travail d’échappement ne cesse de croître…