TP

CI : LIAISON AU SOL : Maintenance, diagnostic et mise au point

THEME : CONTROLER UN SYSTEME DE SUSPENSION AU BANC

OBJECTIFS : être capable d’effectuer le contrôle d’un système de suspension sur banc

Analyser les résultats et diagnostiquer le véhicule.

C112C213C321C224C225S2.13S2.14S2.22

Compétences visées

Savoirs visés

Durée : 6 heures

ON DONNE : Un véhicule à contrôler.

Moyens à disposition : banc de suspension et sa notice, revue technique, notice technique des mines, pont élévateur, outillage courant.

ON DEMANDE :

- D’étudier la documentation technique mise à disposition

- D’effectuer le contrôle visuel et tactile des éléments de suspension et trains roulants.

- D’effectuer une mesure sur banc.

- D’interpréter les résultats par rapport à la réglementation en vigueur et répondre aux questions.

- De diagnostiquer par lecture des résultats et/ou démontage le ou les éléments en cause.

ON EXIGE :

  - De respecter les règles de sécurité

Appel professeur

Appel prof

  - L’appel du professeur aux différentes étapes notées

  - La restitution du TP pour notation.

  - Le rangement complet du poste de travail.

ON EVALUE :

- Les prés acquis :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) | critère d'évaluation des compétences. | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| C 112 | Collecter des données techniques et réglementaires. | Les données techniques du système de suspension sont correctement collectées. L’aspect réglementaire est pris en compte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 213 | Choisir le poste de travail, les équipements et outillages. | Le poste de travail, l’ergonomie, les équipements et outillages prévus pour les contrôles sont adaptés à l’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Les compétences en cour d’acquisitions nécessaires à l’atteinte de l’objectif :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) | critère d'évaluation des nouvelles connaissances | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 331 | Effectuer les contrôles et les essais | Les conditions de contrôles et d’essais sont respectées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les méthodes de contrôle et d’essais sont respectées.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les outils d’aide au diagnostic sont correctement utilisés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 224 | Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux | Les résultats de mesure sont correctement interprétés et seuls les écarts incohérents sont relevés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les éléments en cause sont identifiés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’origine du dysfonctionnement est identifiée. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les conséquences sur un autre système sont identifiées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 225 | Proposer une remise en conformité. | Les solutions correctives proposées sont hiérarchisées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les solutions correctives proposées sont justifiées techniquement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les solutions correctives proposées sont justifiées économiquement. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note d’exécution du TP (sérieux, respect : des consignes, du temps d’exécution, du matériel ; application dans le travail, comportement en atelier…)

/20

FICHE DE TRAVAIL

1 – Identifiez votre véhicule :

Marque, modèle : 							Type Mines :

Type moteur :

En vous aidant du document ressource, de la revue technique et de votre véhicule, identifiez les technologies utilisées pour le système de suspension :

Type de train Av : ……………………………………………………

Type de ressort Av : …………………………….	            Type d’amortisseur Av : ……………………………

Type de train Ar : …………................................................................

Type de ressorts Ar : …………………………….               Type d’amortisseurs Ar :  .………………………....

2- Contrôle visuel et tactile

- Mettre le véhicule sur pont élévateur et effectuer tous les points de contrôles indiqués par la réglementation technique des mines.

- Complétez le document de contrôle en faisant état de vos constatations.

Appel professeur

Appel prof

3- Passage au banc

Quels sont les conditions à réunir pour effectuer une mesure de suspension correcte ?

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

Préparer le véhicule pour la mesure en suivant l’instruction technique.

Passer le véhicule au banc.

Relever et interpréter les résultats. (Imprimer les résultats et les joindre au TP)

Quels sont les éléments qui ont « une influence » dans la tenue de route d’un véhicule ?

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

Appel professeur

Appel prof

DOCUMENT REPONSE

#### COMPTE RENDU JUSTIFIANT LA PROPOSITION D’INTERVENTION

- Diagnostic :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………...............................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................……………………..…………………………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………...

- Eléments ou (et) réglages défectueux :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

- Causes probables du dysfonctionnement :

.......................................................................................………………………………………..............................

.......................................................................................………………………………………..............................

.......................................................................................………………………………………...............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Quelle intervention est à réaliser ? et justification de l’intervention à réaliser :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………...............................................................

.......................................................................................………………………………………................................

.......................................................................................………………………………………...………………….……………………………………………………………………………………………………………………...