STI2D – ITEC - PROJET – BROSSE MOTORISEE LES DIFFERENTS POSTES DE TRAVAIL

Poste finition des pièces imprimées :

Matériel à disposition :

Papier de verre - Limes - Pince coupantes des boites à outils (à replacer après utilisation) ...

- Appliquer des efforts ''mesurés'' pendant la finition (pièces fragiles).

Poste perçage – taraudage :

Matériel à disposition :

Perceuse sans fil – Forets – Tarauds – Pied à coulisse

- Vérifier impérativement le diamètre du foret avant perçage en le mesurant

Diamètre de perçage dans le bois pour les vis à bois fournies : Ø 2

Tableau des diamètres de perçage pour taraudages au pas métrique (ci-contre):

Poste soudure :

Matériel à disposition :

Fers à souder – Fil d’étain – Fils électrique – Pince coupante – Pince à dénuder

- Veiller à ne jamais mettre en contact la partir chauffante du fer (la panne) avec le câble d'alimentation électrique.

Poste assemblage :

Matériel à disposition :

Boite à outils (vérifier avant utilisation le contenu - vérifier après utilisation le contenu) - un ensemble boulon M2 (vis + écrou) pour chaque groupe permettant de compléter le nécessaire à la fixation de l'interrupteur - boulons M3 (vis + écrou)

- Serrer avec modération les différentes vis (sous peine d'abimer les pièces imprimées)

Poste pesée :

Matériel à disposition :

Balance

Poste course :

Matériel à disposition :

''Rails''

NOTA IMPORTANT : Tout le matériel utilisé doit être impérativement rangé après utilisation.