|  | Situation terminale de formation | Nom : Prénom : CAP – Maintenance des matériels Option B Matériels de construction et de manutention |
| --- | --- | --- |

Dossier Ressource

Support : Mini pelle KOMATSU PC 35R

Dysfonctionnement : Circuit de démarrage

| Consignes de sécurité - Matériel immobilisé, zone d’activité délimitée - Respecter les consignes de mise en route du matériel (manuel constructeur) - Attention aux brûlures sur moteur chaud (gants, lunettes) - Attention aux parties tournantes |  |
| --- | --- |

Schéma électrique issu de la documentation du constructeur.

Nomenclature du schéma électrique (page DR 2/11)

G1   Batterie

G2   Alternateur

H1   Indicateur de colmatage filtre à air

H2   Indicateur de pression d’huile

H3   Indicateur de batterie basse

H4   Indicateur de préchauffage

H5   Indicateur de pression

H6   Indicateur de niveau d’huile (pas utilisé)

H7   Indicateur de feux (pas utilisé)

H8   Indicateur de défaut direction

H9   Indicateur de tableau de bord

HA1   Buzzer

K1   Relais de démarreur

KT1   Temporisation de préchauffage

M1   Démarreur

P1   Indicateur de température circuit de refroidissement

P2   Indicateur de niveau de gazoil

P3   Compteur d’heures

P4   Tableau de bord

R1   Résistance de préchauffage

R2   Sonde de température d’eau

S1   Contacteur à clef

S2   Interrupteur

S3   Capteur de pression d’huile

S4   Capteur de température

V1   Electrovanne de translation

Y1   Electrovanne du manipulateur

X1 à X28   Connecteurs électriques

FU2   Fusible

FU9   Fusible

FUG   Fusible général 60A

Analyse fonctionnelle de niveau A-0

du démarreur de la mini pelle

P = U × I

(relais K1)

P = U × I

(batterie)

P = C × ω

(couronne du volant moteur)

Transformer une puissance électrique en puissance mécanique de rotation

(fréquence de rotation et couple permettant le démarrage du moteur thermique)

Démarreur

Puissance électrique :

P : puissance en Watts

U : tension en Volts

I : intensité en Ampères

P = U × I

Puissance mécanique de rotation :

P : puissance en Watts

C : couple en Newton/mètres

ω : vitesse angulaire radians/secondes

P = C × ω

Perspective écorchée du démarreur

Solénoïde

(bobine d’appel +  bobine de maintien)

Fourchette

Lanceur

(roue libre + pignon de sortie)

Contacteur

Moteur électrique

Réducteur

9

DEMARREUR

S/Système de démarrage

Nomenclature du dessin d’ensemble du démarreur (page DR 6/11)

Analyse fonctionnelle de niveau A0 du démarreur  (fonction et organisation des éléments constituant le démarreur)

P = U × I

(Relais K1)

Moteur électrique

P = C × ω

(Couronne du volant moteur)

Transmettre la vitesse angulaire et le couple à la couronne du volant moteur

Pr = Cr × ωr

Pm = Cm × ωm

Pr = Cr × ωr

Transmettre le mouvement de rotation dans un sens et le débrayer dans l’autre

P = U × I

Transformer une puissance électrique en puissance mécanique de rotation

P = F × v

Transmettre ou interrompre la transmission de la puissance électrique

P = U × I

(Batterie)

Transformer une puissance électrique en puissance mécanique de translation

Pignon de sortie

Roue libre

Réducteur

Réduire la vitesse angulaire et augmenter le couple

Fourchette

Transmettre la puissance mécanique de translation

Contacteur

P = F × v

Démarreur

Solénoïde

Extrait du catalogue "pièces détachées"

Extrait du catalogue "pièces détachées"

Extrait du catalogue "pièces détachées"