Mesure des polluants en essence

1- Objectif principal :

- Mesurer l’évolution des contituants à l’échappement en fonction de la richesse et de l’avance pour un moteur essence.

2- Objectifs intermédiaires :

- Rédiger une procédure d’essai.

- Modifier les paramètres de réglage d’un logiciel de contrôle moteur.

- Réaliser un essai et valider les résultats.

- Analyser et justifier les évolutions.

| CAPACITÉ « ANALYSER » |  |
| --- | --- |
| C1.1 | Analyser et interpréter les données. |
| C1.2 | Identifier les phénomènes physiques lors des observations. |
| C1.7 | Anticiper les actions à mener. |
| CAPACITÉ « ORGANISER » |  |
| C3.3 | Rédiger les procédures. |
| CAPACITÉ « METTRE EN œuvre » |  |
| C4.2 | Configurer les équipements. |
| C4.3 | Conduire les essais. |
| C4.5 | Caractériser et calibrer un système en stabilisé et en transitoire. |
| CAPACITÉ « COMMUNIQUER » |  |
| C5.1 | Rédiger des documents professionnels y compris en anglais. |

3- Conditions d’études :

3.1 – Durée :

- 3h40 de préparation, de manipulation et d’exploitation

3.2 – Prérequis :

- Cours relation moteur

- Utilisation de Sodemo EVkb, d’Excel ou de concerto

3.3 – Document de consultation

- Classeur banc mono 2

3.4 – Matériel :

- Banc moteur stabilisé équipé d’un moteur essence monocylindre et d’une sonde proportionnelle.

- Calculateur émulable pour la gestion du système d’injection et d’allumage.

- Logiciel de contrôle moteur Sodemo EVkb.

- Analyseur 5 gaz avec mesure de lambda.

4 –Travail demandé :

4.1- Préparation de l’essai

- Rédiger la procédure permettant de mesurer les constituants à l’échappement en fonction de la richesse et de l’avance à l’allumage.

La faire valider par le professeur.

4.2- Réalisation de l’essai

- Mettre en marche le banc conformément à la procédure.

- Réaliser la variation de richesse à avance optimum et réaliser les mesures, compléter le tableau 1.

- Réaliser la variation d’avance à richesse 1 et réaliser les mesures, compléter le tableau 2.

4.3- Analyse et exploitation

-Vérifier la corrélation de la richesse, en comparant :

-La richesse sonde proportionnelle ;

-La richesse issue du lambda analyseur ;

-L’évolution du temps d’injection réel calculateur (hypothèse le temps mort est de 800µs) ;

-L’évolution du temps de consommation.

Conclure sur la validité de votre variation de richesse.

- Tracer l’évolution en f (R) :

. Du couple effectif, de l’avance à l’allumage ;

. Du temps d’injection, du temps de consommation ;

. Des constituants à l’échappement ;

. Des températures culasse et échappement.

Commenter les évolutions de chaque grandeur mesurée.

- Tracer l’évolution en f (AA) :

. Du couple effectif ;

. Des constituants à l’échappement ;

. Des températures culasse et échappement.

Commenter les évolutions de chaque grandeur mesurée.

Cahier des charges:

- N = 2000 tr.min-1

- Iso Pcoll : Position pdg fixe

(jaune 2/3 de charge)

- 85°C < T°culasse < 130°C

- T°éch < 650°C

- Facteur de correction : Norme ISO 1585

Caractéristiques moteur :

- V = 83 cm3

- Monocylindre, 4 temps

-  = 6.5		Alésage = 48mm		Course = 46mm	 	Longueur bielle = 95,36 mm

- Cmax = 3,8 Nm à 3000 tr.min-1		Pmax =1,6 kW à 4200 tr.min-1

Caractéristiques du carburant :

- PCI = 42600 J.g-1

- PCO = 14,56

- ess = 745 g.dm-3

- CH1,85

Masse volumique et PCI  des constituants à l’échappement:

- CO2 = 1,963 g.dm-3

- CO = 1,249 g.dm-3				PCI CO = 10500 J.g-1

- HC = C6H14= 3,837 g.dm-3		PCI HC = 42600 J.g-1

- NOx = 2,052 g.dm-3

-éch = 1,32 g.dm-3

- 1%  10000 ppm

Tableau 1

Point de fonctionnement :

N = 2000 tr.min-1		IsoPcoll1 (jaune) 		AAopti

| Richesse souhaitée | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ souhaité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usonde λ (v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ analyseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HC (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vconso (cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T conso (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce (Nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tinj (µs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T°éch (°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T°culasse (°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2

Point de fonctionnement :

N = 2000 tr.min-1		IsoPcoll1 (jaune) 		Richesse = 1		AAréf = AAopti

| AA consigne (°vil) | -12 | -9 | -6 | -3 | Réf | 3 | 6 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA Réelle (°vil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usonde λ (v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ analyseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HC (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vconso (cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T conso (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tinj (µs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce (Nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T°culasse (°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T°éch (°c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes et remarques :