Balayage de la pression rail sur moteur diesel

1- Objectif principal :

- Mesurer et analyser l’influence de la pression rail sur les performances et les polluants à un régime donné et une charge donnée. Le but final sera de choisir la valeur à cartographier permettant de répondre au cahier des charges.

2- Objectifs intermédiaires :

- Décoder une stratégie de contrôle moteur.

- Modifier les paramètres de réglage d’un logiciel de contrôle moteur.

- Conduire un essai à partir d’une procédure d’essai.

- Elaborer une feuille d’exploitation des résultats d’essai informatisée.

| CAPACITÉ « ANALYSER » |  |
| --- | --- |
| C1.1 | Analyser et interpréter les données. |
| C1.2 | Identifier les phénomènes physiques lors des observations. |
| C1.3 | Décrire la structure et le fonctionnement d’un système. |
| C1.4 | Décrire la structure et le fonctionnement d’une stratégie. |
| C1.6 | Arbitrer – Décider. |
| C1.7 | Anticiper les actions à mener. |
| CAPACITÉ « METTRE EN œuvre » |  |
| C4.2 | Configurer les équipements. |
| C4.3 | Conduire les essais. |
| C4.5 | Caractériser et calibrer un système en stabilisé et en transitoire. |
| CAPACITÉ « COMMUNIQUER » |  |
| C5.1 | Rédiger des documents professionnels y compris en anglais. |

3- Conditions d’études :

3.1 – Durée :

- 3h40 de manipulation et d’exploitation

3.2 – Prérequis :

- Cours relation moteur

- Notions sur les polluants

- Utilisation d’INCA et d’Excel

3.3 – Document de consultation

- Classeur cellule 1

3.4 – Matériel :

- Banc moteur stabilisé équipé d’un moteur diesel à injection directe F9Q750

- Calculateur émulable pour la gestion du système d’injection common rail EDC15C3

- Logiciel de contrôle moteur INCA V3.2

- Système d’acquisition rapide de la pression cylindre OSIRIS

- Analyseur 5 gaz

- Fumimètre AVL 415

4 -Travail demandé :

4.1- Préparation de l’essai

- Rechercher dans la documentation du logiciel BOSCH (spécifications) les stratégies relatives à la gestion de la pression rail.

- Décoder la stratégie de gestion de la pression rail et identifier la partie permettant de modifier la  consigne de Prail (zumPQSol) pour réaliser l’essai.

- Lister l’ensemble des variables et cartographies nécessaires à la réalisation de l’essai.

- Ouvrir un environnement de base sous INCA, renommez-le, puis modifier-le afin de pouvoir réaliser un balayage de Prail en affichant toutes les variables et cartographies nécessaires.

-Utilisez la calculatrice du PC pour convertir les valeurs décimales en hexadécimales afin de modifier les valeurs de consigne de Prail.

- Créer un fichier sous MDA en sélectionnant les variables à acquérir en fonction du temps pour assurer le suivi de l’essai.

4.2- Réalisation de l’essai

- Mettre en marche le banc conformément à la procédure.

- Régler le moteur au point de fonctionnement de l’essai conformément au cahier des charges.

-Mesurer la valeur de Prail, celle-ci constituera la pression de référence.

- Réaliser le balayage de la consigne de Prail en respectant la procédure et en complétant la fiche d’essai. Vérifier au fur et à mesure des relevés la cohérence des résultats et des évolutions.

4.3- Analyse et exploitation

- Réaliser une feuille de calcul sous Excel ou Concerto selon votre choix pour tracer en fonction de la pression rail les courbes suivantes :

. O2, CO2éch;

. CO, HC, NOx en g.kW-1.h-1 et fumées en FSN ;

. Cs en g.kW-1.h-1,  richesse 5 gaz, richesse sonde lambda,  richesse calculée ;

. T°AVT, T° Ech ;

. Pcyl max, dP/dα max, CA5-CA95.

- Commenter l’évolution des courbes et conclure sur l’influence de la pression rail sur le déroulement de la combustion et les polluants.

-Choisir la valeur de la pression rail à retenir pour ce point de fonctionnement à partir des allocations et contraintes  du cahier des charges données ci-dessous.

Cahier des charges :

- N = 2000 tr.min-1		- Ce = 75 Nm

Allocations

-CO < 8 g/kWh		-HC< 1.5 g/kWh		-NOx< 3.3 g/kWh

-Fumées< 0.45 FSN			Cs= la plus faible possible à iso émissions

Contraintes de fonctionnement:

- N = 2000 tr.min-1

- Ce = 75 N.m

- 85°C < T°eau < 95°C

- T°AVT < 750°C

- 25°C < T°APE < 45°C

- Facteur de correction : Norme ISO 1585

Caractéristiques moteur :

- V = 1870 cm3

- 4 cylindres, 4 temps

-  = 18			Alésage = 80mm		Course = 93mm

- Cmax = 255Nm à 1750 tr.min-1		Pmax =81kW à 4000 tr.min-1

Caractéristiques du carburant :

- PCI = 43500 J.g-1

- PCO = 14,56

- GO = 835 g.dm-3

- CH1,86

Masse volumique des polluants:

- CO2 = 1,963 g.dm-3

- CO = 1,249 g.dm-3

- HC = C6H14= 3,837 g.dm-3

- NOx = 2,052 g.dm-3

-éch = 1,32 g.dm-3

- 1%  10000 ppm

Feuille d’essai de balayage de la pression rail sur moteur diesel

Nconsigne = 2000 tr.min-1            Ce = 75 N.m

.Pression atmosphérique =			mbars	       .Température =			°c

| P rail consigne | -200 | -100 | base | +100 | +200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prail réelle mesurée (bars) |  |  |  |  |  |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |
| Vinj (mm3.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |
| Tinj Pil (µs) |  |  |  |  |  |
| Tinj Main (µs) |  |  |  |  |  |
| RCO actuateur HP (%) |  |  |  |  |  |
| mair (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |
| CO2 Ech (%) |  |  |  |  |  |
| CO (%) |  |  |  |  |  |
| O2 (%) |  |  |  |  |  |
| HC (ppm) |  |  |  |  |  |
| NOx (ppm) |  |  |  |  |  |
|  analyseur |  |  |  |  |  |
|  sonde proportionnelle |  |  |  |  |  |
| Fumées FSN |  |  |  |  |  |
| TAPE |  |  |  |  |  |
| T° AVT |  |  |  |  |  |
| T° Ech |  |  |  |  |  |
| Pcyl max |  |  |  |  |  |
| dP/dmax |  |  |  |  |  |
| CA5-CA95 |  |  |  |  |  |
| CA50 |  |  |  |  |  |

Notes et remarques :