Influence de l’avance à l’injection sur moteur diesel

- Objectif principal :

- Mesurer et analyser l’influence de l’évolution de l’avance à l’injection en fonction du régime et de la charge.

- Objectifs intermédiaires :

- Décoder une stratégie de contrôle moteur

- Modifier les paramètres de réglage d’un logiciel de contrôle moteur

- Conduire un essai à partir d’une procédure d’essai

- Comparer les évolutions de pression cylindre à partir d’un système d’acquisition rapide

| CAPACITÉ « ANALYSER » |  |
| --- | --- |
| C1.1 | Analyser et interpréter les données. |
| C1.2 | Identifier les phénomènes physiques lors des observations. |
| C1.4 | Décrire la structure et le fonctionnement d’une stratégie. |
| CAPACITÉ « CONCEVOIR » |  |
| C2.3 | Faire évoluer le paramétrage des moyens (essais, calculs, post-traitement). |
| CAPACITÉ « METTRE EN œuvre » |  |
| C4.2 | Configurer les équipements. |
| C4.3 | Conduire les essais. |
| CAPACITÉ « COMMUNIQUER » |  |
| C5.1 | Rédiger des documents professionnels y compris en anglais. |
| C5.2 | Dialoguer avec une équipe y compris en anglais. |

- Conditions d’études :

3.1 – Durée :

- 3h40 de manipulation et d’exploitation

3.2 – Prérequis :

- Cours relation moteur

- Cours combustion diesel

- Utilisation de VISU, Excel et Concerto

3.3 – Document de consultation

- Classeur cellule 2

3.4 – Matériel :

- Banc moteur stabilisé équipé d’un moteur diesel à injection directe K9K722

- Calculateur émulable pour la gestion du système d’injection common rail

- Logiciel de contrôle moteur VISU

- Système d’acquisition pression cylindre OSIRIS

4 -Travail demandé :

4.1- Préparation de l’essai :

- Déterminer à partir des carctéristiques du moteur les points de couple de consigne à respecter.

- Identifier à partir de la documentation  « spécification » dans le classeur du banc, les stratégies qui gèrent :

. La quantité injectée dans la pilote ;

. L’avance à l’injection principale.

- Décoder ces stratégies puis lister et nommer l’ensemble des variables et cartographies nécessaires pour supprimer le débit pilote et pour faire varier l’avance principale.

- Faire le bilan de cette 1ère partie avec le professeur.

- Ouvrir le logiciel de contrôle moteur VISU et construire un écran nommé « Balayage avance injection principale » qui permette de réaliser l’essai. Ce dernier doit comporter les variables et cartographies nécessaires à la bonne exécution de l’essai.

- Montrer l’organisation de l’écran créé pour validation au professeur.

- Proposer à partir de la cartographie d’avance principale d’origine les variations d’avance à réaliser (plage et pas). 5 points seront mesurés, le point de référence, deux points avant et deux après.

- Vérifier la configuration du système d’acquisition OSIRIS :

.Voies de mesures et calculées actives et visibles;

.Calage PMH.

4.2- Réalisation de l’essai

- Mettre en marche le banc conformément à la procédure définie dans le classeur banc.

- Régler le moteur au point de fonctionnement de l’essai après avoir réalisé la chauffe moteur.

- Réaliser les mesures conformément à la plage de mesure définie et les acquisitions en complétant les fiches d’essai.

4.3- Analyse et exploitation

- Compléter la feuille de calcul sous Excel intitulée « Avance à l’injection diesel » créée en TD Excel pour tracer en fonction de l’avance à l’injection les courbes suivantes :

. Pcyl max, dP/dmax et CA50

. Température AVant Turbine (TAVT)

. Consommation spécifique en g.kW-1.h-1

Les graphiques doivent être adaptés afin de visualiser l’ensemble des évolutions.

- Commenter l’évolution des courbes et conclure sur l’influence de l’AI en fonction de la charge et du régime.

- Rédiger le compte rendu.

- Cahier des charges:

| Régime (tr.min-1) | 1750 |  |  | 2250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pme (bars) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
| Points d’avance balayés | AI1 AI2 AIréf AI3 AI4 | AI1 AI2 AIréf AI3 AI45 | AI1 AI2 AIréf AI3 AI45 | AI1 AI2 AIréf AI3 AI45 | AI1 AI2 AIréf AI3 AI45 | AI1 AI2 AIréf AI3 AI45 |

- 85°C < T°eau < 95°C

- T°AVT < 750°C

- 25°C < T°APE < 45°C

- Facteur de correction : Norme ISO 1585

Caractéristiques moteur :

- V = 1461 cm3

- 4 cylindres, 4 temps

- Alésage = 76mm		Course = 80,5mm 		Longueur de bielle = 133,75 mm

-  = 18,25

- Cmax =   159 Nm à   2000 tr.min-1

- Pmax = 60 kW à 4000 tr.min-1

Caractéristiques du carburant :

- PCI = 43500 J.g-1

- PCO = 14,56

- GO = 835 g.dm-3

- CH1,86

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à 			Nconsigne = 1750 tr.min-1    Pme = 3 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à		 Nconsigne = 2250 tr.min-1    Pme = 3 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à		 Nconsigne = 1750 tr.min-1    Pme = 6 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à		 Nconsigne = 2250 tr.min-1    Pme = 6 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à 		Nconsigne = 1750 tr.min-1    Pme = 12 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Feuille d’essai :		Balayage de l’AI à 		Nconsigne = 2250 tr.min-1    Pme = 12 bars

| AI (°vil) |  |  | Réf : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (tr. min-1) |  |  |  |  |  |  |
| Ce (N.m) |  |  |  |  |  |  |
| Minj (mg.cycle-1.cyl-1) |  |  |  |  |  |  |
| Richesse sonde |  |  |  |  |  |  |
| TAVT (°c) |  |  |  |  |  |  |
| Pcyl max (bar) |  |  |  |  |  |  |
| dP/dmax (bar/°) |  |  |  |  |  |  |
| CA50 (°vil) |  |  |  |  |  |  |

Notes et remarques :