# SITUATION

## La maison Dom-Ino est un exemple des prémices de l’architecture du style moderne avec le plan libre et la façade libre.

## Le plan libre permet l’aménagement intérieur sans contrainte.

## La façade libre a permit aux concepteurs d’affirmer leurs intentions architecturales en créant toutes sortes de revêtements extérieurs comme les bardages, les doubles peaux,  les murs rideaux….

## Par exemple, la « Maison de l’agglomération » à Lorient par l’architecte Duncan LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE

Vue d’ensemble depuis le port

Détails sur peau en menuiseries recyclés

Coupe de principe

# TRAVAIL DEMANDÉ

## Ouvrir la maquette numérique « (1a) Structure_Dom-Ino.ifc » :

## Soit par un « Glisser-Déposer » dans un nouveau fichier ou dans la fenêtre vide d’Archicad

## Fichier/Nouveau + Fichier/Interopérabilité/Fusionner ifc/projet

## Par défaut, Archicad verrouille et/ou masque les éléments issus d’un .ifc en fonction des combinaisons de calques

## Laisser les calques tel que si il n’est pas nécessaire de les modifier

## Pour dévérouiller/afficher les éléments de l’.ifc

## Ouvrir la boîte de dialogues des calque : Documentations/Calques/Options calques

## ou	+ K

## Sélectionner la combinaison de calques appropriée (par exemple : 00_ Calque du projet

## ou 99_ Afficher tous les claques)

## Classer les calques par Extension

## Sélectionner les calques avec l’extension ifc

## Déverrouiller et Afficher ces calques ces calques

## Bien cliquer sur Mise à jour

## Enregistrer la maquette sous le nom « (2a) Aménagement Dom-Ino.pln »

## Modéliser l’ensemble de la peau extérieure :

## Choisir le mur composite 1.5

## Vérifier les paramétrages des niveaux

## Tracer les murs extérieurs du RdC et de l’étage

## Réaliser l’aménagement du T4 au RdC en suivant les consignes d’implantation ci-dessous ::

## Choisir le mur composite 2.7

## Choisir les portes à charnière 17

## Réaliser l’aménagement du T4 au RdC en suivant les consignes d’implantation ci-dessous ::

## Choisir le mur composite 2.7

## Choisir les portes à charnière 58

## Porte de placard au choix

## Modéliser l’aménagement principal des appareils sanitaires (choix libre des objets)

## Modéliser l’aménagement principal du mobilier : cuisine, lit (choix libre des objets)

## Modéliser l’aménagement particulier : canapé, table, bureau..etc (choix libre des objets)

## Imprimer vos présentations sur A3 couleur

## Exporter le fichier au format .ifc. Fichier/enregistrer sous/ choisir format .ifc

## Possibilité de choisir les options d’export :

## Calques

## Etages

## Eléments

## …etc

## Possibilité de choisir le traducteur:

## Export général

## Structure pour Revit

## Structure pour Tekla

## …etc

## Par défaut, Archicad garde en mémoire le dernier format enregistré.

## Ce qui veut dire que sle prochain enregistrement se fera en « .ifc »

## Penser à refaire un enregistrement au « .pln » après l’exportation

## Enregistrer au format .pln