Le dessin ci-dessous représente un poste automatisé de perçage .

Le manipulateur SCHRADER sert :

- à alimenter le dispositif de prise de pièce de la machine pour usiner les pièces à partir d'un stockage amont,

- à évacuer les pièces usinées vers le stockage aval.

Le manipulateur SCHRADER est utilisé pour déplacer des pièces :

- dans une unité de fabrication

- dans une unité de montage

- dans une unité de conditionnement

- …

Ce manipulateur peumatique à 4 degrés de liberté est constitué :

- d'une base rotative (1 degré de liberté : Rz)

- d'une base rotative (1 degré de liberté : Rz)

- d'une unité linéaire (1 degré de liberté : Tx)

- d'un poignet rotatif (1 degré de liberté : Rx)

- d'une pince

La partie étudiée sera la BASE ROTATIVE.

Cet ensemble entraîne en rotation, sans jeu, le plateau 8 sur lequel est fixée l'unité d’élévation.

Ce plateau est mis en mouvement grâce à 2 vérins, l’un étant sous pression lorsque l’autre est freiné.

Ce plateau est équipé de 2 butées fixes amorties en fin de course par des amortisseurs hydrauliques.

Nomenclature :

| Repère | Nombre | Désignation | Matière | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Plaque latérale | AU4G |  |
| 2 | 2 | Graisseur hydraulique droit |  |  |
| 3 | 1 | Bloc support | AU4G |  |
| 4 | 1 | Couvercle supérieur 1 | Acier |  |
| 5 | 1 | Butée à rouleaux coniques |  |  |
| 6 | 1 | Flasque | Acier |  |
| 7 | 1 | Roulement à rouleaux coniques : 35 x 72 x 18,25 |  |  |
| 8 | 1 | Plateau circulaire | Acier |  |
| 9 | 1 | Rondelle plate M16 |  |  |
| 10 | 1 | Pignon arbré : m=2.5 ; Z=26 dents | Acier |  |
| 11 | 1 | Ecrou à encoches KM M15 x 1 |  |  |
| 12 | 1 | Rondelle frein MB 15 |  |  |
| 13 | 1 | Clavette parallèle : forme A : 8 x 7 x 35 |  |  |
| 14 | 3 | Vis CHC M5 – 25 |  |  |
| 15 | 1 | Couvercle supérieur 2 | Acier |  |
| 16 | 2 | Bille |  |  |
| 17 | 1 | Tôle inférieure | Acier |  |
| 18 | 1 | Roulement à billes : 28 x 58 x 16 |  |  |
| 19 | 2 | Tige de vérin à crémaillère : m=2,5 ; Z=20 dents | Acier |  |
| 20 | 2 | Roulement à billes : 15 x 35 x 11 |  |  |
| 21 | 2 | Excentrique | Acier |  |
| 22 | 2 | Entretoise | Acier |  |
| 23 | 2 | Vis HC , à bout pointu ; M5 – 10 |  |  |
| 24 | 2 | Galet | Acier |  |
| 25 | 12 | Vis CHC M4 – 10 |  |  |
| 26 | 4 | Vis FB S M6 – 16 |  |  |
| 27 | 4 | Rondelle conique %%c 6 |  |  |
| 28 | 2 | Bride supérieure | AU4G |  |
| 29 | 1 | Couvercle arrière | Acier |  |
| 30 | 2 | Régleur de vitesse |  |  |
| 31 | 8 | Ecrou H M8 |  |  |
| 32 | 8 | Rondelle plate Z8 |  |  |
| 33 | 8 | Goujon M8 - 130/40 j=20 |  |  |
| 34 | 2 | Galet | Acier |  |
| 35 | 2 | Corps de butée | Acier |  |
| 36 | 4 | Vis CHC M8 – 30 |  |  |
| 37 | 2 | Axe | Acier |  |
| 38 | 4 | Bride latérale | AU4G |  |
| 39 | 1 | Couvercle avant | Acier |  |
| 40 | 2 | Amortisseur hydraulique |  |  |
| 41 | 4 | Ecrou HM M20 x 1,5 |  |  |
| 42 | 2 | Support d'amortisseur | Acier |  |
| 43 | 4 | Vis CHC M6 – 70 |  |  |
| 44 | 2 | Capteur inductif |  |  |
| 45 | 2 | Support de capteur | Acier |  |
| 46 | 2 | Vis HC , à bout plat , M5 – 8 |  |  |
| 47 | 2 | Fond de vérin | AU4G |  |
| 48 | 2 | Joint torique 47,22 x 5,33 |  |  |
| 49 | 2 | Tube de vérin | Acier |  |
| 50 | 2 | Piston | AU4G |  |
| 51 | 2 | Joint DLP 45 x 60 x 9 |  |  |
| 52 | 2 | Segment porteur |  |  |
| 53 | 2 | Tige filetée M10 | Acier |  |
| 54 | 16 | Vis FHC M6 - 16 |  |  |