22

Fonctionnement :

Braquage :

Dans le jeu permis « J » , l’arbre P.1 entraîne en rotation le plateau P.4. Le pignon P.3 et le plateau P.2 sont alors fixes ( liés mécaniquement au pignon de crémaillère ). Les biellettes b agissent en palonnier, se déplacent entraînant en translation le tiroir T.1.

- Déplacement vers le bas : chambre 1 du vérin alimenté en HP.

- Déplacement vers le haut : chambre 1 du vérin en communication avec le retour au réservoir.

Retour à la position  d’équilibre :

Le déplacement de la crémaillère entraîne en rotation son pignon de commande, le pignon P.3 et le plateau P.2

Le plateau P.4 étant alors fixe, le plateau P.2 agit sur les biellettes b qui ramènent le tiroir T.1 en position d’équilibre.

REMARQUE:

La crémaillère est vérrouillée hydrauliquement pour toutes les positions de braquage, d’ou grande stabilité directionnelle du véhicule.

C’est une condition importante au point de vue de sécurité. Le braquage ne peut être influencé par :

- une différence de freinage sur la roue droite et la roue gauche,

- l’éclatement d’un pneu, par la rencontre d’un pneu avec un obstacle important, un terrain meuble, une flaque d’eau , etc. . .

Déplacement des leviers b lors d’un braquage à droite

b

crémaillère

Retour au réservoir

HP

Retour des fuites

Piston

chambre 1

P.1

P.3

P.2

P.4

b

T.1

J