b) Régulateur centrifuge :

Situé sur le cadre de l’essieu avant et entraîné mécaniquement (flexible) par le couple cylindrique de la boîte de vitesses.

Description :

Il est constitué par :

- un ensemble comportant un corps avec masselottes (M) et ressorts,

- un levier de commande (L)

- un tiroir distributeur (T.2)

M

Vitesse de rotation   (rd/s) proportionnelle à la

vitesse du véhicule VV (km/h )

 = 1,76 . VV

VEHICULE A L’ARRET ( moteur tournant)

VEHICULE ROULANT

Fonctionnement :

- Le tiroir distributeur T.2 est lié au levier L.

- Les masselottes M entraînées en rotation, (soumise à l’effet centrifuge ) provoquent le basculement du levier L.

- L’ enfoncement variable du tiroir du distributeur T.2 permet alors  la modulation de la pression agissant sur le piston du cylindre de came.

REMARQUE :

Afin de permettre la fonction de rappel asservi, le régulateur centrifuge délivre une pression de 20 bars (+/- 5 bars), lorsque le véhicule est à l’arrêt, (moteur tournant)

vers retour au réservoir

vers cylindre

de came

HP

L

T.2

HP

pression

vers cylindre

de came

