I - FONCTION ASSISTANCE :

F                           F1

Chambre 1

Chambre 2

Retour de fuite	Piston 	                       HP

A - Commande hydraulique de crémaillère (vérin) :

Description :

La crémaillère est liée au piston de la commande hydraulique (vérin).

Soit S la surface du piston dans la chambre 1 et S/2 sa surface (par construction) dans la chambre 2.

Fonctionnement :

L’équilibre de la direction est obtenu lorsque les forces F et F1 qui s’exercent sur chaque face du piston sont égales :

soit F = S  HP/2 = F1 = S/2  HP

HP : pression de fonctionnement du circuit hydraulique (variable de la pression de conjonction à la pression de disjonction)

Le déplacement de la crémaillère (d’où assistance) est assuré par une modification de pression à l’intérieur de la chambre 1 soit :

- retour du liquide au réservoir  HP/2 diminue

- admission de liquide  HP/2 diminue.

B - Bloc de commande :

Description :

Le bloc de commande, situé sous le volant, comporte un tiroir distributeur (T 1) qui, dans sa position d’équilibre hydraulique assure dans la chambre 1 les pressions nécessaires à l’équilibre du piston d’assistance.

Le bloc de commande est également constitué par :

- un arbre de commande en liaison avec le volant (P 1)

- un arbre de sortie en liaison avec le pignon de crémaillère (P 3)

- deux plateaux (P 4 et P 2) porte-biellettes (b)

- un verrouillage de sécurité (g).

La commande mécanique est assurée par la liaison, en rotation, de l’arbre de commande (P 1) et du pignon (P 3) après annulation du jeu J.

La liaison entre les pignons (P 2 et P 4) est réalisée par des biellettes à rotules.