NOMENCLATURE

| 25 | 1 | Joint |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | Bouchon, vis sans tête HC M12*1,5-10 |  | Conique |
| 23 | 8 | Rondelle |  |  |
| 22 | 8 | Vis C HC M10-35 | Classe 12.8 | NF E 25-112 |
| 21 | 1 | Bague d'étanchéité |  | STEFA CK 25*40*8 |
| 20 | 1 | Rondelle |  |  |
| 19 | 1 | Circlips pour alésage 40*1,75 |  | NF E 25-165 |
| 18 | 1 | Jonc |  |  |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité forme A |  | STEFA CB 42*72*8 |
| 16 | 1 | Bouchon |  | Filetage G 3/4 |
| 15 | 1 | Roue menée | 16 NC 6 | Cémenté 0,6-0,8 - 60HRC |
| 14 | 1 | Roue menante | 16 NC 6 | Cémenté 0,6-0,8 - 60HRC |
| 13 | 2 | Joint de lunette |  | En 2 parties |
| 12 | 2 | Lunette | Cu Sn 8 |  |
| 11 | 1 | Corps | FGS 350-22 |  |
| 10 | 1 | Joint torique |  | SIMRIT OR 80,00-2,50 |
| 9 | 2 | Goupille de positionnement |  |  |
| 8 | 4 | Coussinet |  |  |
| 7 | 1 | Flasque | FGS 350-22 |  |
| 6 | 1 | Circlips pour arbre 35*2,5 |  | NF E 22-163 |
| 5 | 1 | Rondelle | CC 35 |  |
| 4 | 1 | Roulement à rouleaux coniques |  | Réf. 32007 |
| 3 | 1 | Rondelle | CC 35 |  |
| 2 | 1 | Roulement à rouleaux coniques |  | Réf. 32207 |
| 1 | 1 | Arbre moteur | 16 NC 6 | Cémenté 0,6-0,8 - 60HRC |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |