1.Présentation du système « Ecolsab »

- Le système « Ecolsab » fabriqué par la société BEMA est présent dans toutes les sections STIE de l’Académie de Grenoble.

- Ce système automatisé peut être utilisé pour mélanger et sécher du sable pour la fabrication de moules en sable pour la fonderie.

2.Structure fonctionnelle de la chaîne d’action « mélanger –sécher » du système automatisé « Ecolsab »

#### Chaîne d’action

E. méca. adaptée

E. thermique

A.P.I.

Mélanger et sécher le sable

# Prélever et coder

Contacteurs

Moteur électrique

et Résistance électrique

Arbre de sortie et pales

220V

Distribuer l’énergie électrique

220V

E.méca.

# Convertir

# l ’énergie électrique

Réducteur à roue et vis sans fin

Adapter l’énergie mécanique

Info.

Comptes rendus

Sable humide

Ordres

Capteurs

P.O.

Sable sec brassé

3.Principe de l’adaptateur d’énergie « réducteur à roue et vis sans fin »

Vis sans fin Roue dentée ##### Arbre moteur N (tr/mn) C1 (N.m) ##### Arbre de sortie N/10 (tr/mn) C2 (N.m)

4.FAST de la fonction « Transmettre l’énergie mécanique entre l’actionneur (moteur électrique) et l’effecteur (arbre de sortie et pales)

Solutions technologiques

| F1 | Transmettre l’énergie mécanique entre l’actionneur et l’effecteur |
| --- | --- |

| FT1 | Etablir l’entraînement entre l’actionneur (moteur) et l’adaptateur (réducteur) |
| --- | --- |

| FT2 | Modifier les caractéristiques du mouvement |
| --- | --- |

| FT3 | Transmettre l’énergie mécanique entre l’actionneur et l’effecteur |
| --- | --- |

| FT11 | Etablir la liaison avec l’arbre moteur |
| --- | --- |

| FT12 | Etablir la liaison complète entre le carter de l’actionneur et le carter de l’adaptateur |
| --- | --- |

| FT31 | Etablir la liaison avec l’arbre de l’effecteur |
| --- | --- |

| FT32 | Etablir la liaison complète entre le carter de l’adaptateur et le chariot montée-descente |
| --- | --- |

| S1 | Clavetage parallèle entre l’arbre du moteur et la vis sans fin |
| --- | --- |

| S2 | Entretoise centrée et vissée entre le moteur et le réducteur |
| --- | --- |