VERINS ELECTRIQUES

Les vérins électromécaniques (encore appelés vérins électriques ) sont des éléments

moteurs de chaînes cinématiques et permettent d'actionner des pièces par poussée ou par

traction, à partir de l'énergie électrique.

Ils sont constitués essentiellement de deux composants : un moteur électrique et un vérin

mécanique (d'où leur nom) qui transforme un mouvement de rotation en mouvement de

translation par l'intermédiaire d'un système vis-écrou, objet de notre étude.

Ils remplacent avantageusement les vérins pneumatiques et hydrauliques lors

d'utilisations où l'énergie fluide n'est pas disponible.

Aussi, leurs applications sont très nombreuses et variées :

- orientation d'antennes paraboliques

de réception TV (pour capter des

émissions sur deux satellites, de

télescopes

- ouverture de portes et portails

- changement de position de lits et

fauteuils réglables

- déplacement de tables en robotique

- manœuvre de volets et gouvernes

d'avions ( Airbus )

On distingue deux types de vérins électriques :

- les vérins d'efforts :

l'effort disponible est le paramètre essentiel, dans le respect d'une course

suffisante, la position d arrêt du vérin se faisant visuellement ou par butées de fin

de course.

- les vérins de position :

La vitesse de déplacement et la précision de la position d'arrêt sont primordiales.

Ils nécessitent en général une commande asservie en boucle ouverte ou fermée.