Objectif

- Commander une lampe à partir d’un Smartphone ANDROID via une carte Arduino

Prérequis

- Configurer la liaison Bluetooth des 2 unités de traitements

- Voir exemple 1_AppInv-Arduino_config Bluetooth

La configuration des liaisons Bluetooth n’est donc pas détaillée dans cette fiche

Configuration

Le relais est piloté par la voie 7 du port d’E/S

La led 13 de la carte Arduino sera aussi commandée pour faciliter les essais de mise au point

Programme de la carte Arduino

| Programme : 1_arduino_bluetooth | Commentaires |
| --- | --- |
| //Définition des entrées sorties const int LED_PIN = 13; const int RELAIS=7; //Déclaration des variables word w; //mot qui reçoit les trames émises //Initialisation des E/S et communication void setup() { Serial.begin(9600); //vitesse de transmission pinMode(LED_PIN,OUTPUT) ; pinMode(RELAIS,OUTPUT) ; } //Programme principal void loop() { recevoir(); if (w==1) { digitalWrite(LED_PIN,HIGH); digitalWrite(RELAIS,HIGH); } if (w==0) { digitalWrite(LED_PIN,LOW); digitalWrite(RELAIS,LOW); } delay(1000); } //procédure qui lit les trames de la tablette void recevoir(){ if (Serial.available()) { w=Serial.read(); Serial.flush(); } } //The end | Définition des E/S Le mot « w » sera la variable qui recevra les trames Bluetooth émises par le Smartphone Configuration débit de transmission Bluetooth Configuration des voies 7 & 13 en sorties Boucle de scrutation Lire les trames Bluetooth Si trame Bluetooth = 1 Allumer Led Commander le relais Si trame Bluetooth = 0 Eteindre Led Ne plus commander le relais Temporisation de 1s avant nouvelle scrutation Procédure de lecture de la trame Bluetooth |

Application App Inventor du Smartphone

| Ecran du terminal | Composants installés |
| --- | --- |
| Programme de l’application ANDROID | Commentaires |
|  | Liaison bluetooth non décrite Lorque l’évènement «ON cliqué» apparait Envoyer la valeur 1 sur le port Bluetooth Lorque l’évènement «OFF cliqué» apparait Envoyer la valeur 0 sur le port Bluetooth |