Objectif

- Commande vocale d’une lampe à partir d’un Smartphone ANDROID via une carte Arduino

Prérequis

- Configurer la liaison Bluetooth des 2 unités de traitements

- Voir exemple 1_AppInv-Arduino_config Bluetooth

La configuration des liaisons Bluetooth n’est donc pas détaillée dans cette fiche

- Réaliser un programme Arduino traitant les trames de la liaison Bluetooth

- Voir exemple 2 _ Commander une lampe

Le programme de la carte Arduino ne sera pas détaillé car identique à l’application N°2

Configuration

Programme de la carte Arduino

Identique à la fiche : N°2 Commander une lampe

Application App Inventor du Smartphone

| Ecran du terminal | Composants installés |
| --- | --- |

| Programme de l’application ANDROID | Commentaires |
| --- | --- |
|  | Liaison bluetooth non décrite Lorque « BP_vocal » est cliqué Lancer la procédure de reconnaissance vocale Lorsque la reconnaissance vocale a reconnu un texte, il est stocké dans la variable « result » « result » est affiché dans la zone « consignes » de l’écran Si « result » = « on » Envoyer la valeur 1 sur le port Bluetooth Si « result » = « off » Envoyer la valeur 1 sur le port Bluetooth |

L’affichage du texte « result » dans la zone « consignes » a pour objectif de s’assurer que la reconnaissance vocale vous a bien compris !

Variante

Vous pouvez aussi changer la couleur du bouton pour accuser réception des tests

Le bouton devient vert si «result » = « on »