Thème d’étude N°1

Banc d’essais thermiques moteurs

(Services S1, S2, S3, S6)

Professeurs responsables: P.PAYRAUDEAU, M.DIARA, A.DELECRIN

D.GRALAND

Nombre d’étudiants : 5

Origine du projet : Lycée N.Appert

Coût prévisionnel :1000 €

SOMMAIRE

- Objectif du projet

  - Identification de la valeur ajoutée

  - Enjeux

- Synoptique du projet

  - Identification des procédés et de leurs agencements

  - Description du ou des processus

- cahier des charges

  - Enoncé du besoin

  - Caractéristiques des fonctions de service et des contraintes

- Contrats individuels des tâches

- Objectif du projet

Réaliser et automatiser un banc d’essais thermiques pour machines électriques afin de gagner du temps de mise en œuvre en essais de système.

  - Identification de la valeur ajoutée

Ce système doit permettre de mettre en évidence les services S1, S2, S3, S6 de fonctionnement des moteurs électriques en marche automatique et de réaliser une charge active en marche manuelle.

  - Enjeux

Le temps de mise en œuvre du système doit être le plus réduit possible.

Une console de dialogue doit guider l’opérateur dans ses choix et réglages.

Le fonctionnement est supervisé par un automate programmable.

Les caractéristiques de couple, vitesse et température moteur sont disponibles sur PC pendant le déroulement des essais.

- Synoptique du projet

  - Identification des procédés et de leurs agencements

DT

Génératrice de charge

Moteur testé

Conditionneur θ

Variateur MCC

Variateur M3~

EDF

EDF

Automate programmable

Console de dialogue

Supervision sur PC

C=f(t) et  θ=f(t)

arrêter le cycle

Afficher la vitesse

  - Description du ou des processus (voir cahier des charges)

- cahier des charges

  - Enoncé du besoin

Sur quoi agit il ?

La formation des étudiants en

Electrotechnique

- Observer le comportement thermique d’un moteur soumis aux différents services S1, S2, S3, S6

- Réaliser une charge active

Lycée N.Appert

Banc d’essais thermiques moteurs

A qui rend service le produit ?

Dans quel but ?

  - Caractéristiques des fonctions de service et des contraintes

Moteur testé

Opérateur

Armoire

Moteur  non testé

Exigences des sociétés

Coût

objectif

Banc d’essais thermiques moteurs

FS4

FS5

FS1

FS7

FS6

FS2

Ordinateur

FS3

Divers

( diagramme A.P.T.E. )

FS1 : Tester le comportement thermique d’un moteur en service S1 ou S2 ou S3 ou S6 et réaliser une charge active.

FS2 : Dialoguer avec l’opérateur

FS3 : Tracer les caractéristiques C=f(t) , θ=f(t), afficher la vitesse et arrêter le cycle

FS4 : Implanter le nouveau matériel dans une armoire

FS5 : Répondre aux normes de sécurité

FS6 : Etre réalisé au moindre coût

FS7 : Répondre aux exigences supplémentaires

| FS1 | Tester le comportement thermique d’un moteur en service S1 ou S2 ou S3 ou S6 et réaliser une charge active. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Moteur asynchrone Dynamo tachymétrique Machine à courant continu Automate programmable. Console de dialogue |  | Les différents services sont supportés par un moteur asynchrone de 2,2Kw ∆ :400v 50Hz équipé d’une sonde PT100 et alimenté par un variateur permettant de faire varier la vitesse du banc. Un convertisseur pour PT100 permet d’obtenir un signal analogique 0/10v image de la température interne du moteur. La vitesse de la ligne d’arbre (0 à 1500tr/min) est donnée par une dynamo tachymétrique délivrant un signal 0 /10v à l’automate programmable. Une machine à courant continu de 10Kw alimentée par un variateur équipé d’un unique pont complet permet d’opposer différents couples résistants au moteur. Le modèle FPΣ de Panasonic (Matsushita-Nais) est imposé, ses extensions sont à définir. Par son deuxième port série, il communique au PC les informations de consigne de couple génératrice, de température interne moteur et de vitesse ligne d’arbre. Le dialogue opérateur est assuré principalement par une console GK20 (Matsushita-Nais). L’opérateur doit être guidé « pas à pas » dans ses choix (voir FS2) | F0 |

| FS2 | Dialoguer avec l’opérateur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Modes de marches et d’arrêt |  | A la mise sous tension de la partie commande, le message suivant est affiché : « Banc d’essais thermiques moteur » « Appuyer sur le Bp réarmement armoire» Après réarmement, affichage : « Banc d’essais OK » « appuyer sur la touche F1 » | F1 |
| FS2 | Dialoguer avec l’opérateur (suite) |  |  |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Modes de marches : F2 : Marche Automatique F3 : Autre X % : F2 ou F3 F4 : Autre S1 S2 |  | Après F1 affichage : « Choix du mode de marche » « Auto : F2 Manu : F3 » La sélection de la marche automatique provoque le début du test d’opposition du sens de rotation des 2 machines et l’affichage : « Patienter » « Test machines en opposition » A la fin du test, affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 25% : F2 50% : F3 Autre : F3 » Affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 75% : F2 100% : F3 Retour : F4 » Après sélection de la vitesse, affichage : « Saisir le couple de la génératrice en % et valider » Remarque : l’opérateur saisit une valeur comprise entre 0 et 100 sur le clavier et valide Après validation, affichage : « Choix du service » « S1 : F2 S2 : F3 Autre : F4 » Affichage: « Choix du service » « S3 : F2 S6 : F3 Retour : F4 » Après sélection du service, affichage : « Essai en service S1 » et «Vitesse en tr/min:--------» Affichage d’un bargraphe image du couple subi par le moteur Affichage du temps écoulé depuis le début du test et du «Couple en Nm :--------» « Arrêt : F2 » Après sélection du service, affichage : « Essai en service S2 » « Durée N charge ?:…… min » ( saisie et validation) « Durée R repos ?:…… min » ( saisie et validation) « OK ?: F2 Retour : F3 » | F1 |

| FS2 | Dialoguer avec l’opérateur (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères |  |  | Niveau | Flexibilité |
| OK S3 OK S6 OK |  |  | Affichage : « Essai en service S2 » et «Vitesse en tr/min:--------» Affichage d’un bargraphe image du couple subi par le moteur Affichage du temps écoulé depuis le début du test et du «Couple en Nm :--------» « Arrêt : F2 » Après sélection du service, affichage : « Essai en service S3 » « Durée N charge ?:…… min » ( saisie et validation) « Durée R repos ?:…… min » ( saisie et validation) « OK ?: F2 Retour : F3 » Affichage : « Essai en service S3 » et «Vitesse en tr/min:--------» Affichage d’un bargraphe image du couple subi par le moteur Affichage du temps écoulé depuis le début du test, du facteur de marche en % et du «Couple en Nm :--------» « Arrêt : F2 » Après sélection du service, affichage : « Essai en service S6 » « Durée N charge ?:…… min » ( saisie et validation) « Durée V à vide ?:…… min » ( saisie et validation) « OK ?: F2 Retour : F3 » Affichage : « Essai en service S6 » et «Vitesse en tr/min:--------» Affichage d’un bargraphe image du couple subi par le moteur Affichage du temps écoulé depuis le début du test, du facteur de marche en % et du «Couple en Nm :--------» « Arrêt : F2 » | F1 |
| FS2 | Dialoguer avec l’opérateur (suite) |  |  |  |
| Critères |  |  | Niveau | Flexibilité |
| Arrêt : F2 Après l’arrêt de la ligne d’arbre Manu : F3 MCC Seule : F2 MCC en Géné : F2 MCC en Moteur : F3 MAS Seul : F3 Autre : F4 X % : F2 ou F3 MCC+MAS : F4 Autre : F4 X % : F2 ou F3 |  |  | Affichage : « Attendez la vitesse nulle » Affichage d’un bargraphe image de la vitesse de la ligne d’arbre Affichage : « Choix du mode de marche » « Auto : F2 Manu : F3 » Affichage : « Marche Manuelle» « Choix des machines » « MCC Seule : F2 MAS seul : F3 MCC+MAS : F4» « MCC en Génératrice ou en Moteur ? » « Attention : Configurer manuellement le variateur » « Géné : F2 Moteur : F3 Retour: F4 » Affichage : Régler le couple avec Bp + ou Bp - Affichage d’un bargraphe image du couple «Couple en Nm :--------» et « Vitesse en tr/min :--------» « Arrêt : F2 Bp + : F3 Bp - : F4 » Affichage : Régler la vitesse avec Bp + ou Bp - Affichage d’un bargraphe image de la vitesse « Vitesse en tr/min :--------» « Arrêt : F2 Bp + : F3 Bp - : F4 » Affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 25% : F2 50% : F3 Autre : F4 » Affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 75% : F2 100% : F3 Retour : F4 » Affichage : « Moteur en rotation » Affichage d’un bargraphe image de la vitesse de la ligne d’arbre « Vitesse en tr/min :--------» « Arrêt : F2 » Affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 25% : F2 50% : F3 Autre : F4 » Affichage : « Régler la vitesse du moteur en % de 1500tr/min » « 75% : F2 100% : F3 Retour : F4 » Affichage : « Patienter » « Test machines en opposition » A la fin du test, affichage : « Régler le couple avec Bp+ou Bp- »(ou saisir valeur en % et valider ) | F1 |
| FS2 |  | Dialoguer avec l’opérateur (suite et fin) |  |  |
| Critères |  |  | Niveau | Flexibilité |
| Arrêt : F2 Après l’arrêt de la ligne d’arbre En cas de défaut : ATU, Ω>1500tr/min, θ moteur trop grande, θ géné trop grande, Défaut variateur MAS… Après élimination du défaut (Voir début de FS2) Remarque : |  |  | Affichage d’un bargraphe image du couple «Couple en Nm :--------» et « Vitesse en tr/min :--------» « Arrêt : F2 Bp + : F3 Bp - : F4 » Affichage : « Attendez la vitesse nulle » Affichage d’un bargraphe image de la vitesse de la ligne d’arbre Affichage : « Choix du mode de marche » « Auto : F2 Manu : F3 Si la ligne d’arbre est en rotation : Affichage : « Attendez l’arrêt » Sinon : afficher « la nature du défaut » « Banc d’essais thermiques moteur » « Appuyer sur le Bp réarmement armoire» Pour faciliter le dialogue avec l’opérateur les leds bi-couleurs peuvent indiquer en vert fixe le choix des touches de fonctions « validables » dans chaque menu proposé. | F1 |

| FS3 | Tracer les caractéristiques C=f(t) , θ=f(t) afficher la vitesse et arrêter le cycle |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Supervision Remarque |  | Labview 6.1 est le logiciel de supervision graphique imposé. A tout moment, l’opérateur peut visualiser sur le même graphe le couple génératrice et la température moteur en fonction du temps. Une indication de la vitesse de la ligne d’arbre est visible. En fin d’essais, l’opérateur peut imprimer les caractéristiques relevées. A tout moment, avec la souris, l’opérateur peut arrêter le cycle par action sur le Bp arrêt présent sur l’écran de l’ordinateur. Le fonctionnement du système sans supervision doit être possible. L’automate programmable communique avec l’ordinateur par sa deuxième liaison série. | F1 |

| FS4 | Implanter le nouveau matériel dans une armoire |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Armoire électrique |  | L’armoire électrique intégrant le variateur didactisé de la MCC doit être modifier pour répondre aux exigences du cahier des charges. Les mesures électro-mécaniques sont disponibles sur fiches bananes ou BNC. Etablir le plan d’implantation du nouveau matériel | F0 |

| FS5 | Répondre aux normes de sécurité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| NFC 15 100 Décret 88 1056 Recommandations CEM |  | Appareillage électrique Protection des travailleurs Soigner le câblage et les passages de câbles | F0 |

| FS6 | Etre réalisé au moindre coût. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Matériel commandé |  | Meilleur compromis technico-économique | F0 |

| FS7 | Répondre aux exigences supplémentaires suivantes : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères |  | Niveau | Flexibilité |
| Dossier technique sur CD-ROM |  | Fournir un dossier comprenant : -Les relevés d’étalonnage des différentes grandeurs électriques et mécaniques -Le Gemma -L’organigramme des différents menus proposés par la console -Les schémas électriques -Les Grafcets ( fonctionnels et technologiques) -Le listing des programmes -Le plan d’implantation du matériel dans l’armoire électrique -Le plan d’implantation du matériel en façade de l’armoire électrique -La nomenclature complète des différents composants du système avec leurs prix et fournisseurs. -Les compte-rendus d’essais complets pour chaque mode de marche et services moteur. -Les fiches techniques de ces différents composants du système. -Un manuel d’utilisation pour l’opérateur | F1 |

Legende des flexibilités:        F0: impératif

F1: peu négociable

F2: négociable

F3: laissé au libre arbitre

Remarque :         Apprentissage de logiciels

- Open Mind « BE » V2 Business (Gestion de projet et planification)

- XRelais (Schémas électriques)

- FP Win 5 pro (Automate)

- GK Win (Console de dialogue)

- Labview 6.1 (liaison serie/automate)

- Logiciel interne au variateur moteur

- Solid Works (Construction mécanique)

- Motion Works (Construction mécanique)

- Contrats individuels des tâches

  - Liste des compétences évaluées en projet

Organisation du projet :

| C 32 | interpréter la demande client |
| --- | --- |
| C 05 | déterminer ressources et contraintes |
| C 11 | estimer coûts prévisionnels |
| C 15 | estimer les délais réalisation |
| C 27 | estimer les délais approvisionnement |

Conception du projet :

| C 06 | respecter une procédure |
| --- | --- |
| C 10 | réaliser les représentations graphiques nécessaires |
| C 19 | identifier les paramètres de réglage |
| C 24 | suivre la réalisation |
| C 33 | animer une réunion |

Mise en œuvre du projet :

| C 21 | réaliser un ouvrage un équipement un produit |
| --- | --- |
| C17 | mise en œuvre de moyen de mesurages |
| C18 | interpréter les indicateurs des résultats de mesures |
| C14 | analyser les causes de disfonctionnement |
| C20 | régler les paramètres |

Présentation du projet :

| C09 | élaborer les dossiers techniques |
| --- | --- |
| C07 | argumenter sur la solution technique |
| C16 | élaborer un support de formation présenter une affaire à un auditoire |

  - Contrats individuels de tâches et référents  XGE,, XSA, XCM  ou X pour indifférent

| CONTRAT INDIVIDUEL DES TÂCHES | Etudiant : A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂCHES PROPOSÉES | Compétences mises en oeuvre |  |  |  |  |
| Organisation du projet : | C32 | C05 | C11 | C27 | C15 |
| - Interpréter la demande client (analyse du cahier des charges) | X |  |  |  |  |
| - Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  | X |  |  |
| - Planifier l’approvisionnement |  |  |  | X |  |
| - Déterminer les ressources matériel nécessaires |  | X |  |  |  |
| - Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  |  | X |
| - Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système | XGE |  |  |  |  |
| Conception du projet : | C 06 | C 10 | C 19 | C 24 | C 33 |
| - Identifier les paramètres et établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet (Moteur asynchrone) |  |  | XSA |  |  |
| - Concevoir le Grafcet de sécurité (fonctionnel et technologique) |  | XGE |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques de la dynamo tachymétrique et de son conditionneur 0 /10v et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques des protections des machines et de leur variateur respectif puis classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Concevoir le schéma électrique de l’armoire hors automate (voir B) |  | XGE |  |  |  |
| - Concevoir le plan d’implantation des composants dans l’armoire. |  | XCM |  |  |  |
| - Réaliser le programme automate du grafcet de sécurité |  | XGE |  |  |  |
| - Réceptionner le matériel en respectant la procédure | X |  |  |  |  |
| - Suivre et mettre à jour le planning |  |  |  | X |  |
| - Suivre l’évolution des coûts et compléter la nomenclature générale des constituants du système avec leurs prix et fournisseurs. |  |  |  | X |  |
| - Participer aux réunions de suivi de travaux |  |  |  |  | X |
| Mise en oeuvre du projet : | C 21 | C 17 | C 18 | C 14 | C 20 |
| - Participer à l’assemblage des différentes parties du projet en respectant les normes et le cahier des charges | X |  |  |  |  |
| - Définir les procédures d’essais |  | X |  |  |  |
| - Choisir le matériel de mesure adapté |  | XGE,SA |  |  |  |
| - Réaliser les essais de validation en toute sécurité |  | X |  |  |  |
| - Vérifier le fonctionnement du programme |  |  |  |  | X |
| - Vérifier le fonctionnement des programmes assemblés |  |  |  |  | X |
| - Confronter les résultats de mesure aux prévisions (contrôle conformité) |  |  | X |  |  |
| - Analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel |  |  |  | X |  |
| - Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives |  |  |  | X |  |

| CONTRAT INDIVIDUEL DES TÂCHES | Etudiant : B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂCHES PROPOSÉES | Compétences mises en oeuvre |  |  |  |  |
| Organisation du projet : | C32 | C05 | C11 | C27 | C15 |
| - Interpréter la demande client (analyse du cahier des charges) | X |  |  |  |  |
| - Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  | X |  |  |
| - Planifier l’approvisionnement |  |  |  | X |  |
| - Déterminer les ressources matériel nécessaires |  | X |  |  |  |
| - Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  |  | X |
| - Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système | XGE |  |  |  |  |
| Conception du projet : | C 06 | C 10 | C 19 | C 24 | C 33 |
| - Coordonner les programmes des différentes parties et classer ces programmes (automate, console, labview). |  |  |  | XGE |  |
| - Gérer les variables automate dans un tableau |  |  |  | XGE |  |
| - Etablir les fonctions de transfert entre les grandeurs mécaniques, thermiques et les variables automate. |  |  | XSA |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques de la sonde PT100 et de son conditionneur 0 /10v et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques de la connectique du système ( Prise secteur, fiche banane…) et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Concevoir le schéma électrique de l’armoire partie automate (voir A) |  | XGE |  |  |  |
| - Réaliser le programme automate de communication entre le PC (Labview) et l’automate |  | XGE |  |  |  |
| - Réaliser le programme de Supervision avec Labview 6.1 |  | XGE |  |  |  |
| - Réceptionner le matériel en respectant la procédure | X |  |  |  |  |
| - Suivre et mettre à jour le planning |  |  |  | X |  |
| - Suivre l’évolution des coûts et compléter la nomenclature générale des constituants du système avec leurs prix et fournisseurs. |  |  |  | X |  |
| - Participer aux réunions de suivi de travaux |  |  |  |  | X |
| Mise en oeuvre du projet : | C 21 | C 17 | C 18 | C 14 | C 20 |
| - Participer à l’assemblage des différentes parties du projet en respectant les normes et le cahier des charges | X |  |  |  |  |
| - Définir les procédures d’essais |  | X |  |  |  |
| - Choisir le matériel de mesure adapté |  | XGE,SA |  |  |  |
| - Réaliser les essais de validation en toute sécurité |  | X |  |  |  |
| - Vérifier le fonctionnement du programme |  |  |  |  | X |
| - Vérifier le fonctionnement des programmes assemblés |  |  |  |  | X |
| - Confronter les résultats de mesure aux prévisions (contrôle conformité) |  |  | X |  |  |
| - Analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel |  |  |  | X |  |
| - Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives |  |  |  | X |  |

| CONTRAT INDIVIDUEL DES TÂCHES | Etudiant : C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂCHES PROPOSÉES | Compétences mises en oeuvre |  |  |  |  |
| Organisation du projet : | C32 | C05 | C11 | C27 | C15 |
| - Interpréter la demande client (analyse du cahier des charges) | X |  |  |  |  |
| - Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  | X |  |  |
| - Planifier l’approvisionnement |  |  |  | X |  |
| - Déterminer les ressources matériel nécessaires |  | X |  |  |  |
| - Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  |  | X |
| - Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système | XGE |  |  |  |  |
| Conception du projet : | C 06 | C 10 | C 19 | C 24 | C 33 |
| - Concevoir le Grafcet de conduite (fonctionnel et technologique) |  | XGE |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques du variateur de la MCC et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques du terminal de dialogue GK20 et de ses câbles et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Concevoir le plan d’implantation des composants en façade de l’armoire. |  | XCM |  |  |  |
| - Concevoir l’organigramme des menus proposés dans la console de dialogue. |  | X |  |  |  |
| - Réaliser les programmes : console et automate (Grafcet de conduite) |  | XGE |  |  |  |
| - Réaliser les réglages dans le programme |  |  | X |  |  |
| - Réceptionner le matériel en respectant la procédure | X |  |  |  |  |
| - Suivre et mettre à jour le planning |  |  |  | X |  |
| - Suivre l’évolution des coûts et compléter la nomenclature générale des constituants du système avec leurs prix et fournisseurs. |  |  |  | X |  |
| - Participer aux réunions de suivi de travaux |  |  |  |  | X |
| Mise en oeuvre du projet : | C 21 | C 17 | C 18 | C 14 | C 20 |
| - Participer à l’assemblage des différentes parties du projet en respectant les normes et le cahier des charges | X |  |  |  |  |
| - Définir les procédures d’essais Rédiger un manuel d’utilisation pour l’opérateur |  | X |  |  |  |
| - Choisir le matériel de mesure adapté |  | XGE,SA |  |  |  |
| - Réaliser les essais de validation en toute sécurité |  | X |  |  |  |
| - Régler les paramètres du variateur de la MCC |  |  |  |  | XGE,SA |
| - Vérifier l’influence des paramètres de réglage |  |  | X |  |  |
| - Vérifier le fonctionnement des programmes assemblés |  |  |  |  | X |
| - Confronter les résultats de mesure aux prévisions (contrôle conformité) |  |  | X |  |  |
| - Analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel |  |  |  | X |  |
| - Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives |  |  |  | X |  |

| CONTRAT INDIVIDUEL DES TÂCHES | Etudiant : D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂCHES PROPOSÉES | Compétences mises en oeuvre |  |  |  |  |
| Organisation du projet : | C32 | C05 | C11 | C27 | C15 |
| - Interpréter la demande client (analyse du cahier des charges) | X |  |  |  |  |
| - Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  | X |  |  |
| - Planifier l’approvisionnement |  |  |  | X |  |
| - Déterminer les ressources matériel nécessaires |  | X |  |  |  |
| - Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  |  | X |
| - Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système | XGE |  |  |  |  |
| Conception du projet : | C 06 | C 10 | C 19 | C 24 | C 33 |
| - Identifier les paramètres et établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet (MCC en génératrice) |  |  | XSA |  |  |
| - Concevoir les Grafcets de la marche de préparation F2 et de la marche de production F1 (fonctionnel et technologique) |  | XGE |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques de l’automate FPΣ, de son alimentation et de ses extensions TOR et analogiques et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques de la MCC et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Réaliser le programme automate de la marche de préparation F2 et de la marche de production F1 (fonctionnel et technologique) |  | XGE |  |  |  |
| - Réaliser les réglages dans le programme |  |  | X |  |  |
| - Réceptionner le matériel en respectant la procédure | X |  |  |  |  |
| - Suivre et mettre à jour le planning |  |  |  | X |  |
| - Suivre l’évolution des coûts et compléter la nomenclature générale des constituants du système avec leurs prix et fournisseurs. |  |  |  | X |  |
| - Participer aux réunions de suivi de travaux |  |  |  |  | X |
| Mise en oeuvre du projet : | C 21 | C 17 | C 18 | C 14 | C 20 |
| - Participer à l’assemblage des différentes parties du projet en respectant les normes et le cahier des charges | X |  |  |  |  |
| - Définir les procédures d’essais |  | X |  |  |  |
| - Choisir le matériel de mesure adapté |  | XGE,SA |  |  |  |
| - Réaliser les essais de validation en toute sécurité Essais et relevés pour les différents services (S1, S2, S3, S6) |  | XGE |  |  |  |
| - Vérifier le fonctionnement du programme |  |  |  |  | X |
| - Vérifier le fonctionnement des programmes assemblés |  |  |  |  | X |
| - Confronter les résultats de mesure aux prévisions (contrôle conformité) |  |  | X |  |  |
| - Analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel |  |  |  | X |  |
| - Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives |  |  |  | X |  |

| CONTRAT INDIVIDUEL DES TÂCHES | Etudiant : E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÂCHES PROPOSÉES | Compétences mises en oeuvre |  |  |  |  |
| Organisation du projet : | C32 | C05 | C11 | C27 | C15 |
| - Interpréter la demande client (analyse du cahier des charges) | X |  |  |  |  |
| - Etablir la nomenclature, les devis et/ou les bons de Cde des constituants |  |  | X |  |  |
| - Planifier l’approvisionnement |  |  |  | X |  |
| - Déterminer les ressources matériel nécessaires |  | X |  |  |  |
| - Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  |  | X |
| - Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système | XGE |  |  |  |  |
| Conception du projet : | C 06 | C 10 | C 19 | C 24 | C 33 |
| - Identifier les paramètres et établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet ( MCC en moteur) |  |  | XSA |  |  |
| - Concevoir le Grafcet de la marche manuelle F4 (fonctionnel et technologique ) |  | XGE |  |  |  |
| - Rechercher dans les documents les caractéristiques du moteur asynchrone, du variateur pour MAS et classer ces documents. |  | X |  |  |  |
| - Réaliser le programme automate de la marche manuelle F4 |  | XGE |  |  |  |
| - Réaliser les réglages dans le programme |  |  | X |  |  |
| - Réceptionner le matériel en respectant la procédure | X |  |  |  |  |
| - Suivre et mettre à jour le planning |  |  |  | X |  |
| - Suivre l’évolution des coûts et compléter la nomenclature générale des constituants du système avec leurs prix et fournisseurs. |  |  |  | X |  |
| - Participer aux réunions de suivi de travaux |  |  |  |  | X |
| Mise en oeuvre du projet : | C 21 | C 17 | C 18 | C 14 | C 20 |
| - Participer à l’assemblage des différentes parties du projet en respectant les normes et le cahier des charges | X |  |  |  |  |
| - Définir les procédures d’essais |  | X |  |  |  |
| - Choisir le matériel de mesure adapté |  | XGE,SA |  |  |  |
| - Réaliser les essais de validation en toute sécurité Essais et relevés pour la marche manuelle (mode moteur et/ou génératrice) |  | XGE |  |  |  |
| - Régler les paramètres du variateur de la MAS |  |  |  |  | XGE |
| - Vérifier l’influence des paramètres de réglage |  |  | X |  |  |
| - Vérifier le fonctionnement du programme |  |  |  |  | X |
| - Vérifier le fonctionnement des programmes assemblés |  |  |  |  | X |
| - Confronter les résultats de mesure aux prévisions (contrôle conformité) |  |  | X |  |  |
| - Analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel |  |  |  | X |  |
| - Proposer et mettre en œuvre des solutions correctives |  |  |  | X |  |