DOSSIER RESSOURCES

A)  Interprétation des codes lus à l’aide du logiciel PATHFINDER :

Il faut faire la distinction entre les codes suivants en ce qui concerne l’effet sur les fonctions du matériel :

Etats – codes 1 à 99

Avertissements – codes 100 à 199

Erreurs – codes 200 à 999

Etats :

Un code d’état est présent au cours des conditions de fonctionnement normales et n’a aucun effet sur le fonctionnement du véhicule.

- Les codes d’état ne sont pas mémorisés dans la mémoire d’erreurs de la commande appropriée.

Avertissements :

Un code d’avertissement peut se produire au cours des conditions de fonctionnement normales et n’a aucun effet sur le fonctionnement du véhicule.

- Les codes d’avertissement sont mémorisés dans la mémoire d’erreurs de la commande appropriée.

Erreurs :

Un code d’erreur affecte le fonctionnement du véhicule. Une fonction peut être compromise ou entièrement désactivée en fonction de la sévérité de l’erreur.

- Les codes d’erreur sont mémorisés dans la mémoire d’erreurs de la commande appropriée.

Les listes suivantes de codes d’états, d’avertissements et d’erreurs sont juste une description brève. Une liste détaillée des codes avec leurs causes possibles peut être trouvée dans le logiciel de diagnostic

Extrait des listes de codes défauts du constructeur

| Codes | Interprétation du code défaut |
| --- | --- |
| T | Traction |
| L | Levage |

| Codes | Interprétation du code défaut |
| --- | --- |
| 240 | Tension de l’interrupteur 1 de réduction de la vitesse trop élevée |
| 241 | Signal du canal 1 du capteur d’angle de direction en dehors de la gamme permise |
| 242 | Signal du canal 2 du capteur d’angle de direction en dehors de la gamme permise |
| 243 | Signaux du canal 1 et du canal 2 du capteur d’angle de direction incorrects l’un par rapport à l’autre |
| 244 | Fréquence du signal PWM du capteur de l’angle de direction en dehors de la gamme permise |
| 245 | Fréquence du signal PWM du capteur d’angle de direction en dehors de la gamme permise |
| 246 | Tension du commutateur 3 pour la réduction de la vitesse trop basse |
| 247 | Tension du commutateur 3 pour la réduction de la vitesse trop basse |
| 248 | Tension de l’interrupteur 2 de réduction de la vitesse non autorisée |
| 249 | Tension du commutateur 2 pour la réduction de la vitesse trop élevée |
| 250 | Capteur de vitesse du moteur de pompe signal incorrect |
| 251 | Tension d’alimentation des capteurs trop élevée |
| 252 | Tension d’alimentation des capteurs trop faible |

B)  Extrait de la documentation technique :

Rôle du capteur de vitesse

Le capteur de vitesse est un composant externe

et enregistre la vitesse et la direction de rotation

du moteur électrique approprié. Le capteur est

protégé de la poussière et des éclaboussures et

est connecté aux modules d’alimentation 1A1 et

2A1 par l’intermédiaire d’une ligne de connexion.

Position d’installation

Les capteurs de vitesses (1 et 2) sont attachés aux moteurs

de traction.

Le capteur de vitesses (3) est situé sur le moteur de pompe.

| Numéro repères | Référence |
| --- | --- |
| 1 | 1825589658 |
| 2 | 1925589658 |
| 3 | 1825589660 |

Remplacement du capteur de vitesses (3)

- Déconnecter la prise de connexion du capteur de vitesses.

- Dévisser la vis à pans creux M6x16 (B) avec la rondelle.

- Retirer le capteur de vitesses (A) sur la ligne de connexion, en faisant attention au joint torique.

- Insérer le nouveau capteur de vitesses avec l’ancien joint torique et aligner.

- Revisser la vis à pans creux M6x16 (B) avec la rondelle et serrer en utilisant un couple de 9,5 Nm.

B

A

C)  Etude d’un poste de travail :

Rappel de la Réglementation NF C 18-550 VE/VH aout 2015 :

Il est strictement interdit d’intervenir sur un matériel électrique fonctionnant avec une tension supérieure ou égale à 60 Volts en courant continu

sauf

si une personne habilitée a fait la consignation du matériel  c'est-à-dire mise hors tension puis condamnation de  la source électrique.

4 conditions sont OBLIGATOIRES avant de commencer son intervention:

1) la zone de travail :

- propre et rangée

- équipée d’un extincteur  à poudre de classe B

- équipée un téléphone

- équipée un point d’eau

- le balisage du matériel est obligatoire (1métre autour)

- le matériel consigné (mise hors tension et condamné)

2) les EPI selon l’habilitation NF C 18-550,

Obligatoire :

- Bleu de travail ou blouse en coton

- Chaussures de sécurité

- Aucun objet dans les poches

- Pas de fermetures métalliques

Interdit :

- Montre

- Bagues

- Boucles d’oreilles, piercing

- Gourmettes et chaines de cou

3)  un matériel consigné, c'est-à-dire mise hors tension et condamné,

4)  une attestation de consignation dument remplie et signée.