Alimentation à découpage

Une alimentation à découpage est un système régulé.

Après une consigne précise de tension, elle doit réagir aux perturbations éventuelles, comme par exemple la variation du courant de sortie, pour maintenir la tension de sortie à une valeur aussi constante que possible, avec la meilleure stabilité possible.

Objectifs de la manipulation :

Etude d’une alimentation à découpage de type « Flyback » en tant que système asservi.

Modélisation des différents éléments du système.

Etude de la précision. Correction proportionnelle et correction proportionnelle et intégrale.

Schéma synoptique du système bouclé

A.	Etude des éléments de la partie « commande » :

Schéma de la partie « commande »

1.	Le comparateur :

Exprimer  en fonction de Vr et VE.

Vrr+εr2r=Vr+ε2=VE2, d’où    VE  Vr.

Si l’on relie l’entrée «  » du comparateur à la masse (Vr  0 V), que devient l’expression de  ?

  VE (pour l’étude du fonctionnement en boucle ouverte).

2.	L’amplificateur :

Exprimer le coefficient d’amplification A en fonction des résistances RV et r  10 k.

A=1+RVr (amplificateur non inverseur).

Quelle doit être la valeur de RV , pour que :

A  1 ?		RV  0 (montage suiveur).

A  10 ?		RV  90 k.

3.	Le correcteur :

Déterminer sa fonction de transfert C(p) et justifier l’appellation « correcteur proportionnel et intégral ».

C(p)=1+1Cpr=1+1rCp.

Le terme proportionnel correspond au terme 1 et le terme intégral à 1rCp.

4.	Le générateur de signaux rectangulaires à rapport cyclique variable :

Appliquer à la borne R de l’étage « élaboration de la commande » une tension uR triangulaire variant de 0 à 10 V, de fréquence 2 kHz.

Appliquer sur l’autre entrée de cet étage une tension continue SC variable de 0 à 10 V.

Ajuster la tension SC à 5 V. Observer le signal uC(t) et justifier son allure.

Quand SC  uR, la sortie du comparateur est à Vsat, et uC  6,2 V (tension Zéner).

Quand SC  uR, la sortie du comparateur est à Vsat, et uC  0,6V (seuil de la diode).

Comme SC  5 V, le rapport cyclique  de uC(t) est 0,5.

Faire varier SC de 0 à 10 V. Pour chaque valeur de SC, mesurer le rapport cyclique  de uC(t).

Représenter la courbe   f(SC). Etablir son équation. Commenter.

La courbe est une droite qui passe pratiquement par l’origine (voir annexes).

Son équation est voisine de   10 . SC (avec  en %), qui correspond à l’équation théorique.

Conserver ce branchement pour l’étude suivante.

B.	Etude de la partie « alimentation à découpage » :

Schéma de la partie « alimentation à découpage »

La résistance de charge R est un rhéostat de 100 , Imax  1 A.

1.	Variation de la tension de sortie de l’alimentation en fonction du rapport cyclique :

Appliquer une tension E  12 V à la maquette « alimentation à découpage ».

Mettre en place les trois cavaliers (court-circuiter les résistances de 1 ).

Après avoir ramené la tension d’entrée SC à 0 V, appliquer la tension uC du générateur de signaux rectangulaires à rapport cyclique variable réalisé ci-dessus sur la grille du transistor.

La résistance de charge R étant maximale, visualiser vS(t) pour SC  5 V. Commenter.

La tension vS(t) est une tension sensiblement constante : vS(t)  VS.

R restant fixe, faire varier SC de 1 V à 9 V. Comment évolue vS(t) ?

La valeur moyenne de vS(t) croît avec SC.

Mesurer  et VS=VS=Vmoy lorsque SC varie, et représenter la courbe VS  f().

L’étude de l’alimentation Flyback montre que VS peut s’exprimer sous la forme VS  m E α1−α, où m est le rapport du transformateur.

Quelle est alors l’expression de VS pour un rapport cyclique   0,5 ?

VS(0,5)  m E.

A partir de la valeur expérimentale de VS(0,5), tracer la courbe théorique VS  f().

Le modèle proposé est-il satisfaisant ?

Oui, car la courbe « théorique » est proche de la courbe expérimentale (voir courbes en annexe), donc VS  VS(0,5) α1−α (si l’on calcule VS / α1−α, on constate que ce terme varie peu : sa moyenne sur le domaine d’étude vaut 6,57 V).

De la valeur de VS(0,5), déduire une valeur approchée du rapport de transformation m.

m  VS(0,5) / E  6,14 / 12  0,512 (la mesure directe donne m  0,67).

2.	La chaîne de retour :

Pour VE  5 V, mesurer VS et Vr , et en déduire l’amplification K du bloc de retour.

Justifier la valeur obtenue.

On mesure VS  0,605 V et Vr  0,306 V, d’où K  Vr / VS  0,506.

Justification : la chaîne de retour est un pont diviseur constitué de deux résistances identiques, donc la valeur théorique de K est K  0,5.

C.	Etude de la précision du système en boucle fermée :

1.	Détermination du modèle de l’ensemble « élaboration de la commande – hacheur – 	filtre » :

Nous allons effectuer cette modélisation en étudiant la réponse harmonique de cet ensemble.

La tension appliquée à la borne R de l’étage « élaboration de la commande » est toujours une tension uR triangulaire variant de 0 à 10 V, de fréquence 2 kHz.

Appliquer sur l’autre entrée de cet étage une tension sC(t) sinusoïdale, de valeur moyenne 5 V et d’amplitude 1 V, dont la fréquence peut varier de 5 Hz à 200 Hz.

Visualiser à l’oscilloscope les tensions sC(t) et vS(t) et mesurer leurs valeurs crête à crête.

Faire varier la fréquence de sC(t) et tracer la courbe de gain de l’ensemble en échelles semi-logarithmiques.

Vérifier que cet ensemble se comporte comme un système du premier ordre, dont on peut écrire la fonction de transfert sous la forme : H(p)=VS(p)SC(p)=H01+τ p=H01+pω0.

Déduire de la courbe de gain les valeurs de H0 et , en expliquant la démarche utilisée.

L’asymptote oblique à la courbe de gain a une pente de 20,95 dB par décade, ce qui correspond à un système passe-bas du premier ordre.

La valeur de Gmax est 0,95 dB. On en déduit H0  10 Gmax/20  1,12.

La fréquence correspondant à Gmax  3 dB est la fréquence de coupure f0  31,8 Hz (elle ne correspond pas à l’intersection des deux asymptotes…).

On en déduit τ=1ω0=12πf0≈5,00 ms.

2.	Etude théorique de la précision :

On obtient pour le système complet le schéma fonctionnel suivant :

Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte T(p)=Vr(p)ε(p) du montage, en fonction des fonctions de transfert des différents blocs.

T(p)  A K C(p) H(p).

Quelle est l’expression de l’erreur relative du système en boucle fermée en fonction de T(p) ?

ε(p)VE(p)=11+T(p).

Exprimer la précision statique limp→0ε(p)VE(p), dans les cas suivants :

- correction proportionnelle :

L’amplificateur a pour coefficient A et le correcteur est court-circuité.

C(p)  1 entraîne T(p)=AKH01+τ p, d’où T(0)=AKH0, donc limp→0ε(p)VE(p)=11+AKH0.

Faire l’application numérique pour :

A  1		limp→0ε(p)VE(p)≈0,638,						A  10		limp→0ε(p)VE(p)≈0,150.

Commenter les résultats.

La précision statique est très mauvaise pour les faibles valeurs de A.

Elle s’améliore quand on augmente A, mais il y a alors risque d’instabilité.

- correction proportionnelle et intégrale :

L’amplificateur a pour coefficient A = 1 et le correcteur est intégré au montage.

Quand p→0, C(p)=1+1rCp→∞, donc T(0)→∞, d’où limp→0ε(p)VE(p)=0.

Quel type de correcteur présente la meilleure précision ?

Le correcteur proportionnel et intégral, qui donne une précision théoriquement parfaite.

D.	Influence du bouclage et de la correction sur les performances de l’alimentation à 	découpage :

Dans cette partie, nous allons étudier l’influence du type de correction sur l’évolution de la caractéristique de sortie de l’alimentation à découpage. La variation du courant de charge représente une perturbation qui influe sur la valeur de la tension VS.

Attention : Pour chacune des études qui vont suivre, on ramènera la tension d’entrée VE à 0 V avant tout réglage, puis on commencera par ajuster VE et R pour obtenir le point de fonctionnement P0 (VS0  5 V ; IS0  0,2 A).

1.	Système en boucle ouverte :

L’alimentation fonctionne en boucle ouverte.

L’entrée «  » du comparateur de la maquette « commande » étant à la masse et la résistance RV court-circuitée, connecter les blocs « comparateur », « amplificateur » et « élaboration de la commande » (court-circuiter le bloc « correcteur »).

Ramener la tension d’entrée VE à 0 V, puis appliquer la tension uC à la grille du transistor.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, tracer la caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation, pour IS  0,3 A.

Modéliser la courbe obtenue et en déduire la f.é.m. à vide VT et la résistance RT du générateur de Thévenin équivalent à l’alimentation à découpage. Commenter les résultats.

La caractéristique est une droite d’équation VS  8,60  0,0184 IS (IS en mA et VS en V).

On en déduit VT = 8,60 V et RT = 18,4 .

La tension de sortie varie de façon importante lorsque IS varie.

2.	Système bouclé, correction proportionnelle :

La tension de sortie vr de la chaîne de retour est maintenant appliquée sur l’entrée «  » du comparateur.

a.	Correction avec A  1 :

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation.

Modéliser cette caractéristique et déterminer les nouvelles valeurs de la la f.é.m. à vide et de la résistance du générateur de Thévenin équivalent. Commenter.

La caractéristique est une droite d’équation VS  6,82  0,0096 IS (IS en mA et VS en V).

On en déduit V’T  6,82 V et R’T  9,6 .

La variation de la tension de sortie est plus faible : la résistance interne du générateur est sensiblement divisée par 2.

b.	Correction avec A  10 :

Connecter une série de boîtes A.O.I.P. en RV.

Ajuster sa résistance pour que le coefficient d’amplification soit A  10.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, faire varier R et relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation. Commenter.

La variation de la tension de sortie est encore diminuée : la résistance interne du générateur devient 2,1 .

Que se passe-t-il si l’on continue à augmenter A ?

Le système devient instable.

3.	Système bouclé, correction proportionnelle et intégrale :

Le coefficient A de l’amplificateur est de nouveau fixé à 1.

On intègre le correcteur au montage.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, faire varier R et relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation. Commenter.

La tension de sortie reste pratiquement constante lorsque IS varie (la résistance interne du générateur vaut maintenant 0,2 ).

4.	Synthèse :

Conclure quant aux améliorations apportées par la boucle de régulation.

En boucle fermée, la tension VS varie moins qu’en boucle ouverte, donc il y a bien régulation.

Les résultats expérimentaux sont-ils conformes aux prévisions ?

Discuter de l’intérêt respectif des deux types de correction envisagés.

Les résultats expérimentaux sont conformes à l’étude théorique effectuée :

- la précision est meilleure pour A  10 que pour A  1,

- la correction proportionnelle et intégrale conduit à une meilleure précision que la correction proportionnelle simple.