| # Télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| # activite : Maintenance sur systeme |  |  |
| # Centre d’intérêt : Approche industrielle des systèmes |  | # Durée : 6 h |
| Connaissances visées (niveau découverte) : La démarche de maintenance sur système suivant une procédure « identification – repérage du composant défectueux – intervention – validation de la réparation ». |  |  |
| Compétences terminales visées : ## M3 : Détecter le ou les composants défectueux, ## M4 : Remplacer le ou les composants défectueux, E1 : Exploiter une documentation, E2 : Rédiger un rapport / procédure de test, ## T1 : Effectuer des tests en conformité avec la procédure établie sur un équipement ou un produit. |  |  |
| Problème technique : A partir d’un diagnostic de dysfonctionnement sur le transmetteur d’alarme CT05 « Pas de sortie du message ni sur HP, ni sur ligne », l’étudiant devra suivre une procédure complète de remédiation : Démarche proposée : - Analyser les schémas fonctionnel et structurel du transmetteur, (repérage du parcours du signal audio  micro vers ligne) - Localiser le défaut (Acquisition amplification, reproduction, filtrage, liaison ligne) - Localiser le ou les composants défectueux, - Echanger le ou les composants défectueux, - Tester le bon fonctionnement et contrôler la conformité des signaux, (niveau envoyé sur la ligne, bande passante  Normes Télécom) - Etablir un rapport de mesure. |  |  |
| Conditions de mise en situation : L’étudiant a préalablement vu : - Les bases sur la téléphonie et les réseaux téléphoniques commutés, - L’installation et la configuration complète du système (SIVODAC + PABX + TRANSMETTEUR), - L’utilisation des différents appareils de mesures du laboratoire. |  |  |
| Documents et matériels mis à disposition : - Documentations techniques du transmetteur (mise en œuvre, schémas fonctionnel et structurel), - Documentations constructeur des différents circuits intégrés (ou PC avec liaison Internet), - Documentations des appareils de mesures, - Les Normes France Télécom, - Le système en configuration de base avec panne provoquée sur le CT05, - Oscilloscope numérique, générateur BF, analyseur de spectre, - Outillage du laboratoire de fabrication (Station de réparation à air chaud, pinces pour CMS, …). |  |  |