| # Télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### activite : Validation des performances du réseau téléphonique interne complet (RTC et RNIS), et configuration du PABX en fonction du cahier des charges client. |  |  |
| # Centre d’intérêt : Approche industrielle des systèmes |  | # Durée : 4 h |
| Connaissances visées : Configurer un appareil en fonction d’un cahier des charges client Les apports de la ligne RNIS par rapport à une ligne classique. |  |  |
| Compétences terminales visées : ## A1 : Expliciter un schéma fonctionnel, A2 : Analyser un schéma structurel, M1 : Installer et configurer un nouvel équipement ou un produit, ## M2 : Valider le bon fonctionnement de l’équipement ou du produit, ## T1 : Effectuer des tests en conformité avec la procédure établie sur un équipement ou un produit, E1 : Exploiter une documentation, E2 : Rédiger un rapport / procédure de test. |  |  |
| Démarche proposée : A-VERIFIER les PERFORMANCES COMPLETES de L’ INSTALLATION TELEPHONIQUE : - A l’aide de l’analyseur simulateur de protocoles IBT300 : - Compléter le diagnostic du réseau téléphonique RTC en utilisant toutes les fonctionnalités de cet appareil. - Valider les performances de toute la partie correspondant à la ligne RNIS. B-CONFIGURER DEFINITIVEMENT L’INSTALLATION : - Configurer le PABX de façon personnalisée en fonction des souhaits du client par le logiciel de TELE-ADMINISTRATION permettant de fixer entre autres : - Les noms personnalisés des postes. - Les types de postes (Simples, évolués , fax). - Les services du poste (Prise directe autorisée ou non, annonces, programmation horaire, taxation, élection directe à l’arrivée, etc.) C-CONSTITUER un COMPTE-RENDU d’INSTALLATION : - Enregistrer le fichier de configuration finale du PABX sur le disque dur du micro-ordinateur PC. - Etablir un compte-rendu de tests précisant la méthode utilisée. - Rédiger une conclusion par rapport aux tests effectués et au fonctionnement évalué. |  |  |
| Conditions de mise en situation : L’étudiant a préalablement vu : - Les bases sur la téléphonie et les réseaux téléphoniques commutés. - Cours abordant les notions de bases du réseau téléphonique RNIS. - Avoir réalisé les TP 01 et 02 relatifs au même système. |  |  |
| Documents et matériels mis à disposition : - Documentations : - Du dossier technique du PABX DISCOTEL 80 (CD ROM ADEPT TELECOM), - De la documentation technique relative à l’analyseur de réseau IBT300 (Documentation sous forme de fichier *.pdf), - Du brochage des prises et câbles associés à cette installation. - Matériels : - Du plan architectural, de l’emplacement et de la nature des différents terminaux téléphoniques connectés, - Du réseau téléphonique interne totalement câblé, - Du compte-rendu réalisé à l’issue de l’activité « ACTIVITE2 » précédente, - Du PABX DISCOTEL 80, - Du système SIVODAC, - De postes téléphoniques classiques de type Z, - D’un poste spécifique ADEPT TELECOM, - D’un poste NUMERIS, - D’un micro-ordinateur PC (portable de préférence). - Appareillages de mesure : - De l’analyseur de protocole RNIS IBT300. |  |  |