Alimentation à découpage

Une alimentation à découpage est un système régulé.

Après une consigne précise de tension, elle doit réagir aux perturbations éventuelles, comme par exemple la variation du courant de sortie, pour maintenir la tension de sortie à une valeur aussi constante que possible, avec la meilleure stabilité possible.

Objectifs de la manipulation :

Etude d’une alimentation à découpage de type « Flyback » en tant que système asservi.

Modélisation des différents éléments du système.

Etude de la précision. Correction proportionnelle et correction proportionnelle et intégrale.

Schéma synoptique du système bouclé

A.	Etude des éléments de la partie « commande » :

Schéma de la partie « commande »

1.	Le comparateur :

Exprimer  en fonction de Vr et VE.

Si l’on relie l’entrée «  » du comparateur à la masse (Vr  0 V), que devient l’expression de  ?

2.	L’amplificateur :

Exprimer le coefficient d’amplification A en fonction des résistances RV et r  10 k.

Quelle doit être la valeur de RV , pour que :

A  1 ?		RV 

A  10 ?		RV 

3.	Le correcteur :

Déterminer sa fonction de transfert C(p), et justifier l’appellation « correcteur proportionnel et intégral ».

4.	Le générateur de signaux rectangulaires à rapport cyclique variable :

Appliquer à la borne R de l’étage « élaboration de la commande » une tension uR triangulaire variant de 0 à 10 V, de fréquence 2 kHz.

Appliquer sur l’autre entrée de cet étage une tension continue SC variable de 0 à 10 V.

Ajuster la tension SC à 5 V. Observer le signal uC(t) et justifier son allure.

Faire varier SC de 0 à 10 V. Pour chaque valeur de SC, mesurer le rapport cyclique  de uC(t).

Représenter la courbe   f(SC). Etablir son équation. Commenter.

Conserver ce branchement pour l’étude suivante.

B.	Etude de la partie « alimentation à découpage » :

Schéma de la partie « alimentation à découpage »

La résistance de charge R est un rhéostat de 100 , Imax  1 A.

1.	Variation de la tension de sortie de l’alimentation en fonction du rapport cyclique :

Appliquer une tension E  12 V à la maquette « alimentation à découpage ».

Mettre en place les trois cavaliers (court-circuiter les résistances de 1 ).

Après avoir ramené la tension d’entrée SC à 0 V, appliquer la tension uC du générateur de signaux rectangulaires à rapport cyclique variable réalisé ci-dessus sur la grille du transistor.

La résistance de charge R étant maximale, visualiser vS(t) pour SC  5 V. Commenter.

R restant fixe, faire varier SC de 1 V à 9 V. Comment évolue vS(t) ?

Mesurer  et VS=VS=Vmoy lorsque SC varie, et représenter la courbe VS  f().

L’étude de l’alimentation Flyback montre que VS peut s’exprimer sous la forme VS  m E α1−α, où m est le rapport du transformateur.

Quelle est alors l’expression de VS pour un rapport cyclique   0,5 ?

VS(0,5) 

A partir de la valeur expérimentale de VS(0,5), tracer la courbe théorique VS  f().

Le modèle proposé est-il satisfaisant ?

De la valeur de VS(0,5), déduire une valeur approchée du rapport de transformation m.

2.	La chaîne de retour :

Pour VE  5 V, mesurer VS et Vr , et en déduire l’amplification K du bloc de retour.

Justifier la valeur obtenue.

C.	Etude de la précision du système en boucle fermée :

1.	Détermination du modèle de l’ensemble « élaboration de la commande – hacheur – 	filtre » :

Nous allons effectuer cette modélisation en étudiant la réponse harmonique de cet ensemble.

La tension appliquée à la borne R de l’étage « élaboration de la commande » est toujours une tension uR triangulaire variant de 0 à 10 V, de fréquence 2 kHz.

Appliquer sur l’autre entrée de cet étage une tension sC(t) sinusoïdale, de valeur moyenne 5 V et d’amplitude 1 V, dont la fréquence peut varier de 5 Hz à 200 Hz.

Visualiser à l’oscilloscope les tensions sC(t) et vS(t) et mesurer leurs valeurs crête à crête.

Faire varier la fréquence de sC(t) et tracer la courbe de gain de l’ensemble en échelles semi-logarithmiques.

Vérifier que cet ensemble se comporte comme un système du premier ordre, dont on peut écrire la fonction de transfert sous la forme : H(p)=VS(p)SC(p)=H01+τ p=H01+pω0.

Déduire de la courbe de gain les valeurs de H0 et , en expliquant la démarche utilisée.

2.	Etude théorique de la précision :

On obtient pour le système complet le schéma fonctionnel suivant :

Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte T(p)=Vr(p)ε(p) du montage, en fonction des fonctions de transfert des différents blocs.

Quelle est l’expression de l’erreur relative du système en boucle fermée en fonction de T(p) ?

ε(p)VE(p)=

Exprimer la précision statique limp→0ε(p)VE(p), dans les cas suivants :

- correction proportionnelle :

L’amplificateur a pour coefficient A et le correcteur est court-circuité.

Faire l’application numérique pour :

A  1		limp→0ε(p)VE(p)≈							A  10		limp→0ε(p)VE(p)≈

Commenter les résultats.

- correction proportionnelle et intégrale :

L’amplificateur a pour coefficient A = 1 et le correcteur est intégré au montage.

Quel type de correcteur présente la meilleure précision ?

D.	Influence du bouclage et de la correction sur les performances de l’alimentation à 	découpage :

Dans cette partie, nous allons étudier l’influence du type de correction sur l’évolution de la caractéristique de sortie de l’alimentation à découpage. La variation du courant de charge représente une perturbation qui influe sur la valeur de la tension VS.

Attention : Pour chacune des études qui vont suivre, on ramènera la tension d’entrée VE à 0 V avant tout réglage, puis on commencera par ajuster VE et R pour obtenir le point de fonctionnement P0 (VS0  5 V ; IS0  0,2 A).

1.	Système en boucle ouverte :

L’alimentation fonctionne en boucle ouverte.

L’entrée «  » du comparateur de la maquette « commande » étant à la masse et la résistance RV court-circuitée, connecter les blocs « comparateur », « amplificateur » et « élaboration de la commande » (court-circuiter le bloc « correcteur »).

Ramener la tension d’entrée VE à 0 V, puis appliquer la tension uC à la grille du transistor.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, tracer la caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation, pour IS  0,3 A.

Modéliser la courbe obtenue et en déduire la f.é.m. à vide VT et la résistance RT du générateur de Thévenin équivalent à l’alimentation à découpage. Commenter les résultats.

2.	Système bouclé, correction proportionnelle :

La tension de sortie vr de la chaîne de retour est maintenant appliquée sur l’entrée «  » du comparateur.

a.	Correction avec A  1 :

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation.

Modéliser cette caractéristique et déterminer les nouvelles valeurs de la la f.é.m. à vide et de la résistance du générateur de Thévenin équivalent. Commenter.

b.	Correction avec A  10 :

Connecter une série de boîtes A.O.I.P. en RV.

Ajuster sa résistance pour que le coefficient d’amplification soit A  10.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, faire varier R et relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation. Commenter.

Que se passe-t-il si l’on continue à augmenter A ?

3.	Système bouclé, correction proportionnelle et intégrale :

Le coefficient A de l’amplificateur est de nouveau fixé à 1.

On intègre le correcteur au montage.

Effectuer les réglages qui permettent d’obtenir le point de fonctionnement P0.

VE restant fixe, faire varier R et relever la nouvelle caractéristique de sortie VS  f(IS) de l’alimentation. Commenter.

4.	Synthèse :

Conclure quant aux améliorations apportées par la boucle de régulation.

Les résultats expérimentaux sont-ils conformes aux prévisions ?

Discuter de l’intérêt respectif des deux types de correction envisagés.