TP 01 : Découverte des SIGNAUX TELEPHONIQUES du RESEAU RTC

TRAVAIL DEMANDE

But recherché :

Découvrir  les caractéristiques et le rôle des différents signaux utilisés sur le réseau téléphonique commuté.

- Relevés des signaux:

Afin de relever les différents signaux (Tension, courant, fréquence) sur la ligne téléphonique, on aménagera une prise téléphonique ( sur 1 ou 2 postes) de la façon suivante :

1

#### Vers PABX

3

mA

##### Embase téléphonique

Sonde différentielle

##### Oscilloscope

La sonde différentielle est nécessaire afin d’éviter que l’oscilloscope (par l’intermédiaire de sa masse) relie plus ou moins directement un des potentiels de la ligne téléphonique à la terre, ce qui a pour effet de perturber le fonctionnement du PABX.

- Analyse du signal d’appel :

21- Constitution :

Effectuer les mesures relatives au signal présent aux bornes de la ligne avant l’appel et pendant l’appel et relever l’oscillogramme de ce signal durant l’appel, afin de compléter le tableau ci-après.

|  | Composante continue | Amplitude composante alternative | Fréquence composante alternative | Modulation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant appel | 39 V | ___ | ___ | ___ |
| Pendant l’appel | 20 V |  | 50 Hz | 0,5 s =0 0,5s = 1 0,5 s =0 0,5s = 1 1,5 s =0 1,5s = 1 |

Décrivez le signal obtenu :

Le signal se compose d’une composante continue et d’une composante sinusoïdale alternative Cette sinusoïde est elle-même modulée de façon à produire des « trains de sonneries » de la manière suivante :

0.5s : sonnerie	0.5s : silence

0.5s : sonnerie	1.5s : silence

1.5s : sonnerie	1.5s : silence

Détail de la composante sinusoïdale :

Amplitude d’environ  82v (Tenir compte de l’atténuation 1/20 de la sonde différentielle).

Fréquence : 50Hz

22- Principe de détection d’un appel :

L’apparition de ce signal sur la ligne devra produire le changement d’état logique d’une entrée de l‘électronique associée. L’isolation galvanique entre la ligne et l’électronique de gestion devra être assurée.

23- Préciser la structure sur la carte intertel05 qui réalise cette détection. Donner la fonction de chaque composant.

C’est la structure organisée autour de l’optocoupleur U13, de C1, R1, D3, D2, C43, R41. L’information finale est disponible sur l’entrée RING du microcontrôleur via le connecteur U6.

24- Même question relative à la structure du Transmetteur d’alarme ELKRON CT05.

C’est la structure organisée autour de l’optocoupleur U9, de C41, R38, D51 et D52. L’information finale est disponible sur l’entrée RING du microcontrôleur U10.

- Analyse du processus de prise de ligne :

La prise de ligne est l’instant où l’appelant décroche son combiné. Que se passe-t-il à partir de cet instant, et comment le PABX sait-il qu’une personne ou qu’un équipement cherche à communiquer ?

Relever le signal présent aux bornes de la ligne avant et après la prise de ligne.

|  | Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant la prise de ligne | 38.56 V | __ | __ | __ | __ | 0 mA |
| Juste après la prise de ligne | 21.29 v | 200 mV | -11,76 dBm | 333 Hz | __ | 40 mA |

Quelle est l’information électrique qui permet au PABX de savoir qu’un équipement ou qu’une personne désire communiquer ?

C’est la consommation d’un courant continu par cet équipement qui ici est de l’ordre de 40 mA

Cette information électrique doit se situer dans une plage bien définie. Vérifier que cela est bien le cas et préciser la structure qui fixe la valeur de cette grandeur :

La valeur de l’intensité est fixée par le récepteur et limitée par l’interface du DISCOTEL80

La prise de ligne par l’appelant est suivie d’une réponse du PABX invitant l’appelant à numéroter :

Comment pratiquement l’appelant décèle-t-il cette invitation à numéroter :

Par la présence sur la ligne d’une tonalité continue de fréquence égale à environ 330 Hz.

Comment est produite cette tonalité :

Cette fréquence est produite par le PABX.

Si la numérotation n’intervient pas dans un certain laps de temps, le PABX produit un changement au niveau du signal émis ?

Au bout de combien de temps ? 	30 secondes.

A quelle tonalité, pour l’usager, ressemble cette information ? A la tonalité d’occupation de ligne.

|  | Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juste après la prise de ligne | 21,29 V | 200 mV | -11,76 dBm | 333 Hz | Aucune | 40 mA |
| 30 s après la prise de ligne | 21,60 V | 200 mV | -11,76 dBm | 333 Hz | 0.5 s = 1 0.5 s = 0 | 40 mA |

- Appel d’un autre poste par composition du numéro de poste par fréquences vocales:

Effectuez pour cela un appui continu sur une touche (8 par exemple) du clavier téléphonique appelant et effectué un relevé à l’oscilloscope.

On s’aperçoit bien, à cause de la forme du signal, de la présence simultanée de 2 composantes sinusoïdales de fréquence différentes.

Pour vérifier la valeur des fréquences présentes on effectuera un deuxiéme relevé en utilisant la fonction FFT.

Attention les amplitudes de signaux relevés doivent être multipliés par 20 (atténuation de la sonde différentielle en position 1/20).

On note ici la présence de 2 composantes sinusoidales:

- La première autour de 800 Hz

- La seconde autour de 1300 Hz

Pour les niveaux :

16,8 mv x 20 = 336 mV   ->  -7,26 dBm

21,4 mV x 20 = 428 mV  ->  -5,15 dBm

Ces résultats sont-ils conformes aux normes (Voir notice PAA/1063)  ?

En ce qui concerne la valeur des fréquences DTMF, la norme fixe pour le numéro 8 :

- Une paire de fréquences de 852 Hz et 1336 Hz ce qui correspond bien aux valeurs trouvées expérimentalement.

Pour les niveaux la norme fixe:

- Un niveau en dBm compris entre –4 dBm et –29 dBm

- Analyse de l’état de la ligne de l’appelé:

Après composition par l’appelant du numéro de téléphone de l’appelé, le PABX renvoie à la ligne de l’appelant un signal qui dépend de l’état de la ligne de l’appelé. Vous allez maintenant relever à l’oscilloscope les signaux obtenus dans les différents cas :

51- Sonnerie chez l’appelé (Retour de sonnerie chez l’appelant) :

| Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,7 V | 200 mV | -11,76 dBm | 444 Hz | 1.5 s = 1 3.5 s = 0 | 40 mA |

52- A quoi correspond la fréquence de la tonalité décelée ?

A la note de musique LA3 (LA de l’octave 3 = 440 Hz).

53- Appelé déjà en communication (Signal d’occupation chez l’appelant) :

| Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,60 V | 200 mV | -11,76 dBm | 444 Hz | 0.5 s = 1 0.5 s = 0 | 40 mA |

53- Communication établie ( vous parlerez  « normalement »  dans le microphone du téléphone):

| Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,60 V | 200 mV | -11 dBm (ici pour le maxi) | Fréquence voix | __ | 40 mA |

Effectuez un relevé correspondant à l’oscilloscope :

54- Fin de communication (L’appelé raccroche) :

| Composante continue | Amplitude composante sinusoïdale | Niveau du signal sinusoïdal en dBm | Fréquence composante sinusoïdale | Modulation | Intensité du courant continu absorbé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,60 V | 200 mV | -11,76 dBm | 444 Hz | 0.5 s = 1 0.5 s = 0 | 40 mA |