| # Télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| # THEME : mesurages DES caracteristiques des signaux Telephoniques |  |  |
| # Centre d’intérêt : Approche industrielle des systèmes |  | # Durée : 4 h |
| Connaissances visées (niveau découverte) : Les de bases relatives aux différents signaux téléphoniques Le principe d’un réseau téléphonique. |  |  |
| Compétences terminales visées : ## M2 : Valider le bon fonctionnement de l’équipement ou du produit, ## T1 : Effectuer des tests en conformité avec la procédure établie sur un équipement ou un produit, E1 : Exploiter une documentation. E2 : Rédiger un rapport / procédure de test |  |  |
| Problème technique : Effectuer les mesures (Tension, courant, fréquence, etc.) et les relevés des signaux apparaissant sur un réseau téléphonique RTC : Après consultation de la norme correspondante, l’étudiant confirmera la validité des signaux obtenus et relevés en élaborant un rapport de tests. Démarche proposée : A) REALISER les MESURES et les RELEVES SUIVANTS : - Au repos. - En réception d’un appel : - Caractéristiques du signal de sonnerie avant la prise de ligne. - Caractéristiques du signal après la prise de ligne par l’appelé. - Caractéristiques du signal après le rendu de ligne par l’appelé. - En émission d’un appel : - Caractéristiques du signal après la prise de ligne par l’appelant. - Caractéristiques du signal 30s après la prise de ligne par l’appelant dans le cas où aucune autre opération n’aurait été effectuée par l’appelant. - Caractéristiques des signaux DTMF. - Caractéristiques du signal de « retour » de sonnerie, du signal d’occupation. - Caractéristiques du signal après le rendu de ligne par l’appelé. B) VALIDER la CONFORMITE des SIGNAUX RELEVES : |  |  |
| Conditions de mise en situation : L’étudiant a préalablement vu : - |  |  |
| Documents et matériels mis à disposition : - Documentations : - Les normes relatives aux réseaux téléphoniques privés. - Matériels : - Du PABX DISCOTEL 80 utilisé en configuration « usine ». - Du système SIVODAC et de postes téléphoniques classiques analogiques de type Z, - Un ordinateur équipé des logiciels Viewlogic - Appareillages de mesure : - D’un oscilloscope permettant l’enregistrement numérique des signaux relevés, - D’une sonde différentielle permettant l’isolation galvanique de l’oscilloscope et du réseau téléphonique, - D’un multimètre permettant la mesure des courants de ligne, |  |  |