# Votre Poste Discofone 950

- afficheur

Votre poste D950 est doté d’un afficheur rétro-éclairé de 4 lignes de 20 caractères, dont le contraste est réglable par appui sur les touches + et – du clavier de phonie. L'afficheur offre une aide en ligne des différentes exploitations proposées par le produit.

- CLAVIER NUMERIQUE

|  | Numérotation Répétition du dernier numéro composé Numéros abrégés |
| --- | --- |

- CLAVIER DE PHONIE

|  | Réglage du volume écouteur et haut parleur en cours de communication, autres réglages Coupure micro Haut parleur |
| --- | --- |

- NAVIGATEUR (CLAVIER DE PROGRAMMATION)

|  | ………….. | Défilement : et Abandon : ESC Validation : OK | Le navigateur permet de se déplacer dans les différents menus de l’afficheur. |
| --- | --- | --- | --- |

- CLAVIER DE FONCTIONS

|  | ………….. | Envoi message : Retrait : Jour - Nuit : Messages : | Des voyants d'information sont associés à chacune des touches du clavier de fonctions |
| --- | --- | --- | --- |

- CLAVIER INTERCOM

Le clavier Intercom, à droite de la façade du poste D950, est composé de 18 touches et de 16 voyants lumineux associés. Selon la configuration matérielle de votre système DISCOTEL, ces touches représentent les lignes d’accès à l’extérieur et les postes internes de votre installation, dont le vôtre. Les voyants lumineux associés sont éteints si ces lignes ou ces postes sont au repos, sont de couleur rouge si ils sont concernés par un appel impliquant votre poste, et verts si un appel en cours ne vous concerne pas.

Les touches non affectées à des lignes ou des postes (de 2 à 10, selon la configuration) peuvent être programmées pour effectuer directement certaines fonctions, comme le transfert d’appel ou le va-et-vient entre deux correspondants. La touche inférieure gauche est pré-programmée pour la fonction transfert.

Vous pouvez personnaliser les touches du clavier Intercom de votre poste grâce au mémo papier fourni.

- RACCORDEMENT au SYSTEME DISCOTEL 100E

Avant toute utilisation ou programmation, votre poste D950 doit être raccordé par son cordon ligne au DISCOTEL 100E ou DISCOTEL 80. Le DISCOTEL doit être fonctionnel.

Le poste évolué Discofone 950 est compatible avec tout DISCOTEL  équipé d'une version logicielle d'indice supérieur ou égal à V8.00

# Mise en service

- Retirez le film de protection transparent de l’afficheur du poste D950.

- Otez le socle amovible, à l’arrière du poste, en appuyant sur la patte de clipage.

- Raccordez le cordon « ligne », dans la prise prévue à cet effet sous le poste.

- Raccordement du combiné

Raccordez le cordon du combiné :

- par son extrémité torsadée : au combiné,

- par son extrémité non torsadée : au poste, dans la prise prévue à cet effet, côté socle amovible.

- CHOIX DE LA POSITION D’UTILISATION : bureau ou mural

Votre poste D950 est livré en position « bureau », pour être posé sur un support horizontal.

Si vous souhaitez l’utiliser en position « murale », il suffit de

- ôter puis replacer le socle amovible après l’avoir fait pivoter de 180°,

- ôter du poste le « doigt » amovible, destiné à maintenir le combiné en position murale. Replacez-le après l’avoir fait lui aussi pivoter de 180°. Il est alors saillant.

Vous pouvez suspendre votre poste au mur, à l’aide des trous prévus dans le socle à cet effet.

Les rainures sous le socle vous permettent de faire passer les cordons de raccordement en maintenant la stabilité de votre poste, quelle que soit la position choisie.

- Personnaliser la façade de votre poste

Votre poste est livré avec un choix de plastrons et de mémos, interchangeables par simple clipage.

- Retirer le cache-mémo transparent du clavier Intercom (partie droite). Vous pouvez alors soulever le plastron de couleur pour le remplacer par un autre modèle.

- Placer le mémo papier de votre choix sur le clavier Intercom, après l’avoir rempli.

- Replacer le cache-mémo.

# Programmation

- CHOISISSEZ VOS MELODIES D’APPEL

- A partir de l’état repos, appuyez sur la touche intercom correspondant à votre poste. Le menu permettant de régler la sonnerie en fonction du type d’appel apparaît .

- Déplacez le curseur à l’aide des touches  et  pour sélectionner l’un des trois paramètres à programmer "Type d’appel" (externe, interne ou portier), "Mélodie" (141 mélodies possibles), "Niveau" (5 niveaux sonores possibles).

- Appuyez sur les touches + et – pour faire défiler les choix possibles pour le paramètre sélectionné

- Vous validez votre choix et retournez au repos en appuyant sur la touche

- Programmer Vos touches intercom

- Appuyez sur la touche OK du navigateur: vous accédez sur l’afficheur au menu de programmation.

- Toujours par OK et déplacement du navigateur, sélectionnez « Programmations », puis « Personnalisation » puis «Touche program.»

- Appuyez sur la touche Intercom à programmer. Vous ne pouvez sélectionner que les touches non affectées à une ligne ou un poste.

- Sélectionnez la fonction à attribuer à cette touche : transfert, vocal, conférence, va et vient ou numéro.

- Validez votre choix et quittez le menu par appui sur la touche

- Fonction casque

Il est possible de raccorder un micro-casque équipé d'une prise RJ9 en lieu et place du combiné. La présence d'un micro-casque doit être programmée au poste comme suit :

- A partir du menu Programmation, sélectionnez “ Personnalisation ” puis “Casque/Combiné”.

- Désignez l'utilisation "Combiné" ou "Casque" et validez

La prise de ligne et le raccroché sont dès lors gérés par la touche programmable inférieure droite du clavier Intercom.

Remarque: l'activation de la fonction casque remplace automatiquement toute programmation qui aura été associée à la touche inférieure droite du clavier intercom par la fonction "Casque"

- PROGRAMMATION DES NUMEROS ABREGES PERSONNELS

- Appuyez sur la touche OK, sélectionnez « Programmations », puis «Num. personnels».

- Composez le numéro abrégé à programmer (0 à 9) puis le numéro du correspondant. Si le numéro abrégé à programmer est déjà renseigné, le numéro est affiché et énuméré par le guide vocal.

- Validez l’enregistrement par OK. Vous pouvez programmer un autre numéro.

L'appel des numéros abrégés personnels se fait composition du numéro court (590 à 599) ou par appui long sur les touches 0 à 9.

Une grille de saisie de vos numéros abrégés personnels se situe page 6.

Remarque: Vous pouvez programmer d'autres fonctions à partir de votre poste DISCOFONE 950. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel du DISCOTEL

# Appeler

- APPELER UN POSTE INTERNE

Pour appeler un poste interne, appuyez sur sa touche intercom ou son numéro du poste.

Si votre correspondant est indisponible (occupation, non réponse, ne pas déranger), vous pouvez activer une demande de rappel automatique.

- Après avoir composé le numéro de poste interne, composez OK  44 et raccrochez. Dès que votre correspondant aura raccroché, votre poste sonnera. En décrochant votre poste, vous rappelez automatiquement le poste interne pour lequel vous avez demandé un rappel.

- APPELER UN CORRESPONDANT EXTERIEUR

Appuyez au choix :

- sur une touche Intercom attribuée à une ligne puis composez le numéro du correspondant.

- sur , puis déplacez-vous dans la liste (ou faites une recherche alphanumérique en appuyant sur la touche correspondant au premier caractère du nom) et validez par OK.

- par composition du numéro abrégé commun ou personnel

- par appui long, sur les touches 0 à 9 pour composer les numéros abrégés personnels 590 à 599.

- sur  pour répéter le dernier numéro composé.

- sur  pour choisir un des 8 derniers numéros extérieurs composés. Sélectionnez un de ces numéros, validez par OK et choisissez la sous-rubrique « Rappel ».

- sur  pour choisir un des 8 derniers numéros extérieurs ayant sonné votre poste. Sélectionnez un de ces numéros, validez par OK et choisissez la sous-rubrique « Rappel ».

- le numéro d’urgence

# Répondre

- REPONDRE A UN APPEL

Votre poste sonne, décrochez ou appuyez sur la touche intercom clignotant en rouge (touche ligne pour un appel extérieur ou touche poste pour un appel interne).

- INTERCEPTER UN APPEL EXTERIEUR

Un poste autre que le vôtre sonne, appuyez sur la touche intercom de la ligne en appel (voyant clignotant vert). Vous avez intercepté l'appel.

- REPRENDRE UN CORRESPONDANT EN COMMUNICATION AVEC VOTRE REPONDEUR

Appuyez sur la touche envoi message . (Nécessite l'option messagerie vocale)

# En Cours De Communication

- MISE EN ATTENTE / REPRISE

Vous êtes en communication avec l’extérieur, appuyez sur la touche intercom correspondant à la ligne. Le voyant associé à la touche clignote.

Pour reprendre votre correspondant extérieur, appuyez de nouveau sur la touche intercom de la ligne.

- REPONDRE A UN DEUXIEME APPEL

En cours de communication, appuyez sur la touche intercom de la ligne en appel (voyant clignotant rouge).

Vous avez pris l’appel, votre premier correspondant est mis en attente.

- TRANSFERER UN APPEL EXTERIEUR

Vous êtes en communication avec l’extérieur, appuyez sur la touche intercom du poste destinataire. Vous pouvez attendre que le poste destinataire réponde ou non.

Remarque : la touche inférieure gauche de l'intercom est pré-programmée pour effectuer les transferts.

- MISE EN GARDE ET DOUBLE APPEL

Vous êtes en communication, effectuez un appel (intérieur ou extérieur) en appuyant sur une touche intercom. Votre correspondant est mis en attente. Il est possible d’effectuer un double appel en émettant un numéro abrégé ou en répétant le dernier numéro.

- RETRO APPEL

Vous êtes en phase de double appel, composez OK  1.

Vous êtes en communication avec le premier correspondant, le second est libéré.

- VA ET VIENT

Vous êtes en phase de double appel, appuyez sur la touche intercom du correspondant en attente (voyant clignotant).

Vous êtes alors en communication avec celui-ci. Le second est mis en attente.

- CONFERENCE A TROIS

Vous êtes en phase de double appel avec deux correspondants (un intérieur et un extérieur, ou deux extérieurs), composez OK  3.

- MISE EN ATTENTE D'UN APPEL EXTERIEUR POUR REPRISE ULTERIEURE

Vous êtes en communication avec un correspondant extérieur et vous souhaitez mettre en attente cet appel pour le reprendre sur tout autre poste, composez OK  6. Le voyant de la touche intercom correspondant à la ligne parquée clignote.

Pour reprendre votre correspondant extérieur à partir de tout poste évolué, appuyez sur la touche intercom correspondant à la ligne parquée.

# Renvoyer des Appels

- PASSER EN ABSENCE

Votre poste étant au repos, appuyez sur la touche retrait  puis sélectionnez la fonction « absence » et validez par OK. Le voyant associé à la touche s’éclaire. Pour désactiver, appuyez sur la touche retrait et attendez quelques secondes. Le voyant associé à la touche s’éteint.

- PASSER EN NE PAS DERANGER

Votre poste étant au repos, appuyez sur la touche retrait  puis sélectionnez la fonction « ne pas déranger ». Le voyant associé à la touche s’éclaire. Pour désactiver, appuyez sur la touche retrait et attendez quelques secondes. Le voyant associé à la touche s’éteint.

- RENVOYER SES APPELS VERS UN POSTE INTERNE

Votre poste étant au repos, appuyez sur la touche retrait  , sélectionnez la fonction « renvoi » puis appuyez sur la touche intercom du poste destinataire. Le voyant associé à la touche retrait s’éclaire. Pour désactiver, appuyez sur la touche retrait et attendez quelques secondes. Le voyant associé à la touche s’éteint.

Remarque : Le renvoi n’est possible que si le poste destinataire n’est pas déjà lui même renvoyé.

- AIGUILLER L’APPEL VERS VOTRE REPONDEUR

Votre poste sonne, appuyez sur la touche envoi message . L'aiguillage d'appel vers répondeur est aussi possible en cours de communication, pour aiguiller sur répondeur le deuxième appel qui se présente.

Remarque : Cette fonction nécessite d'être équipé de l'option "messagerie vocale"

# Consulter les Listes d'Appels Non Repondus, Emis, Reçus

- CONSULTER LA LISTE DES APPELS NON REPONDUS (APPELANTS)

Ces appels vous sont signalés sur l'afficheur de votre poste. Votre poste étant au repos, appuyez sur la touche message . Appuyez sur  pour changer de catégorie de messages (vocal, mini-messges, appelants). A l'aide du navigateur, vous consultez, puis, grâce au guide accessible par 0, vous pouvez rappeler, transférer, effacer les informations d'appels non répondus.

- CONSULTER LA LISTE DES APPELS EMIS ET APPELS RECUS

Ces deux listes regroupent les appels émis et reçus qu'ils aient ou non aboutis. Elles sont consultables au repos du poste par les touches  (émis) et  (reçus). Par appui sur OK, vous pouvez rappeler, copier vers les numéros abrégés ou effacer chaque numéro d'appel.

# Messagerie Vocale

Ce paragraphe s’applique si votre Discotel est équipé de la messagerie vocale.

La messagerie vocale s’appelle par la composition d’un code.

Ce « code messagerie vocale » est 40 pour le Discotel 80, et 47 pour le Discotel 100E

- ECOUTER SES MESSAGES

Votre poste étant au repos, appuyez sur la touche message . Vous entendez le message le plus ancien. Vous pouvez passer d’un message à l’autre par  et .

- ENREGISTRER SES ANNONCES

Votre poste étant au repos, décrochez et composez le code de messagerie vocale. Choisissez la rubrique « Modifier annonces » puis « Enreg. Annonce ». Confirmez l’enregistrement en validant « Confirmez enreg. ». Enregistrez votre annonce après le bip. Terminez par OK.

Remarque : Vous avez ainsi modifié l'annonce de boîte vocale de votre poste. Pour modifier une annonce de groupement d'appel, il faut modifier l'annonce d'un autre poste (4) et désigner la messagerie vocale.

- DEPOSER UN MESSAGE A UN POSTE

En phase d'appel d'un poste interne sans réponse, occupé ou en ne pas déranger, appuyez sur la touche envoi message  et laissez votre message. Si vous souhaitez déposer un message sans sonnerie préalable du poste destinataire, appuyez sur la touche envoi message  et la touche intercom du poste destinataire, puis laissez votre message.

# Dect # (Fonction disponible sur Discotel 100E equipe Carte DECT)

- Enregistrement d'un combiné DECT

A partir du menu Programmations sélectionnez "Prog. Communes", puis "Gestion Instal." et "Enregistr. DECT". La liste des numéros de combinés disponibles est alors proposée à l’utilisateur (au maximum 4). Seuls les numéros disponibles figurent dans cette liste.

Sélectionnez le combiné à enregistrer (1 à 4). Vous disposez alors d'une minute pour effectuer la manœuvre de déclaration de votre mobile à la base telle qu’elle est décrite dans le manuel d’utilisation de votre terminal. Cet enregistrement nécessite l'entrée du code de la base (1234 à la livraison du D100E). Si la manœuvre est correcte, le combiné est identifié et connu de la base. Son numéro d'appel est affiché (409 à 412)

- suppression d'un combiné DECT

A partir du menu Programmations sélectionnez "Prog. Communes", puis "Gestion Instal." et "Suppression DECT".

Composez le code d’accès à la base (‘1234’ par défaut)

Sélectionnez le combiné à supprimer parmi ceux qui vous sont proposés

Vous êtes alors informé de la suppression du combiné. Le combiné n’est plus connu de la base. Tout appel vers le numéro supprimé sera désormais refusé.

# Programmation communes à l’installation

- Date et heure

A partir du menu Programmations sélectionnez "Prog. Communes", "Gestion Instal» puis « Heure-Date ».

Composez la nouvelle heure et la nouvelle date. Validez par OK. Raccrochez.

- Passage Automatique jour/nuit

A partir du menu Programmations communes sélectionnez « Gestion instal. » puis « Mode manu-auto ».

Sélectionnez le mode désiré et validez par OK. Raccrochez.

- numeros abreges communs

A partir du menu Programmations communes sélectionnez « No abrege communs ».

Le premier numéro abrégé commun non programmé vous est proposé. Validez par OK ou composez le numéro à programmer (00 à 89).

A partir du clavier numérique, saisissez le nom correspondant au numéro (16 caractères maximum). Par appuis successifs sur les touches alphanumériques, vous faites défiler les caractères majuscules puis minuscules et enfin le chiffre associés à la touche. Validez par OK.

Programmez le numéro d’appel (20 chiffres maximum) et validez par OK.

Pour programmer dans les numéros abrégés communs un des 8 derniers numéros composés ou ayant sonné votre poste, au repos de celui-ci appuyez sur  (numéros appelés) ou sur  (numéros appelants), sélectionnez le numéro désiré, validez par OK et choisissez la sous-rubrique « Numéros abrégés communs »

# Informations pratiques

| Mon numéro de poste interne : |  |
| --- | --- |

| N° abrégés personnels | Numéros de téléphone | ### Noms |
| --- | --- | --- |
| 590 |  |  |
| 591 |  |  |
| 592 |  |  |
| 593 |  |  |
| 594 |  |  |
| 595 |  |  |
| 596 |  |  |
| 597 |  |  |
| 598 |  |  |
| 599 |  |  |

Remarque : Les indications du présent document font référence au plan de numérotation à la livraison. Celui-ci étant modifiable, certaines indications peuvent en être modifiées. Veuillez le vérifier avec votre installateur.